Assessorato della Salute della Regione Calabria

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Settore LEA, Ufficio Igiene Pubblica e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA PROTEZIONE

DAI RISCHI CONNESSI

ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Settore LEA - Ufficio Igiene Pubblica e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

A CURA DI:

Dott. G. Brancati, dirigente Settore Area Lea, Dipartimento Tutela della Salute, Regione Calabria

Dr. Eduardo Malacaria, Coordinatore Gruppo di Lavoro “Amianto”, Responsabile Ufficio Igiene e Sicurezza negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro, Dipartimento Tutela della Salute, Regione Calabria

Dr.ssa Carmela Cortese, Direttore SPISAL, ASP di Cosenza

Dr.ssa Emma Ciconte, Direttore SPISAL, ASP di Catanzaro

Dr.  Martino M. Rizzo, Dirigente SISP, ASP di Cosenza

Dr .Curzio Ceniti, Dirigente SPISAL, ASP di Catanzaro

Ing. Nicola Buoncristiano, Direttore Ingegneria Clinica, ASP di Cosenza

Dr. Renato Giardino, Tecnico della Prevenzione, ASP di Catanzaro

Dr. Ugo Mezzotero, Tecnico della Prevenzione, ASP di Crotone

Dr. Salvatore Esposito, Tecnico della Prevenzione, ASP di Cosenza

INDICE

| Presentazione …………………………………………………………………………… | pag. 5 |
| --- | --- |
| Le competenze dei Servizi delle ASP …………………………………………………… | pag. 5 |
| L’amianto ……………………………………………………………………………….. | pag. 6 |
| Le fibre di amianto ………………………………………………………………………. | pag. 8 |
| Patologie amianto correlate …………………………………………………………….. | pag. 12 |
| La sorveglianza epidemiologica …………………………………………………………. | pag. 16 |
| Epidemiologia del mesotelioma ………………………………………………………. | pag. 20 |
| Rilascio potenziale di fibre da materiali contenenti amianto………………………….. | pag. 24 |
| La valutazione dei rischi ……………………………………………………………….. | pag. 25 |
| Le tecniche di bonifica …………………………………………………………………. | pag. 27 |
| Programma di controllo e manutenzione ………………………………………………. | pag. 29 |
| I rifiuti contenenti amianto ……………………………………………………………... | pag. 30 |
| PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO NEGLI AMBIENTI DI VITA |  |
| Parte generale ……………………………………………………………………….…… | pag. 36 |
| Fasi operative …………………………………………………………………………… | pag. 37 |
| Ispezione e campionamento massivo: procedure….…………………………….……. | pag. 39 |
| Come effettuare la valutazione del rischio …………………………………………….. | pag. 41 |
| Monitoraggio ambientale ...……………………………………………………….……. | pag. 42 |
| Procedure di auto-smaltimento……………………………………………………….. | pag. 43 |
| PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO |  |
| D.Lgs 81/08 e s.m.i …………………………………………………………………….. | pag. 48 |
| Disposizioni generali – Campo di applicazione e definizioni – Artt. 246 – 247 ………… | pag. 49 |
| Obblighi del datore di lavoro – Art. 248 …………………………………………………. | pag. 49 |
| Valutazione del rischio – Art. 249 ……………………………………………………… | pag. 49 |
| Notifica – Art. 250 ……………………………………………………………………… | pag. 50 |
| Misure di prevenzione e protezione – Artt. 251 – 255 …………………………….….. | pag. 51 |
| Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto – Art. 256 …………………………. | pag. 52 |
| Informazione e Formazione dei lavoratori – Artt. 257 – 258 ………………………… | pag. 54 |
| Sorveglianza sanitaria – Art. 259 ………………………………………………………… | pag. 54 |
| Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio – Art. 260 ……………………. | pag. 55 |
| Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili per la rimozione di MCA (in matrice compatta) – Obblighi del Committente e del resp. dei lavori………… | pag. 55 |
| Rapporti con lo SPISAL ……………………………………………………………….. | pag. 58 |
| Legge 27 Marzo 1992, n° 257, Art. 9 ……………………………………………………. | pag. 59 |
| ALLEGATI |  |
| 1. Rilievo ispettivo accertamento presenza rifiuti contenenti amianto …………………... | pag. 62 |
| 2. Scheda per l’accertamento dei materiali contenenti amianto negli edifici …………….. | pag. 63 |
| 3. Verbale di campionamento per ricerca fibre di amianto ………………………………. | pag. 71 |
| 4. Valutazione dell’indice di degrado delle coperture contenenti amianto. Algoritmo ….. | pag. 72 |
| 5a. Lettera di trasmissione Notifica (ex Art. 250 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) …………………. | pag. 73 |
| 5b. Notifica inizio lavori di manutenzione (incapsulamento-isolamento) con rischio di esposizione ad amianto …………………………………………………………..……… | pag. 74 |
| 6a. Lettera di trasmissione Piano di Lavoro (matrice compatta) …………….……….. | pag. 79 |
| 6b. Piano di Lavoro per la bonifica di MCA in matrice compatta (ex Art. 256, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) ……………………………………………………………………. | pag. 80 |
| 7a. Lettera di trasmissione Piano di Lavoro ( matrice friabile) ………………………. | pag. 94 |
| 7b. Piano di Lavoro per la bonifica di MCA in matrice friabile (ex Art. 256, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) ……………………………………………………………………. | pag. 95 |
| 8. Modello unificato dello schema di relazione di cui all’Art. 9, commi 1 e 3 della legge 27 marzo 1992, n° 257 …………………………………………………………………. | pag.113 |
| APPENDICE NORMATIVA |  |
| Legge 27 Marzo 1992, n° 257 - Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto ……………………………………………………………………………… | pag.132 |
| D.M. 06 Settembre 1994 ‒ Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’Art. 6, comma 3, e dell’Art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n° 257 …………. | pag.144 |
| D.M. 14 Maggio 1996 – Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’Art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 257/92, recante: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” - Allegati - ……………………………………………………………….. | pag.168 |
| D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 ‒ Norme in materia ambientale (Aggiornamento al terzo correttivo D.Lgs. 128/10) ………………………………………………………………. | pag.184 |
| Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81………………………………………………. | pag.209 |
| Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle operazioni previste dall’Art. 249, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i …………………………………….. | pag.218 |

PRESENTAZIONE

La Legge Regionale 27 aprile 2011, n.14 “Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all’eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto”, in applicazione della Legge n. 257 del 28 marzo 1992 e del D.P.R. 8 agosto 1994, predispone gli strumenti necessari per la salvaguardia della salute dei cittadini e per la tutela e il risanamento dell’ambiente attraverso la bonifica e lo smaltimento dell’amianto.

All’articolo 6 indica gli obblighi dei proprietari e stabilisce che, per il censimento della presenza dell’amianto sul territorio regionale, è fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati proprietari di:

- Edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare agli uffici territoriali delle ASP competenti per territorio;……..

- Impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare agli uffici territoriali delle ASP competenti per territorio e alla Regione la quantità di amianto smaltito, e di aggiornare l’informazione annualmente.

Dispone, in pratica, l’estensione della tutela della potenziale esposizione all’amianto alla popolazione in generale e non più solo a quella parte di essa individuata come occupante di immobili compresi nel campo di applicazione del D.M. 6 settembre 1994, né limita gli adempimenti a carico dei proprietari a quanto stabilito dall’art. 12, comma 5, della Legge 257/92.

All’articolo 7 stabilisce le competenze delle ASP e all’articolo 9 dispone che:

fermo restando le competenze attribuite dalla normativa vigente in materia, la funzione di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla legge è svolta dalle ASP, dall’ARPACAL e dagli agenti di polizia locale. I controlli sulla presenza del materiale contenente amianto vengono effettuati dal Comune; per la stima dello stato di conservazione i controlli vengono effettuati dalle ASP competenti per territorio.

Il gruppo di lavoro “Amianto”, costituito con Decreto Dirigenziale n.3006 del 28/02/2013, riunitosi presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, con il presente documento dà indicazioni per garantire uniforme attività operativa nel territorio regionale. Predispone anche documenti, procedure e schemi che rappresentano un indirizzo operativo uniforme per il personale sanitario, fatta salva la possibilità di operare con modalità diverse in relazione a motivate e documentate particolari situazioni.

LE COMPETENZE DEI SERVIZI DELL’ A.S.P.

L’art. 5 della Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14, stabilisce che il censimento degli impianti, degli edifici pubblici e privati, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, nonché delle località che presentano affioramenti naturali di rocce contenenti amianto, viene effettuato dall’ASP in collaborazione con i Comuni.

Al personale ASP spetta la previsione di idonee misure di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, oltre al compito dei controlli per la stima dello stato di conservazione dei materiali in cemento amianto (mca), e grande rilevanza viene data alla stretta collaborazione che deve esistere con l’ARPACAL, con possibilità di poter disporre anche di dati analitici in merito all’impatto ambientale in ambienti di vita e di lavoro e, in particolare, nei cantieri di bonifica.

In considerazione di quanto sopra, il compito di vigilare sul rispetto della normativa che tutela i lavoratori, e quindi di svolgere un’efficace azione di prevenzione anche tramite l’assistenza, spetta agli S.P.I.S.A.L. Rispetto ai lavori di rimozione è loro compito verificare sia la congruità della documentazione che le aziende devono preliminarmente inoltrare, sia il rispetto delle disposizioni vigenti, attraverso ispezioni in cantiere, per la verifica delle procedure operative attuate durante le operazioni di bonifica da amianto e confezionamento e smaltimento dei materiali di risulta. Dovranno inoltre continuare a svolgere opera di prevenzione anche con attività di controllo nei luoghi in cui può sussistere per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, indipendentemente dall’effettuazione delle attività di rimozione, e gestire i casi di sospetta malattia professionale, attraverso la ricostruzione dell’esposizione dei lavoratori e l’individuazione delle eventuali responsabilità dei datori di lavoro, svolgendo attività per il riconoscimento di malattia professionale e avvio dell’iter giudiziario previsto dalla normativa vigente.

Negli ambienti di vita le problematiche possono essere anche più significative. Infatti, negli edifici ad uso civile abitazione, l’amianto può essere presente in diversi manufatti e parti dell’edificio (canne fumarie, pannelli di tamponamento, tubazioni di scarico, pavimenti in vinil-amianto, impianti termici, condotte e caldaie da riscaldamento, serbatoi di deposito acqua, amianto friabile per coibentazione di attrezzature varie), oltre all’elevata diffusione delle coperture in cemento amianto. L’amianto, inoltre, può essere presente anche nell’ambiente, soprattutto in relazione a rifiuti abbandonati o a discariche abusive, e ad affioramenti di rocce naturali contenenti amianto. Per tali problematiche il personale delle ASP deve essere individuato tra quello delle UU.OO. di I.S.P. (Igiene e Sanità Pubblica).

Gli S.P.I.S.A.L. svolgono attività di controllo relativamente agli ambienti di vita nel caso in cui in essi siano effettuati lavori di rimozione o intervengano ditte per l’esecuzione di lavori di manutenzione che comportano esposizione ad amianto.

L’AMIANTO

L’amianto, o asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina, di aspetto fibroso, appartenente alla classe chimica dei silicati, che comprende più serie mineralogiche: il crisotilo, o amianto bianco, o serpentino, e gli anfiboli, a fibre rettilinee (amosite, crocidolite, antofillite, tremolite, actinolite).

L’asbesto è presente in natura unito ad altri minerali e viene estratto da cave e miniere per frantumazione della roccia madre, da cui dopo macinazione si ottiene la fibra purificata.

La normativa italiana (art.247 decreto legislativo n° 81/2008), considera amianto esclusivamente i silicati fibrosi indicati nella tabella 1. Il numero CAS (Chemical Abstracts Service) è il numero con cui viene assicurata la completa identificazione delle sostanze chimiche. Nel caso dell’amianto, trattandosi di sostanze naturali, la formula chimica riportata è da considerarsi una di quelle possibili.

Tabella 1: i silicati fibrosi definiti "amianto"

|  | Nome |  | Numero CAS | Formula |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serpentino (silicato di magnesio) | Crisotilo | Amianto bianco Dal greco: fibra d’oro | 12001-29-5 | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| Anfiboli (silicati di calcio e magnesio) | Actinolite | Dal greco: pietra raggiata | 77536-66-4 | Ca2(MgFe2+)5Si8O22(OH)2 |
|  | Grunerite d’amianto (Amosite) | Amianto bruno Acronimo di “asbestos Mines Of South Africa” | 12172-73-5 | (Mg,Fe2+)7Si8O22(OH)2 |
|  | Antofillite | Dal greco: garofano | 77536-67-5 | Mg7(Si8O22)(OH)2 |
|  | Crocidolite | Amianto blu Dal greco: fiocco di lana | 12001-28-4 | Na2(Mg,Fe)7(Si8O22)(OH)2 |
|  | Tremolite | Dal nome della Val Tremola | 77536-68-6 | Ca2Mg5Si8O22(OH)2 |

L’amianto, dal greco  – incontaminato, incorruttibile, o asbesto, dal greco   che non brucia, perpetuo, (la prima dizione è maggiormente utilizzata nei Paesi di lingua neolatina e dell’Europa meridionale, mentre la seconda nei Paesi dell’Europa settentrionale e del Nord America) resiste al fuoco e al calore, all’azione degli agenti biologici e all’attacco degli agenti chimici, all’abrasione e all’usura. La sua struttura microcristallina e di aspetto finemente fibroso gli conferisce notevole resistenza meccanica e alta flessibilità. Può essere filato, e quindi tessuto, e ha potere fonoassorbente e termoisolante. Inoltre è un buon isolante elettrico ed ha spiccata affinità per la gomma ed il cemento.

Le fibre di amianto, contrariamente a quanto accade per le fibre di vetro o di roccia, hanno inoltre la caratteristica di tendere a suddividersi longitudinalmente in filamenti sempre più sottili, sino a non essere più visibili neanche ad un comune microscopio.

Queste eccellenti proprietà chimico-fisiche, la sua versatilità, il basso costo, la facilità con cui si lega ad altri materiali, ne hanno favorito in passato un impiego massiccio in settori disparati, nell’industria, in edilizia, in prodotti d’uso comune. Si stima che sia stato utilizzato in più di 3000 prodotti commerciali. In Italia si è utilizzato soprattutto il crisotilo, talora con aggiunta di crocidolite e amosite. Gli altri anfiboli di amianto, pur non essendo stati utilizzati in applicazioni tecnologiche, risultano presenti nelle rocce dell’arco alpino, e non solo.

LE FIBRE DI AMIANTO

La pericolosità dell’amianto dipende dal grado di libertà delle fibre, ossia dalla capacità dei materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili; la presenza in sé dell’amianto, infatti, non è necessariamente pericolosa, ma lo diventa qualora le fibre vengano sprigionate nell’aria, per effetto di qualsiasi sollecitazione (manipolazione/lavorazione, vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni di umidità etc.). Essendo l’asbesto un materiale fibroso e piuttosto friabile, è facile che le piccolissime particelle di cui è costituito (dell’ordine di millesimi di millimetro), una volta inalate, vadano a concentrarsi nei bronchi, negli alveoli polmonari, nella pleura, provocando danni irreversibili ai tessuti.

La normativa italiana, recependo alcune direttive europee, ha affrontato per la prima volta il problema dei rischi derivanti dall’amianto nelle attività di lavoro con il Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991, oggi abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 8 aprile 2008 n.81. Sono stati definiti sia quali silicati fibrosi si devono definire “amianto” (crisotilo, actinolite, amosite, antofillite, crocidolite e tremolite), sia i valori limite di esposizione alla polvere di amianto presente nell’aria (0,1 fibre per centimetro cubo misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore). Ha inoltre stabilito, ai fini della misurazione della concentrazione delle fibre nell’aria, quali di queste prendere in considerazione (unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1). Tali indicazioni, data la messa al bando dell’amianto, con il divieto della commercializzazione e dell’impiego, riguardano i lavoratori soggetti al rischio di esposizione ad amianto, addetti alle attività di manutenzione o di rimozione dell’amianto e dei materiali contenenti amianto, alle operazioni di smaltimento e trattamento dei rifiuti, nonché alla bonifica delle aree contaminate.

Le dimensioni indicate rappresentano il cosiddetto “diametro aerodinamico”. Perché una fibra possa esercitare un ruolo patogeno deve essere respirabile, cioè deve essere in grado di penetrare nel polmone profondo, a livello alveolare e depositarvisi. E’ noto che solo una piccola parte delle particelle inalate viene trattenuta nel polmone. Il fenomeno è condizionato dal peso specifico e dalle dimensioni delle particelle. Le particelle di diametro superiore a 3 micron (superiori cioè a 3 millesimi di millimetro) in piccola parte raggiungono i bronchioli e gli alveoli mentre nella quasi totalità sono trattenute e si depositano sulla mucosa nasale e su quella delle prime vie respiratorie, giungendo raramente sino ai bronchioli preterminali. Ciò perché nei grossi bronchi, dove è maggiore la velocità del flusso, gli improvvisi mutamenti di direzione determinano facilmente la formazione di vortici con conseguente deposizione delle fibre per impatto contro le pareti; nei piccoli bronchi, dove la velocità di flusso è minore, assume maggiore importanza nella sedimentazione delle particelle la forza di gravità. Una volta depositate nei bronchi, le fibre tendono ad essere espulse dal muco messo in movimento dalle ciglia vibratili dell’epitelio cilindrico che riveste il tratto respiratorio al di sotto della laringe. Questo sistema difensivo, assai valido in un primo tempo, tende ad usurarsi progressivamente allorché lo stimolo è massiccio o prolungato. Ciò vale per ogni tipo di polveri e fibre, ed è conseguenza delle lesioni subite dalla mucosa, il cui epitelio diventa atrofico e perde le ciglia. Queste alterazioni sono tipiche delle bronchiti croniche aspecifiche atrofiche.

Le particelle di diametro inferiore ai 3 micron raggiungono in notevole percentuale i bronchioli terminali e gli alveoli sulle cui pareti, prive di epitelio ciliato, si depositano per sedimentazione. Le particelle più piccole e di diametro inferiore a 0,2 micron invece, soggette ai movimenti browniani, vengono riemesse all’esterno. Anche a livello alveolare tuttavia, sebbene in maniera più lenta rispetto a quanto avviene nelle prime vie aeree, esiste un meccanismo di depurazione ad opera degli istiociti provenienti dalla parete o dallo spazio perisettale. Essi affollano l’alveolo ed inglobano le particelle. Infarciti di materiale estraneo i macrofagi dagli alveoli passano nei bronchi grazie ad un sottile velo liquido trasudatizio o escretorio che ricopre l’epitelio respiratorio. Questo velo è sospinto dalle contrazioni respiratorie degli alveoli sino a congiungersi con lo strato mucoso bronchiale su cui si esercita l’azione espulsiva dell’epitelio ciliato.

Quando questa via di eliminazione attraverso i bronchi per azione dei fagociti migranti è satura ed insufficiente ad allontanare tutte le fibre che hanno raggiunto le estreme terminazioni respiratorie, queste, libere o fagocitate, penetrano nell’interstizio attraverso l’epitelio soprattutto a livello degli accumuli linfoidi e istiocitari che si trovano al termine dell’epitelio ciliato. Da qui, attraverso le vie linfatiche, raggiungono le linfoghiandole regionali e poi quelle ilari ove vengono inglobate dalle cellule reticoloendoteliali dei seni. E’ questa la depurazione linfogena che si svolge molto lentamente in un periodo successivo alla depurazione bronchiale e alveolare. Il drenaggio linfatico risulta compromesso dalle malattie dell’apparato linfoghiandolare, soprattutto infettive acute.

I meccanismi descritti si riferiscono a tutte le particelle inorganiche, sia silicotigene che inerti, e sono validi anche per l’amianto, che presenta maggiore bioresistenza rispetto ad altri minerali.

È doveroso sottolineare che in natura esistono altri minerali asbestiformi che, pur non essendo utilizzati a livello industriale, possono comportare analoghi effetti sulla salute. Basti pensare alla erionite (n° CAS: 12510-42-8), minerale citato in letteratura quale ulteriore causa di mesotelioma pleurico a seguito di uno studio condotto dall’Università di Ankara ed effettuato in alcuni villaggi dell’Anatolia, le cui abitazioni tradizionali sono realizzate in un tufo locale ad elevato contenuto di erionite, e nella cui popolazione si registra un numero di casi di mesotelioma fino a sette volte superiore a quello di altri villaggi usati come “controllo”.

Analoga situazione si è verificata in provincia di Catania, nel comune di Biancavilla, in cui molti edifici furono costruiti negli anni ’60 con materiali provenienti dalla cava di Monte Calvario; qui, alla fine degli anni ‘90, e stata identificata la presenza di un minerale di origine vulcanica, la fluoroedenite, appartenente al gruppo degli anfiboli (formula bruta: NaCa2Mg5(Si7Al)O22F2), le cui fibre sono state messe in relazione con i casi di mesotelioma e con i decessi per malattie all’apparato respiratorio registrati nel paese.

Nelle Alpi Occidentali si annoverano importanti affioramenti naturali di serpentiniti, tra cui balangeroite e carlosturanite. Queste specie mineralogiche sono una varietà di crisotilo ed hanno le stesse caratteristiche tecnologiche dell’amianto, pur non essendo regolamentate dal punto di vista normativo. Analizzate al microscopio elettronico, queste fibre presentano una struttura poligonale la cui forma è identica al crisotilo, in cui le fibre si arrotolano in forma poligonale, anziché avvolgersi a spirale.

Esistono differenze di struttura tra serpentino e anfiboli. Il primo è, infatti, costituito da fibre circonvolute, di lunghezza variabile fino a 5 cm e diametro compreso tra 0,7 e 1,5 micron, composte da subunità fibrillari tubulari disposte concentricamente e di diametro di 0,02 micron. Gli anfiboli sono invece costituiti da fibre rigide, rettilinee, anch’esse composte da subunità tra loro accostate e legate (diametro 0,01 micron), ma di lunghezza e diametro maggiori rispetto al crisotilo: rispettivamente fino a 8 cm e 3,5-4 micron. Queste subunità consentono, pertanto, un frazionamento del fascio di fibre di amianto in modo longitudinale, fino a dividersi in unità elementari, mantenendo un rapporto lunghezza/diametro elevato; questa caratteristica risulta importante nel determinare la maggior nocività di questi materiali rispetto ad altri composti di natura fibrosa. Tale peculiarità, infatti, non è comune ad altri materiali fibrosi quali le fibre minerali artificiali o MMMF (Man Made Mineral Fibers) utilizzate in sostituzione dell’amianto, che, al contrario, si frazionano in modo trasversale a livello delle fenditure di Griffith, conservando il diametro originale.

Si riportano, di seguito, i diametri delle principali fibre d’amianto e di altre fibre:

Tabella 2: diametro fibre

| TIPO DI FIBRE | DIAMETRO (micron) |
| --- | --- |
| Fibrille di crisotilo | 0,02 – 0,04 |
| Fibre di crisotilo | 0,75 – 1,5 |
| Fibrilla di anfiboli | 0,1 – 0,2 |
| Fibra di anfiboli | 1,3 – 4 |
| Fibra di vetro | 1,0 – 5,0 |
| Lana di Roccia | 4,0 – 7,0 |
| Cotone | 10 |
| Lana | 20,0 – 28,0 |
| Nylon, rayon | 7,0 – 7,5 |
| Capello umano | 40,0 |

Come già anticipato, una importante differenza è costituita dalla diversa biopersistenza, molto più lunga per le fibre di asbesto. A differenza delle fibre vetrose, che nei tessuti viventi si degradano in tempi relativamente brevi, l’amianto persiste nei tessuti per decenni.

In particolare, gli amianti anfibolici, che permangono nelle sedi di accumulo per tutta la vita dell’individuo, sono i cancerogeni più potenti per la pleura. La lunghissima biopersistenza rende l’amianto unico tra tutti gli agenti cancerogeni noti, anche alla luce delle attuali conoscenze in tema di cancerogenesi (processo a stadi multipli: iniziazione, stadio pre-neoplastico, promozione).

L’amianto è un materiale indistruttibile, resistente al calore, al fuoco, all’azione degli agenti chimici, allo stiramento ed all’attrito,molto flessibile, filabile, dotato di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. Queste caratteristiche, insieme al basso costo di lavorazione, ne hanno favorito l’impiego in diversi campi. L’uso più massiccio è avvenuto nell’edilizia, soprattutto tra il 1960 e il 1980, sotto forma di manufatti in cemento-amianto (pannelli, tettoie e pavimenti); un minor utilizzo è stato quale materiale a spruzzo per termocoibentazioni (tipologia più soggetta a friabilità). In ambito industriale, invece, l’asbesto è stato utilizzato in diverse forme, come asbesto greggio, in fiocchi, filato; per produrre tessuti, nastri, trecce, corde, funi; in sostituzione di carta o cartone in lastre, tubi o manufatti in genere.

Indipendentemente dalla forma di utilizzo, la sua manipolazione è sempre fonte di dispersione nell’atmosfera di quantità più o meno rilevanti di fibre e, quindi, tutte le lavorazioni che ne hanno previsto l’uso possono essere considerate a rischio. L’esposizione a fibre di amianto (professionale o non professionale) può determinare diversi effetti patogeni.

Rare sono le lesioni cutanee: si tratta di manifestazioni benigne che si presentano come aree circoscritte di spessa ipercheratosi intorno alla fibra di asbesto, circondata da infiltrato di cellule rotondeggianti e cellule giganti, tipiche da corpo estraneo.

Gli effetti patogeni più importanti si manifestano soprattutto a carico dell’apparato respiratorio, dovuti alla inalazione delle fibre aerodisperse. I primi riscontri di quadri clinici di patologie asbesto correlate risalgono all’inizio del 1900 quando Murray descrisse, nel corso di un esame autoptico, un quadro patologico correlato con esposizione ad amianto. Nel 1908 viene segnalata una forma di fibrosi polmonare interstiziale ricondotta a fibre d’amianto, e nel 1921 vengono descritti i primi quadri clinici non neoplastici coinvolgenti le pleure. Tuttavia, solo dopo il 1920 la letteratura ne riporta citazioni.

Cooke, nel 1924, descrive casi di fibrosi del polmone dovuta ad inalazione di “polvere d’asbesto” e, nel 1927, definisce la patologia fibrotica interstiziale polmonare amianto-correlata, cosiddetta “asbestosi”. Nello stesso anno viene pubblicata da McDonald, in ambito anatomo-patologico, il riscontro di “curiosi corpuscoli” nel polmone.

La descrizione del primo caso di tumore polmonare (carcinoma broncogeno) imputabile a inalazione di fibre d’amianto risale al 1935; in Italia, al 1955. Per quanto riguarda il mesotelioma maligno, i primi casi segnalati risalgono al 1940. Il primo caso di “mesotelioma della pleura e del pericardio, con metastasi al polmone destro ed ai linfonodi retroperitoneali” in un “lavoratore dell’asbesto” e riportato da Mallory et al. nel 1947. Nel nostro Paese i primi mesoteliomi da amianto sono stati descritti da Vigliani nella seconda metà degli anni ’60.

La conferma definitiva del rapporto amianto/carcinoma e, in particolare, del rapporto amianto/fumo/carcinoma è stata acquisita nel 1950 con i lavori epidemiologici di Doll e Selikoff. Per quanto riguarda il nesso eziopatogenetico tra esposizione professionale a fibre d’amianto e mesotelioma pleurico si deve, nel 1960, a Wagner, con la descrizione di casi riscontrati in soggetti esposti professionalmente in cave di amianto in Sud Africa. Il primo caso di mesotelioma peritoneale è descritto da Keal nel 1960.

A livello internazionale l’esistenza di un potere cancerogeno dell’amianto sul polmone (carcinoma) e sulla pleura (mesotelioma) è stato definitivamente ed ufficialmente stabilito nel 1965 nella Conference of the New York Academy of Sciences.

In Italia, la prima indicazione legislativa di cancerogenicità del minerale e contenuta nella Circolare Ministeriale n. 45 del 10/7/1986 (Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati), che riprende, nelle note introduttive, la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la quale è “riconosciuta l’impossibilità di individuare per l’amianto una concentrazione nell’aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione, date le proprietà cancerogene di questo inquinante”.

LE PATOLOGIE AMIANTO CORRELATE

L’inalazione di fibre di asbesto, determina sull’apparato respiratorio, una serie di patologie riconducibili principalmente a reazioni fibrose diffuse e irreversibili a carico dell’interstizio polmonare e/o delle pleure e a degenerazioni tumorali maligne del polmone e delle stesse pleure. Nell’ambito delle patologie amianto-correlate si riconoscono, oltre ai quadri eziologici certi, altri per i quali la correlazione con l’esposizione è ancora in corso di approfondimento. Nel primo gruppo si possono annoverare le patologie riportate nella tabella 3.

Tabella 3: patologie da amianto

| PLEUROPATIE | Placche pleuriche |
| --- | --- |
|  | Ispessimenti viscerali diffusi |
|  | Versamenti recidivanti |
|  | Atelettasie rotonde |
| PNEUMOPATIE | Alveolite asbesto sica |
|  | Fibrosi interstiziale diffusa (asbestosi) |
| NEOPLASIE | Carcinoma polmonare |
|  | Mesotelioma (pleurico, peritoneale, pericardico, della tunica vaginale) |
|  | Carcinoma laringeo |

Appartengono al secondo gruppo i carcinomi dell’apparato digerente (stomaco, colon, retto) ed i tumori del tratto urinario, dell’ovaio e cerebrali.

Con riguardo a tutte le patologie di seguito descritte, è verosimile ritenere che esista una diversa reazione individuale alle varie noxae patogene e ciò spiega come, in presenza delle stesse concentrazioni di inquinante, solo alcuni soggetti si ammalino, o alcuni si ammalino in anticipo rispetto ad altri; da tali osservazioni deriva il concetto di “ipersuscettibilità individuale” .

PLEUROPATIE

Placche Pleuriche

Le affezioni non maligne della pleura rappresentano oggi la più frequente e spesso unica alterazione radiologica riscontrabile nei soggetti con pregressa esposizione ad asbesto. Sebbene radiologicamente evidenti, non compromettono la funzionalità respiratoria se non in caso di estensione notevole per fenomeno costrittivo (“a corazza”). Queste affezioni della pleura colpiscono non solo i soggetti con elevata pregressa esposizione, ma anche quelli con esposizione cumulativa moderata, sia essa professionale o ambientale. La loro frequenza non è, pertanto, dose-dipendente: sono da ritenersi indicatori di pregressa esposizione, ma non di elevata pregressa esposizione. Un parametro importante è il tempo di latenza intercorso tra l’inizio dell’esposizione e l’insorgenza del danno pleurico. Possono comparire dopo circa una decina d’anni dall’inizio dell’esposizione. In genere non danno una sintomatologia clinica evidente e caratteristica; pertanto spesso rappresentano un reperto radiologico occasionale. Non sono lesioni pre-neoplastiche e non evolvono in mesotelioma.

Ispessimenti diffusi

Si manifestano in genere a carico della pleura viscerale e costituiscono spesso l’esito di pregressi versamenti non febbrili a risoluzione spontanea, di norma monolaterale con obliterazione del seno costofrenico.

Versamenti recidivanti

A volte colpiscono i lavoratori esposti sotto forma di pleuriti essudative, spesso con versamento ematico. Può porsi il problema diagnostico differenziale con il mesotelioma in fase iniziale o con neoplasie metastatizzate in pleura.

Atelettasie rotonde

Sono ispessimenti circoscritti della pleura viscerale coinvolgenti porzioni di parenchima sottopleurico che assumono l’aspetto di macronoduli di difficile diagnosi differenziale nei confronti di localizzazioni neoplastiche. Sono di riscontro raro.

PNEUMOPATIE

Alveolite Asbestosica

La alveolite asbestosica, conseguenza del traumatismo sui setti interalveolari esercitato dalle fibre lunghe, è caratterizzata dalla comparsa negli spazi aerei di cellule desquamate degli epiteli alveolari, di macrofagi inglobanti le fibre e di eritrociti derivanti da microemorragie. Questi ultimi, fagocitati dai macrofagi, arricchiscono il citoplasma di emosiderina. I macrofagi a citoplasma carico di emosiderina vengono definiti “siderociti”.

Asbestosi polmonare parenchimale

Le lesioni asbestosiche iniziali si sviluppano eminentemente entro il “grosso interstizio” (setti interlobulari, connettivi peribronchiolari e perivascolari), ove decorrono le vie linfatiche, in forma di proliferazione fibroblastica e conseguente sclerosi connettivale. Queste lesioni sclerotiche interstiziali riducono l’elasticità del polmone e sono responsabili della precoce comparsa di una insufficienza ventilatoria di tipo restrittivo. Negli spazi aerei le fibre di amianto vengono ricoperte dai macrofagi di materiale proteico contenente ferro (di origine emoglobinica) e divengono “corpi ferruginosi” o “corpuscoli dell’asbesto”, che possono venire espulsi con l’espettorato insieme ai siderociti. L’aggravamento progressivo di tutte queste manifestazioni porta al quadro della asbestosi conclamata, definita come “fibrosi interstiziale diffusa e grave con interessamento pleurico e grave compromissione restrittiva della funzionalità respiratoria”.

Dal punto di vista clinico, sintomi e manifestazioni organiche e funzionali si evidenziano solamente dopo molti anni di esposizione (circa 10-15 anni dopo la prima esposizione), principalmente come dispnea da sforzo, accompagnata successivamente da tosse secca. In casi avanzati l’insufficienza ventilatoria si accentua e può comparire cianosi (per ostacolo agli scambi alveolo-capillari dei gas respiratori).

La diagnosi di asbestosi viene posta quando siano presenti sintomi soggettivi come tosse, dispnea più o meno grave, segni auscultatori costituiti da fini crepitazioni alle basi polmonari, siderociti e corpuscoli nell’espettorato e insufficienza ventilatoria restrittiva agli esami funzionali.

Nelle fasi conclamate, si assiste ad un progressivo aggravamento delle alterazioni funzionali (insufficienza ventilatoria restrittiva e alterazione della diffusione alveolo-capillare dei gas), e compare via via più evidente il quadro radiografico, costituito da irregolari opacità lineari più marcate nelle zone basali e paracardiache, con reticolazione fine e immagini sovrapposte a reticolo più grossolano.

L’asbestosi è una patologia dose-dipendente in quanto l’effetto si produce solo se vengono inalate dal soggetto sufficienti quantità di fibre nel corso degli anni. Per quanto riguarda l’evoluzione della malattia, le manifestazioni asbestosiche polmonari compaiono dopo una latenza di vari anni dall’inizio dell’esposizione, ed evolvono progressivamente fino ai quadri più gravi in tempi relativamente lunghi (anni), ed entro certi limiti proporzionali alla quantità di polvere inalata. La diagnosi precocissima, permettendo l’immediato allontanamento dal rischio lavorativo, può evitare la comparsa delle lesioni maggiormente invalidanti, anche se non si ottiene un vero arresto evolutivo. Una possibile complicanza dell’asbestosi è il carcinoma polmonare. Il quadro terminale dell’asbestosi è quello dell’insufficienza respiratoria o cardiorespiratoria (cuore polmonare cronico).

NEOPLASIE

Tutte le patologie neoplastiche maligne da asbesto hanno aspetti istologici e quadri clinici simili a quelli delle analoghe forme di differente origine e dalle quali sono clinicamente indistinguibili. Si sottolinea quindi un concetto valido per tutte le neoplasie professionali: nessuna caratteristica del tumore differenzia le forme di origine professionale dalle altre.

Neoplasia polmonare

Anche per la neoplasia polmonare è ormai chiaramente dimostrato, come si evince dalle pubblicazioni scientifiche, il nesso di causalità tra inalazione di fibre di amianto e patologia neoplastica. L’adenocarcinoma e gli altri principali tipi istologici di carcinoma broncogeno possono essere correlati all’amianto: così come tutti i tipi di amianto, in modo più o meno attivo, si sono dimostrati capaci di produrre un tumore polmonare. Il carcinoma polmonare è, infatti, la più grave complicanza dell’asbestosi. E’ stata dimostrata una relazione, con andamento lineare, tra la dose di fibre inalata e l’aumento del rischio di comparsa di neoplasia polmonare; tuttavia, non è possibile definire un valore “soglia” al di sotto del quale l’effetto cancerogeno non si realizza. E’ noto anche l’effetto sinergico tra fumo ed amianto secondo un modello moltiplicativo, per cui l’entità del rischio che deriva dalla contemporanea presenza dei due fattori risulta superiore alla somma degli effetti prodotti da ciascuno di essi, singolarmente considerato.

Mesotelioma

Il mesotelioma, rara neoplasia che insorge dal rivestimento sieroso delle cavità pleurica, peritoneale, del pericardio e della tunicavaginale testicolare, è il tumore più frequentemente associato all’esposizione ad amianto. La sede più frequente di insorgenza è quella pleurica (90%), seguita da quella peritoneale (6-10%); assai più rari sono i mesoteliomi pericardici (< 2%) e della tunica vaginale del testicolo (< 0,5%).

→ Mesotelioma pleurico

Dal punto di vista clinico il tumore si manifesta inizialmente con dolori toracici aspecifici, cui si possono associare versamenti pleuroematici di lieve entità, dispnea ingravescente, già comparsa nelle settimane o mesi precedenti, accompagnata spesso da tosse. Frequentemente il paziente, generalmente maschio, di età maggiore di 50 anni, denuncia perdita di peso e profonda astenia. Con l’evoluzione e la progressiva estensione della neoplasia, il quadro sintomatologico è quello tipico della insufficienza respiratoria restrittiva legata ai sintomi di compressione polmonare. La crescita tumorale, infatti, comporta, nelle fasi avanzate, la sostituzione dei foglietti pleurici con una spessa cotenna neoplastica che ostacola l’espansione polmonare. La malattia è aggressiva ed invade le strutture intratoraciche. La prognosi è infausta: numerose pubblicazioni riportano una media di sopravvivenza tra i 4 ed i 18 mesi.

La diagnosi di mesotelioma non è semplice a causa del suo estremo polimorfismo istologico e la clinica non è patognomonica; inoltre è spesso tardiva e non consente una diagnosi precoce. Una diagnosi certa di mesotelioma può essere formulata soltanto dopo esame istologico compiuto su materiale abbondante, corredato dall’esecuzione di esami immunoistochimici e dopo un’accurata indagine sui principali organi o apparati, che permetta di escludere con sicurezza ogni altro possibile tumore primitivo. Quando manchi l’esame istologico o si disponga soltanto di accertamenti citologici su liquido di versamento (spesso falsamente negativi), o istologici su scarso materiale (agobiopsia), o radiologici, la diagnosi di mesotelioma deve essere limitata al livello di “probabilità” o “possibilità”.

→ Mesotelioma peritoneale

Il mesotelioma peritoneale è più raro di quello pleurico. Il motivo con cui si spiega l’insorgenza della neoplasia in tale sede anatomica è correlato al fatto che le fibre inalate passano nell’interstizio polmonare raggiungendo il peritoneo attraverso le vie linfatiche drenanti. Inoltre, la comparsa di mesotelioma peritoneale sembra essere correlata a livelli di esposizione più alti rispetto a quanto riscontrato nel caso di mesotelioma pleurico.

→ Mesotelioma pericardico

Il mesotelioma maligno del pericardio rappresenta una forma primitiva rara. Non è sede frequente di mesoteliomi da amianto perché è isolato anatomicamente dalla pleura ed è dotato di una propria rete linfatica. Studi sperimentali hanno evidenziato, tuttavia, connessioni pleura-pericardio che possono ben spiegare la trasmigrazione di fibre in questa cavità e la successiva comparsa del tumore. Il pericardio può essere anche coinvolto da neoplasie toraciche per contiguità.

→ Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo

Il mesotelioma maligno della tunica vaginale del testicolo rappresenta una delle forme più rare tra i tumori primitivi del mesotelio. Può manifestarsi a tutte le età ma, più frequentemente, tra i 55 ed i 75 anni, e si presenta come tumefazione scrotale monolaterale, dura, non dolente, spesso associata ad idrocele. La prognosi è infausta e la sopravvivenza è difficilmente superiore ai 2 anni dal momento della diagnosi; sono, tuttavia, descritti alcuni casi con decorso di malattia più lungo (fino a 15 anni), caratterizzati dall’aver beneficiato di diagnosi ed intervento di orchiectomia in fase precoce.

Carcinoma laringeo

Viene segnalata in letteratura la correlazione tra esposizione ad amianto e manifestazione di tumori della laringe. Sebbene il carcinoma laringeo veda come cause principali il consumo voluttuario di tabacco ed alcool, anche l’esposizione professionale ad amianto è riconosciuta quale causa. Tale patologia è classificata tra quelle di origine lavorativa e di limitata probabilità.

PATOLOGIE DA AMIANTO DUBBIE

Tra queste si segnalano:

• carcinomi dell’apparato digerente (stomaco, colon, retto)

• tumori del tratto urinario, dell’ovaio, cerebrali.

L’aumento della frequenza per queste malattie nei lavoratori esposti a polveri di asbesto è, comunque, molto inferiore rispetto a quello descritto per i tumori polmonari ed è a tutt’oggi oggetto di studi per una migliore comprensione dei meccanismi che lo determinano.

LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA (da INAIL – IV Rapporto 2012)

La prima esperienza di analisi dell’associazione fra cancro e lavoro viene storicamente attribuita alla segnalazione di Percival Pott sull’alta incidenza di tumore dello scroto negli spazzacamini nel 1775. La causa della malattia veniva indicata nella esposizione ai residui bituminosi della miscela di idrocarburi presenti nella fuliggine. Successivamente viene spesso ricordato il lavoro di Ludwig Rehn del 1895 che segnalava un incremento di casi di tumore della vescica in un’industria di coloranti tedesca. La malattia veniva erroneamente messa in relazione alla presenza di anilina mentre oggi sappiamo che l’agente causale era rappresentato da altre ammine aromatiche.

I risultati dell’epidemiologia dei tumori professionali hanno spesso portato alla luce in modo pioneristico e innovativo conoscenze sugli agenti cancerogeni e sui rischi per la salute della popolazione generale. D’altro canto la complessità dell’interazione fra i fattori di rischio (in particolare le abitudini di vita, la componente ereditaria e i rischi ambientali e lavorativi) rende particolarmente complesso il lavoro di determinazione della causa della malattia nel singolo soggetto. A questo si deve aggiungere la lunga latenza per la quale spesso il soggetto si ammala quando è fuori dal circuito di tutela dei lavoratori e la difficoltà nella ricostruzione retrospettiva dell’esposizione.

Nel nostro Paese il primo atto normativo di regolazione su base nazionale della sorveglianza epidemiologica dei tumori di origine professionale è contenuto nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 recante disposizioni per la protezione dei lavoratori da piombo, amianto e rumore. L’art. 36 prevedeva l’istituzione presso l’ISPESL (oggi INAIL, Settore Ricerca) del Registro nazionale dei casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato. La specifica attenzione all’epidemia dei casi di mesotelioma derivava dalla peculiare situazione italiana di elevati consumi di amianto fino in prossimità del bando del 1992 e dalla consapevolezza che in gran parte dei Paesi industrializzati le neoplasie da amianto rappresentano circa il 50% di tutti i tumori professionali. L’Italia è stata fino alla fine degli anni ‘80 il secondo maggiore produttore europeo di amianto in fibra dopo l’Unione Sovietica e il maggiore della Comunità Europea. Dal dopoguerra al bando del 1992 sono state prodotte 3.748.550 tonnellate di amianto grezzo.

Il periodo tra il 1976 ed il 1980 è quello di picco nei livelli di produzione con più di 160.000 tonnellate/anno prodotte. Fino al 1987 la produzione non è mai scesa sotto le 100.000 tonnellate-anno per poi decrescere rapidamente fino al bando. Le importazioni italiane di amianto grezzo si mantengono superiori alle 50.000 tonnellate/anno fino al 1991. La curva dei consumi in Italia mostra un ritardo temporale consistente se comparata con quella di numerosi altri Paesi industrializzati; in particolare nei Paesi scandinavi (Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca) - che sono quasi esclusivamente importatori (se si fa eccezione per modeste quantità di antofillite in Finlandia) - le importazioni raggiungono il picco fra il 1967 e il 1971, mentre erano già in calo a quella data nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America. La comparazione fra le curva di consumo procapite di amianto grezzo fra alcuni Paesi occidentali (inclusa l’Italia) consente di avere un’immagine immediata del ritardo temporale nella distribuzione di tali consumi per il nostro Paese.

In questo preoccupante quadro (sia rispetto alle quantità di amianto consumate che alla distribuzione nel tempo di tali quantità) il Decreto Legislativo n. 277 del 1991 ha previsto l’istituzione presso l’ISPESL (oggi INAIL) del Registro Nazionale dei Mesoteliomi asbesto-correlati. La norma delegava ad un decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità, la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro, nonché delle modalità di trasmissione della documentazione. La gestazione del decreto attuativo è stata particolarmente lunga. Nel frattempo è andato consolidandosi il rapporto di confronto e collaborazione fra INAIL e quelle Regioni che, prima delle altre, hanno dato vita a sistemi di registrazione dei casi di mesotelioma con modalità di ricerca attiva e di analisi tramite intervista delle modalità di esposizione. Le prime esperienze di sorveglianza epidemiologica dei casi incidenti di mesotelioma maligno si sono sviluppate infatti a livello regionale fin dalla fine degli anni ‘80.

Nel 1988 nasce il Registro toscano, nel 1989 il Registro pugliese e nel 1990 quello del Piemonte. In Liguria ed Emilia-Romagna la sorveglianza epidemiologica si sviluppa prima a livello comunale, poi provinciale e nel 1996 si estende all’intero territorio regionale.

Le “Linee Guida nazionali per la rilevazione e la definizione dei casi di mesotelioma maligno e la trasmissione delle informazioni all’ISPESL” edite nel 1996 a cura dell’ISPESL, hanno rappresentato il primo risultato di questa attività di collaborazione. Il documento ha fissato l’architettura della rete di rilevazione identificando negli istituti di anatomia patologica e di pneumologia le fondamentali fonti informative. Sono stati indicati quindi i criteri di riferimento per la definizione diagnostica secondo livelli di probabilità. Per un Registro specializzato di natura occupazionale come il ReNaM la definizione delle modalità di esposizione ha sempre rappresentato l’elemento più caratterizzante ed un imprescindibile valore aggiunto rispetto alle esperienze di registrazione degli eventi patologici sia di incidenza (registri tumori) che di mortalità.

Il “Regolamento per il modello e le modalità di tenuta del registro[…]” è stato emanato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.308 del 10 dicembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 del 7 febbraio 2003 che ha reso le procedure di raccolta e di trasmissione dei dati fissate da una legge dello Stato in termini ineludibili. Il provvedimento ha dato ulteriore slancio alla costituzione dei Centri Operativi Regionali, che nel frattempo erano sorti in importanti regioni (per popolazione residente e gettito di casi) come Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Marche, Campania e Sicilia ed oggi il panorama è pressoché completo con la partecipazione al circuito del ReNaM anche di Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria e Sardegna.

All’inizio del 2008 quindi, le sole porzioni di territorio nazionale dove non era operativo un Centro Regionale erano il Molise e la Provincia Autonoma di Bolzano.

L’architettura del sistema si basa sui Centri Operativi Regionali (COR) quale sorta di anello di giunzione tra i soggetti segnalatori dei casi e l’INAIL. I COR, oltre a fungere da snodo delle informazioni provenienti dai vari archivi sorgente, garantiscono l’esaustività e la qualità delle informazioni stesse. Gli Assessorati Regionali alla Sanità identificano presso ogni regione i COR responsabili della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell’accertamento della pregressa esposizione ad amianto tenendo conto, ove istituite, delle strutture già operanti nella regione e nelle province autonome quali: osservatori epidemiologici regionali o altri servizi epidemiologici, archivi locali di mesoteliomi, registri tumori di popolazione. Le principali attività che svolgono i COR sono la ricerca attiva dei casi incidenti e la definizione dell’esposizione.

La rilevazione dei casi di mesotelioma viene effettuata dai COR presso quelle strutture sanitarie, presenti sul territoriodi loro competenza, che diagnosticano e trattano casi di mesotelioma (Servizi di Anatomia ed Istologia Patologica, Reparti di Pneumologia, Chirurgia Toracica, Oncologia). Controlli di esaustività e completezza della casistica raccolta vengono effettuati con l’utilizzo delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), delle schede di morte ISTAT e dei dati dei Registri Tumori di popolazione nelle Regioni, o nelle porzioni di territorio, dove sono presenti. La rarità, la bassa frequenza e la complessità dei quadri istologici rende difficoltosa la diagnosi dei casi. Protocolli diagnostici di riferimento per la standardizzazione dei criteri di diagnosi di mesotelioma consentono di definire il diverso livello di certezza diagnostica raggiunto. Una griglia interpretativa standard consente di suddividere i casi in classi o gruppi a seconda del diverso livello di certezza diagnostica. L’applicazione di un criterio minimo di ammissibilità consente l’estrapolazione dei casi accettati per il passaggio alla fase successiva di definizione dell’esposizione all’amianto. Sono fissati controlli di coerenza intesi come criteri e procedure volte a valutare la concordanza diagnostica attraverso una revisione critica delle diagnosi pervenute o rilevate. La classificazione dei casi secondo il livello di certezza della diagnosi avviene secondo uno schema di riferimento definito a livello nazionale.

La rilevazione dell’anamnesi professionale, delle abitudini di vita e della storia residenziale di ciascun caso,viene effettuata tramite l’intervista al soggetto (intervista diretta) oppure, verificata la indisponibilità, ad una persona a lui vicina (intervista indiretta) in grado di fornire informazioni sulla storia lavorativa e di vita con un questionario standard per l’uso del quale l’intervistatore è stato formato. Una classificazione standard a più livelli consente di valutare con criteri omogenei la presenza o meno di esposizione ad amianto e di assegnare ciascun caso a varie fasce di diversa probabilità di esposizione ad asbesto. I COR si avvalgono, per l’acquisizione dei dati relativi alla esposizione professionale e residenziale dei casi identificati, della collaborazione dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie.

Il COR provvede a definire e classificare la probabilità di esposizione ad amianto sulla base dell’attività lavorativa, della storia personale di vita del soggetto, di eventuali condizioni ambientali secondo un sistema di codifica concordato. La classificazione dei casi secondo la probabilità di esposizione avviene secondo uno schema di riferimento definito a livello nazionale, condiviso ampiamente con le Regioni e pubblicato sulle Linee Guida del Registro Nazionale dei Mesoteliomi. Le informazioni acquisite dai COR sono riversate localmente su una piattaforma software predisposta dal ReNaM che consente una gestione uniforme dei dati. Periodicamente e nel rispetto delle norme di salvaguardia della riservatezza, i dati sono trasmessi al Registro nazionale.

Gli obiettivi del ReNaM sono:

a) stimare l’incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;

b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati;

c) contribuire alla valutazione degli effetti dell’avvenuto uso industriale dell’amianto ed al riconoscimento delle fonti di contaminazione;

d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell’associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.

Il Decreto Legislativo 81/2008, oltre a confermare il dettato normativo per le attività del ReNaM, ha inquadrato il Registro Mesoteliomi all’interno di un articolato sistema che prevede un registro dei tumori di sospetta origine professionale costituito da autonome sezioni.

ReNaM. Una sezione è costituita dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) che oggi costituisce un’esperienza di grande rilevanza in campo nazionale ed internazionale sia per l’implementazione di procedure operative originali, sia per l’ampiezza e la solidità scientifica dei risultati ottenuti.

ReNaTuns. Al ReNaM è previsto debba essere affiancato il Registro Nazionale dei tumori naso-sinusali (ReNa-Tuns). Il tumore del naso e delle cavità nasali (particolarmente gli adenocarcinomi) rappresenta la neoplasia per la quale la componente professionale è maggiormente rilevante (oltre ai casi di mesotelioma) e l’esposizione a polveri di legno duro e cuoio rappresenta la principale fonte di rischio.

OCCAM. Per le neoplasie con una componente eziologica professionale più bassa rispetto a mesotelioma e tumore naso-sinusale e un gettito complessivo di casi per anno molto rilevante (polmone, vescica, fegato, laringe,leucemia) il legislatore ha previsto la realizzazione di sistemi di monitoraggio dei rischi che si avvalgono della possibilità di mettere in connessioni gli archivi di patologia (Registri tumore di popolazione e archivi delle schede di dimissione ospedaliera prevalentemente) con la banca dati di fonte previdenziale (INPS) delle storie lavorative dei lavoratori del settore privato.

Segnalazioni. Infine, il D.Lgs. 81/2008 mantiene al comma 2 dell’art. 244 l’obbligo per “i medici, le strutture sanitarie pubbliche o private nonché gli istituti previdenziali e assicurativi pubblici o privati che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni” di darne segnalazione all’INAIL. Si tratta della originaria stesura del D.Lgs. 626/94 che ha scontato il ritardo della norma attuativa per la definizione dei modelli e delle modalità operative e l’architettura della rilevazione a carattere passivo.

La sorveglianza epidemiologica dell’esposizione professionale ad agenti cancerogeni. Nella stesura del D.Lgs. 626/94 il legislatore aveva affiancato alla sorveglianza degli effetti, la sorveglianza delle esposizioni a cancerogeni nei luoghi di lavoro. Tale impianto, reso operativo nel frattempo, per quanto riguarda la sorveglianza delle esposizioni, dal D.M. 155/2007, è stato confermato dal D.Lgs. 81/2008. Presso l’INAIL, è attivo un sistema informativo di gestione dei flussi (SIREP - Sistema Informativo per la Registrazione delle Esposizioni Professionali), alimentato costantemente.

EPIDEMIOLOGIA DEL MESOTELIOMA (da INAIL – IV Rapporto 2012)

L’archivio del Registro Nazionale comprende, a dicembre del 2011, informazioni relative a 15.845 casi di mesotelioma maligno (MM) diagnosticati dal 1993 al 2008, rilevati in ragione di un sistema di ricerca attiva e di analisi standardizzata delle storie professionali, residenziali e familiari dei soggetti ammalati. L’analisi descrittiva dell’insieme dei dati consente di disporre di numerosi parametri epidemiologici di interesse.

La percentuale di casi con una età alla diagnosi inferiore a 55 anni è pari al 9,4% del totale. Il 35,3% dei soggetti ammalati ha un’età compresa tra 65 e 74 anni. Fino a 45 anni la malattia è rarissima (solo il 2,3% del totale dei casi registrati). L’età media alla diagnosi è di 69,2 anni senza differenze apprezzabili per genere (70,1 anni nelle donne e 68,8 negli uomini). Il 93% dei casi di mesotelioma registrati risulta a carico della pleura; sono presenti inoltre 1.017 casi peritoneali (6,4%), 41 e 51 casi rispettivamente a carico del pericardio e della tunica vaginale del testicolo. Tale distribuzione per sede anatomica di insorgenza della malattia risulta stabile nel tempo (nei sedici anni considerati) e nello spazio (le Regioni del circuito ReNaM).

Rispetto alla sede anatomica di insorgenza, l’età più bassa si registra per i casi a carico del pericardio (61,5 anni di età in media).

È riscontrabile una forte relazione fra livello di certezza diagnostica ed età. Nei soggetti in età avanzata è meno frequente disporre di una diagnosi di certezza. In particolare l’età media alla diagnosi passa da 67,5 nei casi di MM certo, a 72,9 nei casi probabili a 77 nei casi possibili.

Il rapporto di genere (U/D) è pari a 2,5. Il 71,6 % dei 15.845 casi archiviati è di genere maschile. La percentuale di donne passa dal 27,6% per i mesoteliomi pleurici a 34,1% e 41,1% rispettivamente per i casi del pericardio e del peritoneo, con una differenza statisticamente significativa malgrado la limitata consistenza della casistica per i mesoteliomi pericardici. La quota di donne è particolarmente elevata per i MM del peritoneo e raggiunge il 41,1%.

Nell’intero archivio i casi con una diagnosi di MM certo sono il 78%, con una marcata variabilità territoriale (dal 67,9% in Calabria ad oltre il 90% in Valle d’Aosta, Marche, Umbria, Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento). Assente invece ogni variabilità temporale: la quota non varia significativamente nella finestra temporale di analisi.

Le misure di incidenza fanno riferimento all’insieme delle Regioni per le quali la rilevazione dei dati di incidenza è completa. Il tasso grezzo per mesotelioma maligno della pleura (certo, probabile e possibile) per il 2008, che risulta l’anno più recente disponibile, risulta pari a 3,84 negli uomini e 1,45 nelle donne (casi per 100.000 residenti). Per la standardizzazione dei tassi è stato usato il metodo diretto e la popolazione di riferimento è quella residente in Italia nel 2001. Il tasso standardizzato (casi per 100.000 residenti) per mesotelioma maligno della pleura (certo, probabile e possibile) nel 2008 risulta pari a 3,55 negli uomini e 1,35 nelle donne.

Le analisi dei dati relativi alle modalità di esposizione fanno riferimento all’intero set di dati con una diagnosi dal 1993 al 2008 (15.845 casi). Le modalità di esposizione sono state approfondite per 12.065 casi (76,1%) mentre sono in corso di definizione (oppure le modalità di esposizione non possono più essere indagate) per 3.780 casi (24%). Le modalità di ricostruzione dell’esposizione sono avvenute quasi sempre tramite un’intervista diretta al soggetto o ai familiari (o conviventi) del soggetto (rispettivamente nel 50,3% e 46,1% dei casi definiti per l’esposizione). Nell’insieme dei casi con esposizione definita (12.065 soggetti ammalati), il 69,3% presenta un’esposizione professionale ad amianto (certa, probabile, possibile), il 4,4% familiare, il 4,3% ambientale, l’1,6% per un’attività extralavorativa di svago o hobby. Per il 20,5% dei casi l’esposizione è improbabile o ignota. La percentuale di casi di mesotelioma, quindi, per i quali l’analisi anamnestica ha rilevato un’esposizione ad amianto lavorativa, ambientale, familiare, o a causa di hobby è, sull’intero set di dati, pari al 79,6%.

Per i casi con esposizione “familiare”, il parente esposto che ha causato la malattia è il genitore (5,5%), il coniuge/convivente (4,7%) o il figlio/figlia (0,7%). Piemonte, Veneto e Liguria coprono circa due terzi della casistica con questa modalità eziologica e i settori di attività sono quelli con un’esposizione massiva (cantieri navali e industria del cemento-amianto) ma anche quello “emergente” dell’edilizia. L’industria del cemento-amianto è responsabile di gran parte dei casi con esposizione di tipo ambientale. Le situazioni di contaminazione ambientale di Casale Monferrato, Bari e Broni sono confermate come le più rilevanti. Più del 70% dei casi “ambientali” era residente al momento della diagnosi in Piemonte, Puglia o Lombardia. I lavori di muratura in casa, l’uso di attrezzi domestici o di manufatti contenenti amianto nella propria abitazione e l’abitudine a trattarli nel tempo libero sono responsabili di circa la metà dei casi con esposizione attribuita ad attività di svago o hobby.

L’anno di inizio esposizione è compreso fra il 1945 e il 1969 per la metà dei casi per i quali è disponibile (8.157soggetti ammalati). La mediana (anno 1957) è stabilmente intorno alla seconda metà degli anni ‘50. L’esposizione ad amianto è iniziata nel decennio fra il 1950 e il 1959 per il 30,4% dei casi; nel decennio successivo per il 28,1% mentre solo il 13,9% dei casi ha subito l’esposizione a partire dagli anni ‘70.

La latenza è stata misurata per gli 8.157 casi per i quali è disponibile l’anno di inizio esposizione come differenza fra questa data e l’anno di incidenza. La mediana della latenza è di 46 anni (range: 4-86 anni) con una deviazione standard di 12 anni e una distribuzione normale intorno al valore medio. Questo valore tende con regolarità ad aumentare nella finestra di osservazione passando da 42 anni nel 1993 a 48 nel 2008. Considerando l’intera finestra temporale di osservazione (1993-2008) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivo professionale, i settori di attività maggiormente coinvolti (nel senso di un peso percentuale delle esposizioni in quel settore rispetto al totale) sono l’edilizia (1.798 occasioni di esposizione, pari al 15,2% del totale della casistica), l’industria pesante, ed in particolare la metalmeccanica (7,7%), la metallurgia (4,3%) e le attività di fabbricazione di prodotti in metallo (5,8%); i cantieri navali (7,5%), l’industria di produzione del cemento-amianto (381 occasioni di esposizione, pari al 3,2%), l’industria tessile (6,9%), la costruzione e riparazione di rotabili ferroviari (3,4%) e il settore della difesa militare (4 %). L’insieme di questi settori è responsabile di quasi il 60% dei casi registrati negli archivi del Registro Nazionale. Il restante quadro è estremamente variegato e frazionato con la presenza di numerosi ambiti produttivi nei quali l’esposizione ad amianto è avvenuta per la presenza del materiale nel luogo di lavoro e non per uso diretto. In questo senso sono significative le consistenti casistiche occorse per una esposizione nei settori dei trasporti terrestri (3,9%) e marittimi (2,2%) e della movimentazione merci nei porti (1,7%). La presenza di materiale di coibentazione in amianto nei luoghi di lavoro è ritenuta responsabile dei casi di mesotelioma insorti in conseguenza di un’esposizione negli zuccherifici (0,9 %) e nelle altre industrie alimentari (2%), nell’industria chimica e delle materie plastiche (3,3%), nella produzione del vetro (1,2%), della carta (0,9%), della gomma (1,2%), nell’estrazione e nelle raffinerie di petrolio (1,1%) e nella produzione di energia elettrica e gas (1,6%). Un numero rilevante di occasioni di esposizione (483, pari al 4,1% del totale) sono attribuite al settore della produzione, riparazione e manutenzione degli autoveicoli (e motoveicoli), dovute soprattutto all’esposizione indotta dalla presenza di amianto nei freni. Infine di particolare interesse per le ricadute in termini di prevenzione primaria, a fronte di possibili ancora residue occasioni di esposizione in attualità, sono i casi di soggetti ammalati per un’esposizione avvenuta inconsapevolmente per la presenza non nota di amianto o prodotti in amianto in luoghi di lavoro spesso aperti al pubblico: pubblica amministrazione (1%), sanità (1,8%), banche, poste e assicurazioni (0,4%), istruzione (0,4%), alberghi, bar e ristoranti (0,5%). Su questo argomento è in corso uno specifico approfondimento di ricerca con il contributo dell’intero circuito del ReNaM.

La distribuzione nel tempo del quadro delle esposizioni ad amianto responsabili dell’insorgenza della malattia non è costante, ma ha subito (e sta subendo) evoluzioni rilevanti. La finestra temporale di osservazione del ReNaM (1993-2008) consente alcune riflessioni. Il peso dei settori tradizionali (intendendo con questo termine quelli con maggiori informazioni nella letteratura specializzata) tende a diminuire. Per una valutazione del rischio relativo nei diversi settori di esposizione, è necessaria una stima degli esposti nel passato ricostruendo gli addetti (e la quota di esposti fra gli addetti) nei diversi settori tramite i censimenti storici della popolazione lavorativa. Questa complessa analisi è tuttora in corso, ma è possibile già dire che il peso percentuale dei settori dei cantieri navali e dell’industria di produzione dei manufatti in cemento-amianto (che hanno storicamente una rilevanza straordinaria nello sviluppo industriale coinvolto nell’esposizione ad amianto nel nostro Paese) vanno riducendosi progressivamente. In particolare i casi di MM dovuti ad un’esposizione ad amianto subìta nel settore della cantieristica navale passano da un peso di 12,3% sul totale (dell’intera casistica esposta professionalmente) nel quadriennio 1993-1998 al 6% nel periodo 2005-2008. Analoga tendenza per il settore della produzione di manufatti in cemento-amianto (dal 7,3% al 2%). Per converso, si osserva un incremento della quota di soggetti con esposizione nell’edilizia - che produce oggi il maggior numero di casi e che desta preoccupazioni anche per la possibilità ancora attuale di esposizioni - e la grande frantumazione dei settori con possibilità di esposizione che deve essere considerata quando si discute di casi di mesotelioma per i quali non esistono evidenze di attività “a rischio” svolte in precedenza. L’elemento conoscitivo di maggiore interesse in senso generale (al di là degli specifici interessi di settore) deve riguardare l’amplissimo spettro di professioni coinvolte, che risulta molto articolato e che investe anche professioni meno “attese”.

L’attività di sorveglianza del Registro Nazionale costituisce una preziosa base per la ricerca epidemiologica sia di tipo descrittivo che eziologico. Nel corso degli ultimi anni sono stati approfonditi numerosi argomenti. È stato dimostrato come la sopravvivenza si mantenga assai breve dalla diagnosi (intorno ai 9-12 mesi). La latenza (misurata come il tempo che intercorre fra l’inizio dell’esposizione e la diagnosi) è molto lunga (più di 40 anni) e sono assai rari i casi per i quali risulta più breve di 10 anni, mentre emerge, ma dovrà essere approfondita con altri strumenti, una relazione fra intensità (e lunghezza) dell’esposizione e periodo di latenza. L’archivio del ReNaM è stato poi utilizzato per discutere ed interpretare le previsioni dei decessi per tumore della pleura formulate a partire dalla dinamica dei consumi di amianto e dall’analisi dei dati di mortalità per tumore della pleura. Tali previsioni inducono a ritenere che la riduzione del gettito di casi debba essere attesa intorno al 2015.

Il bando dell’amianto risalente al 1992 e la lunga latenza della malattia inducono a ritenere che le conseguenze in termini di sanità pubblica del massiccio utilizzo di amianto nel nostro Paese non possano considerarsi esaurite. La sorveglianza epidemiologica può contribuire alla identificazione di rischi e occasioni di esposizione ad amianto ancora in atto. Sono certamente cessate le attività che comportano l’uso diretto (come materia prima) di amianto, ma rimane la presenza del materiale sia in ambiente di lavoro (soprattutto laddove è stato utilizzato per la coibentazione e non rimosso) sia in ambiente di vita (manufatti, rifiuti, edilizia residenziale). L’epidemiologia delle malattie asbesto-correlate (e l’attività dei registri dei mesoteliomi) ha portato alla luce situazioni di contaminazione che né le attività di censimento dei siti a rischio né il monitoraggio corrente degli eventi patologici, avevano evidenziato.

RILASCIO PETENZIALE DI FIBRE DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

In ogni prodotto o manufatto le fibre possono essere libere o debolmente legate (in questo caso si parla di amianto in matrice friabile) o ancora possono essere fortemente legate in una matrice stabile e solida, come nel caso del cemento-amianto o del vinil-amianto (si parla, in questo caso, di amianto in matrice compatta).

E’ noto che la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti: se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre. La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dalla loro friabilità (si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita) e dall’eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente e che queste possano venire inalate dagli occupanti. L’amianto in matrice compatta ha invece scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre e pertanto la sua pericolosità è molto limitata. Tuttavia anche i materiali compatti, se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua, o danneggiati per frequenti interventi di manutenzione o per vandalismo, o se sono in cattive condizioni, possono rilasciare fibre e costituire un potenziale rischio.

La tabella seguente riporta schematicamente i principali materiali che possono essere presenti negli edifici, con le loro caratteristiche di contenuto in amianto e friabilità

Potenziale rilascio di fibre da materiali contenenti amianto

| Tipo di materiale | Caratteristiche | Friabilità |
| --- | --- | --- |
| Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti non sigillati | Contengono fino all’85% di amianto. Spesso anfiboli (amosite, crocidolite), prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti in acciaio o su altre superfici come isolante termoacustico. | Elevata |
| Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie | Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100% | Elevato potenziale di rilascio di fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme ed intatto |
| Pannellature e blocchi isolanti, materiali composti | Talvolta crocidolite nel passato. 15-40% amosite o miscela di amosite e crisotilo | Possono essere friabili I tipi meno friabili possono generare polveri fibrose per i comuni interventi meccanici |
| Funi, corde, tessuti | In passato sono stati utilizzati tutti i tipi di amianto. In seguito solo crisotilo al 100% | Possibilità di rilascio di fibre quando grandi quantità di materiali vengono immagazzinate |
| Carte, cartoni e prodotti affini | Generalmente contengono crisotilo al 100% | Sciolti e maneggiati, carte e cartoni, non avendo una struttura compatta sono soggetti a facili abrasioni e ad usura |
| Prodotti in amianto-cemento | 10-15% di amianto, in genere crisotilo. Crocidolite e amosite in alcuni tipi di tubi e lastre | Possono rilasciare fibre se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati |
| Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate, ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto | Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10-25% per pavimenti e mattonelle vinilici | Improbabile rilascio di fibre. Possibilità di rilascio di fibre se tagliati, perforati, abrasi o frammentati |

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il percorso per effettuare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08 è in parte delineato nel D.M. 6 settembre 1994. La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;

- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).

Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento. In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere invece attentamente valutati:

- il tipo e le condizioni dei materiali;

- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

- i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

I fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.

In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni:

a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento

Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento;

- materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti;

- materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto);

- non esposizione degli occupanti in quanto l'amianto si trova in aree non occupate dell'edificio.

In questi casi non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto.

b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio:

  - materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;

  - materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi;

  - materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).

In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.

c) Materiali danneggiati

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio:

  - materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, che si presentino:

- danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;

- deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.);

- deteriorati per degrado spontaneo;

  - materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione.

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente.

I provvedimenti possibili possono essere:

  - restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento (modifica del sistema di ventilazione in presenza di correnti d'aria che erodono il rivestimento, riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di vibrazioni, interventi atti ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti). È applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata). È il provvedimento di elezione per rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Nel caso di materiali friabili è applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare un rilascio spontaneo di fibre;

  - intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edificio o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre.

Quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria anche una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse. Le tecniche impiegate sono la MOCF e la SEM. Va ricordato che nel caso della MOCF tutto il materiale fibroso viene considerato mentre, nel caso della SEM, è possibile individuare soltanto le fibre di amianto. Per questo motivo si ritiene che valori superiori a 20 ff/l valutati in MOCF o superiori a 2 ff/l in SEM ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti, possono essere indicativi di una situazione di inquinamento in atto.

TECNICHE DI BONIFICA

I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio sia nel caso di interventi generali, sono:

a) Rimozione

È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi che devono essere correttamente smaltiti. È la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

b) Incapsulamento

Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che, a seconda del tipo di prodotto usato, tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. È il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. Inoltre, l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto.

c) Confinamento

Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte. Il costo è contenuto ma occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica

A scopo orientativo possono essere formulate le seguenti indicazioni:

i) un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto;

ii) materiali accessibili, soprattutto se facilmente danneggiabili, devono essere protetti da un idoneo confinamento;

iii) prima di scegliere un intervento di incapsulamento deve essere attentamente valutata l'idoneità del materiale di amianto a sopportare il peso dell'incapsulante. In particolare trattamenti incapsulanti non sono indicati:

  - nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa coesione interna o adesione al substrato, in quanto l'incapsulante aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a delaminarsi o a staccarsi dal substrato;

  - nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2 cm), nei quali il trattamento non penetra molto in profondità e non riesce quindi a restituire l'adesione al supporto sottostante.

Per contro l'aumento di peso può facilitare il distacco dell'amianto:

  - nel caso di infiltrazioni di acqua: il trattamento impermeabilizza il materiale così che si possono formare internamente raccolte di acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i leganti, determinando il distacco;

  - nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente agli urti. Non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che non siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle palestre);

  - nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato;

iv) tutti i metodi di bonifica alternativi alla rimozione presentano costi minori a breve termine. A lungo termine, però il costo aumenta per la necessità di controlli periodici e di successivi interventi per mantenere l'efficacia e l'integrità del trattamento. Il risparmio economico (così come la maggiore rapidità di esecuzione), rispetto alla rimozione, dipende prevalentemente dal fatto che non occorre applicare un prodotto sostitutivo e che non vi sono rifiuti da smaltire. Le misure di sicurezza da attuare sono, invece, per la maggior parte le stesse per tutti i metodi;

v) interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell'amianto stesso.

PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

Programma di controllo

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, secondo quanto previsto dal D.M. 6 settembre 1994, dovrà:

  - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

  - tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

  - garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile di tutti gli interventi effettuati;

  - fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

  - nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ASP competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Attività di manutenzione e custodia

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:

a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;

b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;

c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto non possono essere consentite, se non nell'ambito di progetti di bonifica.

Durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell'area interessata. L'area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con l'amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento; negli altri casi bisogna procedere nel rispetto delle indicazioni di cui agli artt. 246 e seguenti del D.Lgs.81/2008.

I RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Fino al 31 dicembre 2001, come tutti gli altri rifiuti, i materiali di amianto erano distinti in pericolosi e non pericolosi, in funzione dello stato fisico e della maggiore o minore capacità di disperdere fibre. In particolare i Codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) riportati negli elenchi allegati al Decreto Legislativo 22/97 prevedevano:

- rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici, codice CER 060701, pericolosi, inclusi nei RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI;

- materiali isolanti contenenti amianto, codice CER 170601, pericolosi, inclusi nei MATERIALI ISOLANTI;

- rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, codice CER 101302, non pericolosi, inclusi nei RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO E MANUFATTI CON QUESTI MATERIALI;

- apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre, codice CER 160204, non pericolosi, inclusi nelle APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO;

- rifiuti derivanti da processi di lavorazione dell’amianto, codice CER 160206, non pericolosi, inclusi nelle APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO;

- materiali da costruzione a base di amianto, codice CER 170105, non pericolosi, inclusi nei RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE).

La classificazione aveva valore giuridico-amministrativo e risultava applicabile ai fini del trasporto e degli adempimenti documentali a carico del produttore. Per quanto riguarda lo smaltimento invece vigevano ancora i criteri previsti dalla Deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in attuazione del DPR 915/82, nonché le disposizioni stabilite con il DPR 8 agosto 1994 che, all’articolo 5, recitava: “I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi ai sensi del DPR 915/82, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata”. Per lo smaltimento quindi, veniva stabilita una tassativa prescrizione, cioè l’obbligo di stoccaggio definitivo in discarica controllata.

Sempre il DPR 8 agosto 1994, all’articolo 6, indicava ulteriori prescrizioni:

- l’obbligo di smaltimento definitivo mediante impianti di stoccaggio in discariche di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla Deliberazione 27 luglio 1984;

- la possibilità di smaltimento in impianti autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, ma a condizione che ci fosse una distinta porzione di impianto destinata esclusivamente all’amianto, che l’interramento dei rifiuti di amianto avvenisse immediatamente, che dopo la chiusura della discarica e la sistemazione finale venissero imposti dei vincoli tali da evitare la possibilità di messa in circolo delle fibre;

- la possibilità di smaltimento in discariche di seconda categoria tipo A, nel rispetto dei vincoli di legge, limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide e classificati quali rifiuti speciali (non pericolosi).

In conclusione i rifiuti di amianto potevano essere smaltiti, nel rispetto delle norme citate, in tre tipi di discariche:

  - discariche di seconda categoria tipo A (per rifiuti inerti), limitatamente a prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia e resinoide;

  - discariche di seconda categoria tipo B (per rifiuti speciali non tossico-nocivi e tossico-nocivi purché nel rispetto di limiti di concentrazione indicati nell’allegato al DPR 915/82), limitatamente a rifiuti di amianto o contenenti amianto in polvere o fibre libere in concentrazioni non superiori a 10.000 mg/kg;

  - discariche di seconda categoria tipo C (per rifiuti tossico-nocivi, nel rispetto delle concentrazioni limite previste nell’allegato al DPR 915/82), compresi rifiuti di amianto con polveri o fibre libere in concentrazioni superiori a 10.000 mg/kg;

  - discariche di terza categoria, caratterizzate da particolari condizioni di sicurezza e di protezione dell’ambiente e della salute dell’uomo, dove potevano essere smaltiti rifiuti non conferibili nelle altre tipologie di discariche.

In tutti i casi la normativa non escludeva la necessità del rispetto dei limiti previsti per il conferimento in discarica e quindi della determinazione mediante analisi del contenuto di fibre di amianto. In diverse Regioni tuttavia, direttive tecniche emanate anche in base ai dati acquisiti con l’esperienza, consentivano lo smaltimento in discariche di seconda categoria tipo A dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia e resinoide, provenienti da attività di demolizione, costruzione o scavi, senza la necessità di accertamenti analitici che verificassero l’effettivo rispetto del valore limite previsto (>100 mg/kg).

Ancora oggi, il sistema legislativo prevede, di fatto, una doppia classificazione dei rifiuti: ai fini giuridici, la cui regolamentazione è stabilita dal Decreto Legislativo n.152/2006, e ai fini dello smaltimento, regolamentato dal Decreto Legislativo n. 36/2003.

Il Decreto Legislativo n. 152/2006, è intervenuto sulla materia, cambiando la classificazione dei rifiuti contenenti amianto, identificandoli tutti come rifiuti pericolosi. Le principali tipologie dei rifiuti di amianto sono attualmente individuate dai seguenti codici e, come tutti i rifiuti contrassegnati dall’asterisco “*” sono considerati rifiuti pericolosi:

- 060701* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto;

- 061304* rifiuti della lavorazione dell’amianto;

- 101309* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto;

- 150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti;

- 160111* pastiglie per freni contenenti amianto;

- 160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere;

- 170601* materiali isolanti contenenti amianto;

- 170605* materiali da costruzione contenenti amianto.

I rifiuti contenenti amianto provenienti dalle attività di bonifica sono riportati nella sezione 17 (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione), distinti in materiali isolanti, friabili, e materiali da costruzione, soprattutto in cemento-amianto, compatti.

Tra le altre categorie di rifiuti da considerare nell’ambito dei lavori di bonifica rientra quella degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale contaminati da amianto (150202* indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose). Inoltre, come derivati dall’amianto a seguito di trattamenti di stabilizzazione o solidificazione, ci sono due ulteriori categorie, individuate dai codici 190304* (rifiuti parzialmente stabilizzati) e 190306 (rifiuti solidificati), questi ultimi classificati come non pericolosi.

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ha stabilito, mediante rigide indicazioni operative e tecniche, le misure, le procedure e gli orientamenti volti a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull’ambiente in generale, ma anche l’inquinamento delle acque superficiali, delle falde, del suolo, dell’aria, nonché i rischi per la salute umana derivanti dalle discariche di rifiuti. Il provvedimento presenta una serie di prescrizioni riguardanti l’intero ciclo di vita delle discariche di rifiuti: stabilisce i criteri costruttivi e gestionali delle discariche, nonché i piani di gestione operativa e post-operativa, e quelli di sorveglianza e controllo.

Le discariche vengono classificate dal D.Lgs. n.36/2003 in tre categorie:

- discariche per rifiuti inerti, rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica e biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, a contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute. Hanno scarsa tendenza a dar luogo a percolati e l’ecotossicità di questi deve essere trascurabile;

- discariche per rifiuti non pericolosi, rifiuti che per provenienza e per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti pericolosi;

- discariche per rifiuti pericolosi.

Per quanto riguarda i rifiuti di amianto o contenenti amianto, il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 stabilisce che possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

- discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

- discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto, come ad esempio il cemento-amianto e il vinil-amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché‚ sottoposti a processi di trattamento finalizzati al contenimento del potenziale inquinante e nel rispetto dei parametri previsti.

Per quanto concerne il trattamento dei rifiuti contenenti amianto, esistono due tipologie:

a) trattamenti che riducono il rilascio di fibre dai rifiuti contenenti amianto senza modificare la struttura cristallo-chimica dell’amianto o modificandola in modo parziale. Rientrano tra questi:

- la stabilizzazione-solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva, consistente nella miscelazione dei rifiuti, in impianti istallati presso i produttori o presso la discarica, con quantità di prodotti vari quali cemento, acqua, additivi e trasformazione del rifiuto in un conglomerato cementizio o di altro tipo;

- l’incapsulamento, con prodotti impregnanti e fissanti le fibre, e con prodotti ricoprenti che formano una membrana sulla superficie del rifiuto. Il trattamento presenta lo stesso problema riscontrato nel campo dell’incapsulamento in edilizia, cioè la scarsa adesione al supporto, che deve risultare ben pulito, e la scarsa resistenza agli urti, e comunque non modifica la caratteristica del rifiuto che mantiene il suo codice originario dopo il trattamento;

- la modificazione parziale della struttura cristallo-chimica;

b) trattamenti che modificano completamente la struttura cristallo-chimica dell’amianto e che quindi annullano la pericolosità dei minerali di amianto, quali la modificazione chimica o meccanochimica, la litificazione, la vetrificazione, la produzione di clinker, la ceramizzazione, la mitizzazione pirolitica o altre tecniche che producano la trasformazione totale delle fibre di amianto.

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Settore LEA - Ufficio Igiene Pubblica e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI

ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO NEI

LUOGHI DI VITA

PARTE GENERALE

Le Aziende Sanitarie Provinciali sono, ai sensi della Legge n. 257 del 27.03.92 art.10, comma 2, lettera e, e della L.R. n.14 del 27 aprile 2011, organi di controllo per la tutela della salute della popolazione e della sicurezza negli ambienti di lavoro dai pericoli derivanti dall'amianto. Nel rispetto di tale competenza istituzionale, i Servizi di Sanità Pubblica esplicano la loro attività di vigilanza e controllo sull'amianto in esito alle seguenti circostanze:

a) Interventi di vigilanza di iniziativa;

b) Segnalazioni ed esposti pervenuti da privati, Associazioni, ecc.;

c) Delega o sub-delega richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

La funzione di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla Legge Regionale è svolta dalle ASP, dall’ARPACAL e dagli agenti di polizia locale. I controlli sulla presenza del materiale contenente amianto vengono effettuati dal Comune, mentre la stima dello stato di conservazione dei materiali è una competenza delle ASP.

Obiettivo della vigilanza è quello di tutelare la popolazione dal rischio di esposizione a fibre di amianto disperse in ambiente di vita ed in ambiente esterno, come previsto dalla normativa di settore, conseguentemente a:

• presenza di rifiuti contenenti amianto (r.c.a.) (rifiuto inteso come da definizione del D.Lgs 152/06 e succ. mod. int. e D.M. 14.12.2004);

• presenza di materiali contenenti amianto (m.c.a.) ancora in opera in strutture che rientrano nel

campo di applicazione del D.M. 6 settembre 1994 e della L.R. n. 14/2011;

• manipolazioni e/o sollecitazioni improprie di r.c.a. o m.c.a.

Fermo restando le disposizioni indicate dalle vigenti leggi regionali in materia di competenze e coordinamento tra ARPACAL e ASP, eventuali ulteriori dettagli potranno essere specificati nel PRAC o, se necessario, in accordi di programmi da stipulare.

RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

In esito a segnalazione di rifiuti abbandonati verosimilmente contenenti amianto, l'Operatore di Sanità Pubblica:

- effettua i sopralluoghi di rito al fine di verificare la sussistenza dell’abbandono di rifiuti e le circostanze correlate. Il sopralluogo, qualora possibile e se ritenuto necessario, può essere effettuato congiuntamente ad altri Organi di controllo, prioritariamente con la Polizia Municipale del Comune di competenza territoriale;

- redige il rilievo ispettivo (al fine di supportare tale fase operativa con uno strumento che renda le verifiche di competenza omogenee sul territorio regionale, è stato predisposto uno schema di rilievo ispettivo - ALLEGATO 1);

- valuta l'eventuale necessità di proporre specifici interventi a tutela della salute pubblica;

- comunica al Comune di competenza territoriale, la condizione di abbandono dei rifiuti, unitamente ad una copia del rilievo ispettivo ed alle prescrizioni ritenute necessarie ai fini della tutela igienico-sanitaria della popolazione. A tal proposito si ritiene opportuno che tra le prescrizioni venga chiaramente espressa l’eventuale necessità di urgente rimozione dei rifiuti.

Tali atti concludono la parte di procedimento assegnata alla Sanità Pubblica, fatta salva la possibilità di eventuali ulteriori adempimenti, se richiesti dal caso.

Rimangono fermi gli adempimenti che il Comune territorialmente competente deve assolvere ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO INSTALLATI O IN SERVIZIO

La vigilanza rivolta a tali tipologie di materiali, ha l'obiettivo di:

• verificare la corretta gestione dei manufatti in cui vi siano m.c.a.;

• verificare l'adempimento degli obblighi posti in capo ai proprietari dalla normativa;

• individuare eventuali situazioni di rischio per la salute pubblica;

• emanare idonee prescrizioni a tutela della salute pubblica.

Le suddette valutazioni devono tener conto che:

- la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti: se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre d'amianto, come esplicitamente riportato nel D.M. 06.09.94, punto 2;

- tuttavia le sollecitazioni improprie, i danneggiamenti ed il deterioramento dei materiali possono causare dispersione in aria di fibre d'amianto (che comunque sono occasionali e di breve durata) determinando quindi un potenziale rischio di esposizione all’amianto, e contribuendo all’immissione in ambiente di materiale pulverulento pericoloso;

- l’epoca di installazione dei manufatti influenza lo stato di deterioramento.

FASI OPERATIVE

l. Presa in carico della pratica ed apertura del procedimento, secondo le procedure previste dall’ASP.

2. Verifica dell’eventuale inserimento del manufatto in esito al pregresso censimento ed esame della documentazione eventualmente allegata alla scheda di censimento.

3. Individuazione del/i proprietario/i dell'immobile e/o il responsabile delle attività che vi si svolgono, e formale invito a presenziare al sopralluogo anche a mezzo di un delegato in caso di momentanea impossibilità a prendere parte all'ispezione (se ritenuto necessario può essere richiesto l'ausilio della Polizia Municipale). Si sottolinea la necessità della presenza del proprietario in quanto lo stesso deve:

- consentire l'accurata osservazione dell'immobile;

- fornire informazioni;

- esibire tutta la documentazione prevista ai punti 2 e 4 del D.M. 6 settembre 1994 e alla L.R. 14/2011;

- procedere, se possibile in contraddittorio, all'ispezione dei m.c.a. con particolare riferimento a quelli "facilmente accessibili".

Nei casi in cui il proprietario non sia reperibile, oppure lo stesso impedisca l'accesso alla proprietà, ovvero nel caso la proprietà medesima sia oggetto di un contenzioso, si provvederà ad informare della problematica il Comune territorialmente competente. Qualora ricorrano motivate ragioni di sanità pubblica si richiederà all' Autorità Giudiziaria l’autorizzazione per un accesso forzoso.

4. Sopralluogo caratterizzato da più fasi:

a) Verifica della presenza di materiali presumibilmente contenenti amianto nel sito;

b) Compilazione del verbale ispettivo, possibilmente redatto secondo lo schema del D.M. 6 settembre 1994 (ALLEGATO 2);

c) Eventuale campionamento di materiali in massa.

Di seguito sono riportate le procedure di ispezione, campionamento e valutazione del rischio.

5. Valutazione della sussistenza di eventuali criticità sanitarie basata su quanto osservato direttamente nel corso dell'ispezione e tenendo conto dello stato di conservazione dei materiali così come emerge dalla documentazione presentata dal proprietario, della tempistica ed efficacia dei piani di controllo e manutenzione messi in atto, degli eventuali risultati analitici.

6. Provvedimenti:

Dopo aver effettuato le valutazioni sopra descritte potranno verificarsi le seguenti condizioni:

a) Il proprietario ha effettuato gli adempimenti previsti dalla L.R. 14/2011 e dal D.M. 6 settembre 1994; le valutazioni circa lo stato di conservazione dei m.c.a, il programma di controllo e il piano di manutenzione sono adeguati e ne risulta un soddisfacente controllo del rischio di rilascio di fibre d'amianto.

>>>> La pratica viene inserita nell'archivio delle pratiche oggetto di vigilanza.

b) Il proprietario ha effettuato gli adempimenti previsti, ma le valutazioni presentano delle carenze ed i piani di manutenzione e controllo, non sono adeguati: necessita quindi un miglior controllo del rischio di rilascio di fibre d'amianto.

>>>> Verranno richieste le necessarie integrazioni e le conseguenti correzioni dei piani di manutenzione e controllo.

>>>> Se necessario, verranno prescritti degli interventi, attraverso richiesta di Ordinanza Sindacale.

c) Il proprietario non ha effettuato gli adempimenti di Legge o non ha provveduto ad eseguire quanto richiesto al punto b (mancata presentazione della documentazione nei tempi richiesti dall'operatore di vigilanza). Ciò comporta un insufficiente controllo del rischio di rilascio di fibre d'amianto e, conseguentemente, un potenziale pericolo per la salute pubblica.

>>>>Invio della relazione di sopralluogo e di tutti gli altri rilievi al Sindaco con richiesta, a carico dei proprietari, di Ordinanza finalizzata alla bonifica dei m.c.a. per l’eliminazione del potenziale pericolo per la salute pubblica.

N.B. Il Sindaco, ricevuta la documentazione dall’ASP, procede ad emettere Ordinanza nei confronti dei soggetti responsabili (proprietari) intimando la “bonifica” (la tipologia di bonifica ‒ incapsulamento, confinamento, rimozione ‒ sarà scelta dalla ditta incaricata dei lavori e dal proprietario) dei mca, specificando i tempi concessi per l’esecuzione dell’intervento, e precisando che le attività dovranno essere affidate a ditte abilitate che dovranno adempiere a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 prima dell’esecuzione dei lavori.

Allo scadere dei tempi previsti dall’Ordinanza gli Organi incaricati di controllarne l’esecuzione, procedono ad un nuovo sopralluogo e, in caso si accerti la non ottemperanza, provvedono, ai sensi dell’art. 347 del C.P.P., a dare comunicazione all’A.G. dell’ipotesi di reato prevista dall’articolo 650 del C.P.

>>>> Applicazione delle Sanzioni amministrative previste dalla Legge 257/92;

d) Reperimento di materiali friabili non bonificati.

>>>> Oltre alla proposta di ordinanza sindacale di bonifica e all’applicazione delle sanzioni come descritte al punto c), si dovrà valutare l’eventuale comunicazione in Procura per situazioni in cui si configuri un reato.

ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO MASSIVO: PROCEDURE

Queste attività sono regolamentate dal D.M. 6 settembre 1994: in caso di ispezione ad una struttura dove si sospetta possa essere presente amianto, si deve procedere con un articolato programma di ispezione, con l’annotazione dei dati sul verbale di rilievo ispettivo (ALLAGATO 2) e con l’eventuale campionamento massivo del materiale per accertare la presenza di amianto (ciò è inutile se l’immobile risulta tra quelli censiti).

Una volta individuate le strutture edilizie su cui intervenire, sarà opportuno, prima di procedere al campionamento, procedere come segue:

- Valutare le condizioni dell’installazione, anche in contraddittorio con il proprietario, al fine di accertare la possibilità di intervenire in sicurezza (l’operatore non deve assolutamente mettere in pericolo la propria incolumità);

- Scegliere preliminarmente i dispositivi di protezione individuali adatti allo scopo;

- Identificati i materiali potenzialmente contenenti amianto, valutare preliminarmente le conseguenze ambientali dell’intervento di sollecitazione e prevedere le eventuali cautele da adottare per evitare rischi di dispersioni di fibre.

Il personale incaricato dell'ispezione e del campionamento dovrà procedere come segue:

1) Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili.

2) Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche.

3) Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento.

4) Valutare la friabilità dei materiali.

5) Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di materiali contenenti amianto.

6) Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando l'esposizione dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente.

I materiali da campionare vanno selezionati in modo prioritario fra quelli che presentano:

1) Friabilità e cattivo stato di conservazione.

2) Facile accesso o mancanza di rivestimenti e di mezzi di confinamento.

3) Suscettibilità di facile danneggiamento e conseguente possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente.

4) Possibilità di frequenti manomissioni.

5) Frequenti interventi di manutenzione.

In ogni caso, si dovrà procedere al campionamento evitando interventi che potrebbero tradursi in una contaminazione degli ambienti circostanti; si dovrà procedere al campionamento con la massima cautela, avendo cura di far sigillare immediatamente e adeguatamente il punto in cui si è effettuato il campionamento, impiegando, ad esempio, una vernice spray.

Le modalità operative del campionamento possono essere schematicamente riassunte come segue:

1) Acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.

2) Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti monouso.

3) Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo, quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie, ecc. Evitare, quindi trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, frullini, e simili. Per i campionamenti in profondità è consigliabile l'uso di carotatori in acciaio, o preferibilmente, se disponibili, di carotatori trasparenti in vetro o acrilico, ambedue a tenuta stagna.

4) Prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiale in sito. I materiali contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei.

Materiali tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto-cemento, le pannellature isolanti per pareti o soffitti, i manufatti tessili. I materiali friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui occorre prelevare i campioni con l'ausilio di un carotatore. Gli isolamenti di tubi e caldaie sono spesso eterogenei, e quindi necessitano di prelievo tramite carotatura. Per i materiali omogenei sono di solito sufficienti uno o due campioni rappresentavi di circa 5 cmq (o circa 10 gr). Per i materiali eterogenei è consigliabile prelevare da due a tre campioni ogni 100 mq. circa, avendo cura di campionare anche nei punti che appaiono di diversa colorazione superficiale rispetto al complesso della superficie. Ulteriori campioni devono essere prelevati laddove siano state effettuate delle riparazioni.

5) Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile.

6) Segnalazione del punto di prelievo sul materiale e riparazione con adeguati sigillanti (vernice spray o altro), avendo cura di pulire accuratamente eventuali residui.

8) Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione (ALLEGATO 3).

9) Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al Centro ARPACal incaricato delle analisi.

COME EFFETUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente, se il materiale è in cattive condizioni o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

Per questo motivo è particolarmente importante procedere ad un accurato esame visivo delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale. In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere valutati:

- il tipo e le condizioni dei materiali;

- i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

- i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

L’esame visivo deve prendere in considerazione ogni fattore che possa avere importanza nel determinare la dispersione di fibre, compresi eventuali fattori di futuro danneggiamento: la presenza di fessurazioni nel materiale, l’integrità dei mezzi di confinamento, la vicinanza a locali aperti al pubblico, la distanza da finestre o terrazzi ed abitazioni, la frequenza di accesso al materiale, il numero di interventi di manutenzione effettuati, la stabilità dell’installazione, la friabilità (accertata con rottura manuale o con pinze) e lo stato di conservazione (valutato con una lente di ingrandimento), il rilascio di fibre se sollecitato con sfregamento, ecc.

Diversi organismi nel mondo e numerose strutture di vigilanza hanno incominciato ad utilizzare per la valutazione del rischio amianto gli “algoritmi”. Si tratta di metodi che, attraverso un certo numero di fasi, portano alla soluzione desiderata. L’adozione di algoritmi ha il fine principale di evitare una variabilità di giudizio tra i rilevatori ed esprimere le conclusioni della valutazione in forma univoca e sintetica, assegnando un “peso” ai fattori ritenuti più rilevanti. Con una semplice relazione matematica è possibile ottenere un indice numerico che consente di confrontare situazioni differenti e di ordinarle secondo criteri di priorità di intervento (ALLEGATO 4).

MONITORAGGIO AMBIENTALE

Quando si presentano situazioni di incerta classificazione, l’ispezione visiva può essere integrata con il monitoraggio ambientale, che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse. In tal caso, precisato che la misurazione ambientale consente essenzialmente una valutazione limitata al momento del campionamento, vengono seguite due procedure differenti a seconda che il campione debba essere sottoposto ad analisi in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) o in microscopia elettronica (SEM).

La MOCF è di gran lunga la tecnica più diffusa ed accessibile, anche sotto il profilo dei costi: tuttavia è anche quella che presenta maggiori limiti, in quanto ha un minore potere risolutivo e una minore profondità di campo. Questo significa che non permette di rilevare le fibre di dimensioni più piccole, come pure non consente di individuare con esattezza le fibre disposte in posizione inclinata. Inoltre con la MOCF non è possibile riconoscere le fibre di amianto in maniera univoca ed oggettiva (le fibre vengono riconosciute a vista dall’analista, in base alle caratteristiche dimensionali e morfologiche). Questo può portare ad errori sistematici in caso di campioni eterogenei costituiti da materiali fibrosi di diversa natura e/o con basso contenuto di amianto. Per tali motivi la MOCF non è una tecnica utile per accertare inquinamenti nell’ambito di locali ad uso pubblico. Viene invece utilizzata per la valutazione degli inquinamenti nell’ambito dei cantieri di bonifica perché, anche se non porta a completa caratterizzazione delle fibre aerodisperse, fornisce dati sufficienti per valutare la variazione del numero di fibre presenti (anche se non si ha certezza che siano tutte di amianto), e l’esposizione dei lavoratori.

La SEM ha un potere di risoluzione molto più alto, una profondità di campo maggiore e ciò consente di rilevare anche fibre estremamente piccole in concentrazione molto bassa. Inoltre consente di identificare in maniera univoca le fibre di amianto. Per questo motivo, in materia di tutela della salute della popolazione, appare opportuno effettuare i monitoraggi in SEM.

Le modalità di campionamento sono stabilite dal D.M. 6 settembre 1994, che indica le procedure di campionamento, il flusso di prelievo, il volume di aria da prelevare, la preparazione del campione, i campi da esaminare, i criteri di conteggio dei campioni. L’analisi delle fibre aerodisperse ha lo scopo di determinare la concentrazione di amianto presente nell’aria di un determinato ambiente.

L’analisi viene eseguita campionando volumi noti di aria che, nell’apparecchiatura di prelievo, passa attraverso un filtro a membrana, depositandovi le particelle in sospensione. Questo filtro viene successivamente sottoposto ad analisi, attraverso le quali viene indicato e contato il numero di fibre. Questo numero, diviso per il volume d’aria campionato al momento del prelievo, dà come risultato finale il numero di fibre per unità di volume d’aria.

Il Decreto 6 settembre 1994 definisce i limiti di concentrazione da considerare indicativi di una situazione di inquinamento in atto negli ambienti di vita, stabiliti in 20 fibre/litro se si utilizza la tecnica del MOCF e in 2 fibre/litro se si utilizza la SEM. Si ricorda che, utilizzando il microscopio ottico tutto il materiale fibroso viene considerato, mentre con il microscopio elettronico si individuano solo le fibre di amianto.

In ambiente esterno siamo in genere in presenza di basse o bassissime concentrazioni di amianto, tra l’altro insieme ad una molteplicità di altri tipi di fibre: in questi casi la MOCF è assolutamente inadeguata e bisogna ricorrere alla SEM. Inoltre, poiché le misure sono influenzate da una serie di influenze climatiche (vento, pioggia, umidità), bisognerebbe eseguire misure in diverse condizioni ambientali, per ottenere un valore di concentrazione di fibre di amianto attendibile. A ciò si aggiunga il fatto che non è possibile determinare, qualora venisse individuata una situazione di inquinamento, il contributo apportato a tale inquinamento da una singola fonte. Infine, non esistono limiti di Legge stabiliti in Italia per emissioni diffuse. Salvo particolari e limitate situazioni, perciò, il monitoraggio in ambiente esterno non è utile per la definizione di situazioni di inquinamento.

PROCEDURE DI AUTOSMALTIMENTO

La normativa non vieta la possibilità che il proprietario di un manufatto con amianto intervenga direttamente sull’opera. Ciò non esclude che le operazioni siano condotte con le massime cautele per la tutela della salute pubblica, dell’ambiente e dello stesso proprietario che vi opera. Perciò, l’attività di autorimozione (o altre attività), trattandosi di lavorazioni potenzialmente pericolose per la salute (si ricorda che l’amianto è un cancerogeno accertato), deve essere eseguita adottando appositi e obbligatori accorgimenti e dotazioni finalizzate a minimizzare il rilascio di fibre.

Il materiale rimosso è classificato come rifiuto speciale pericoloso, pertanto è obbligatorio rivolgersi ad una ditta specializzata per il corretto trasporto e smaltimento. Al fine del corretto smaltimento, inoltre, è necessario predisporre delle analisi preventive di caratterizzazione del materiale, che possono essere eseguite da un laboratorio pubblico o privato accreditato per l’analisi dei m.c.a., oppure dal Centro Geologia e Amianto dell’ARPACal.

Manufatti che potrebbero essere rimossi autonomamente:

- lastre di copertura, pannelli per pareti e controsoffitti in cemento-amianto integri (non danneggiate da incendio o altro), di superficie non superiore a 6 mq e peso non superiore a 50 Kg, per una estensione complessiva fino a 20 mq o 350 Kg;

- manufatti in cemento-amianto, quali cassoni di deposito per l’acqua e tubi, facilmente movimentabili con semplici attrezzature, peso inferiore a 50 Kg e purchè non sia necessaria la loro demolizione per asportarli dalla loro ubicazione.

Elenco dei materiali obbligatori occorrenti:

a) Facciale filtrante monouso (mascherina) con grado di protezione FFP3;

b) Tuta da lavoro monouso in tessuto-non tessuto con cappuccio;

c) Spruzzatore da giardinaggio;

d) Prodotto incapsulante conforme al Decreto 20 agosto 1999, categoria D;

e) Teli di polietilene da tagliare secondo necessità, spessore 0.15-0.20 mm;

f) Sacco robusto (per la raccolta di materiali sfusi) di dimensioni 50 x 85 cm spess.0.25 mm, e     sacco grande 100 x 200 cm spess. 0.25 mm;

g) Nastro adesivo largo, da imballaggio;

h) Etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto;

i) Guanti in lattice;

j) Guanti antitaglio;

k) Scarpe antinfortunistica;

l) Eventualmente uno o più pallets (per la raccolta di lastre in "Eternit");

m) Eventualmente nastro segnaletico per delimitare la zona di intervento;

n) Attrezzi comuni da lavoro, come cacciavite, pinza, tenaglia, tronchesino, ecc.;

o) Acqua in quantità sufficiente per soluzione incapsulante e per lavarsi le mani e la faccia.

Operazioni da effettuare

- Se la zona di intervento è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso delimitando l’area con nastro bicolore;

- Indossare la tuta con cappuccio, le scarpe idonee, i guanti e la mascherina;

- Preparare la soluzione incapsulante da spruzzare sulla copertura;

- Predisporre sul pavimento due teli di polietilene incrociati, aprendoli completamente;

- Raccogliere, previa bagnatura con il prodotto incapsulante, gli eventuali materiali contenenti amianto caduti a terra (comprese le viti ed i ganci di fissaggio che potrebbero essere potenzialmente contaminati da fibre di asbesto);

- Tutte le operazioni devono essere eseguite riducendo al massimo la creazione di polvere, evitando di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli, sottoporli a strofinamento e sfaldamento;

- L’area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e suppellettili eventualmente presenti. Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di polietilene e sigillate con nastro adesivo. Bisogna inoltre sigillare condizionatori, canne fumarie e altre aperture nelle pareti;

- Smontare le lastre con molta cura, tranciando con il tronchesino (o svitando) gli ancoraggi metallici (evitando utensili ad alta velocità);

- Completare la spruzzatura anche sull’altra faccia e calare le lastre a terra una ad una;

- Disporre le lastre sul pallet preparato e proseguire impilando il materiale trattato;

- Chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegandoli e sigillare il pacco con il nastro adesivo;

- Pulire la zona di lavoro, le strutture portanti ed eventuali grondaie, raccogliendo con cura e bagnandoli frequentemente, anche gli eventuali frammenti, che vanno insaccati.

- Pulire gli attrezzi usati con acqua;

- Applicare sul pacco le etichette autoadesive indicanti la presenza di amianto;

- Sfilare la tuta arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera;

- Riporre il tutto in un sacchetto, che verrà fissato con nastro adesivo al pacco precedentemente realizzato;

- L’area, interna alla proprietà, prescelta per l’accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali; deve essere delimitata con nastro bicolore e segnalata.

Nel caso di materiale contenente amianto adagiato sul suolo, sarà necessario spruzzare i materiali ed il terreno circostante su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere.

Non si deve mai salire sulle lastre di cemento-amianto che sono molto fragili e si rompono con facilità. Non bisogna usare assolutamente attrezzi di fortuna per operare in altezza, quali, ad esempio, sedie o sgabelli. Le operazioni di rimozione possono essere effettuate esclusivamente dal proprietario, che non può avvalersi di altre persone (incorrerebbe nell’applicazione dell’art. 299 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

In tutti i casi in cui la rimozione risulta difficoltosa oppure si superano le misure e grandezze indicate è necessario ricorrere a ditte specializzate del settore.

Il materiale rimosso è classificato come rifiuto speciale pericoloso, pertanto è obbligatorio effettuare lo smaltimento a cura di ditta specializzata, la quale dovrà rilasciare apposita documentazione.

Nel caso in cui il cittadino intenda avvalersi dell’opportunità di effettuare l’autorimozione, compatibilmente con i requisiti previsti per tale attività, dovrà inoltrare apposita comunicazione preventiva al Comune e all’ASP, che provvederà ad assicurare la corretta informazione sulle modalità ed i limiti dell’intervento.

Assessorato della Salute della Regione Calabria

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Settore LEA - Ufficio Igiene Pubblica e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

PROCEDURE PER LA GESTIONE

DAI RISCHI CONNESSI

ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO NEI

LUOGHI DI LAVORO

In applicazione del Titolo IX, Capo III, del D.Lgs.81/2008

D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

Il Decreto legislativo 81/08 e s.m.i., dedica alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto il capo III, incluso nel Titolo IX “Sostanze pericolose”, e dà precise indicazioni di merito relativamente alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi riﬁuti, nonché boniﬁca delle aree interessate.

Infatti, con il divieto di produzione e di utilizzo di materiale contenente amianto, introdotto dalla legge n. 257/92, si può affermare che le attività che ancora oggi comportano esposizione ad asbesto riguardano essenzialmente le numerose operazioni di boniﬁca e smaltimento, dal momento che le straordinarie proprietà dell’amianto come ﬁbra di rinforzo e materiale per isolamento termico ed acustico ne hanno favorito un notevole impiego, soprattutto nell’edilizia, al punto che si stima che in Italia, dal 1984 al 1988, siano stati impiegati più di 3 milioni di tonnellate di prodotti in cemento-amianto e 800 tonnellate di amianto spruzzato.

Sulla base delle esperienze consolidate l’Assessorato della Salute della Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - Settore LEA, Ufficio Igiene Pubblica e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ha inteso elaborare le presenti “Linee di Indirizzo”, per sempliﬁcare e dare uniformità di applicazione delle procedure su tutto il territorio regionale.

La protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, infatti, interessa non solo le imprese chiamate a realizzare i singoli interventi di boniﬁca ma anche i Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro -SPISAL- delle ASP che hanno il compito di controllare le modalità di svolgimento di tali interventi che certamente rappresentano un passo fondamentale nella prevenzione degli effetti nocivi sulla salute dell’uomo provocati dall’esposizione all’amianto.

Per la diffusione e l’attualità delle ricadute sanitarie dovute alla esposizione a ﬁbre di amianto, il presente documento rappresenta, inoltre, un contributo per assicurare una sempre più diffusa sensibilizzazione dei cittadini in grado di attuare comportamenti a tutela della propria salute.

Il legislatore, nel D.Lgs 81/08, individua nel Datore di lavoro dell’impresa addetta alla manutenzione e rimozione dei materiali contenenti amianto (Titolo IX - Sostanze pericolose - Capo III e IV ), nonché nel Committente (Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili - Capo I), gli attori principali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.

Con queste LINEE GUIDA si è voluto anche semplificare la documentazione che i datori di lavoro devono redigere ed è stata posta particolare attenzione sulla redazione del Piano di Lavoro di cui all’art 256, comma 2, e del POS di cui all’art 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Nella fattispecie il PIANO di LAVORO è stato redatto secondo le indicazioni contenute nell’Art. 256 e integrato con i contenuti previsti nel PIANO OPERATIVO di SICUREZZA di cui nell’allegato XV, punto 3.2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

DISPOSIZIONI GENERALI ‒ Campo di applicazione e definizioni ‒ Artt. 246-247

L’art 246 sancisce che, fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, si applica il D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il successivo articolo 247 precisa che il termine amianto, ai fini del Capo III, designa i seguenti silicati fibrosi:

a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;                                                                                        b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;                                                                 c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;                                                                                      d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;                                                                                                      e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;                                                                                                f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

Obblighi del datore di Lavoro ‒ art. 248

Il legislatore nella Sezione II indica gli obblighi a cui attenersi il datore di lavoro individuato quale attore principale e quindi garante nella tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dalla esposizione ad amianto.

Infatti l’art 248, comma 1, obbliga il datore di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, ad adottare, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Anche se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, il datore di lavoro deve applicare le disposizioni previste nel Capo III “PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO” del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Valutazione del rischio ‒ art. 249

Nell’articolo 249, comma 1, si richiama l’attenzione del datore di lavoro affinché, se individuata la presenza di materiali contenenti amianto, valuti i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Nel successivo comma 2, si specifica che:

nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi…che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Nel comma 4, il legislatore demanda alla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 di provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI). Gli orientamenti di cui si parla sono riportati nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n° 15 del 25.01.2011, allegata alle presenti Linee Guida.

DEFINIZIONI:

“Attività sporadica e di debole intensità (ESEDI)”

Una attività può essere definita sporadica e di debole intensità quando risponde ai seguenti criteri:

- Viene svolta per un massimo di 60 ore l’anno

- non più di 2 volte al mese

- non più di 4 ore per singolo intervento

- espone il lavoratore a non più di 10 f/litro (nelle 8 ore comprensive del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore) – il valore si desumerà da misurazioni o da dati di letteratura scientifica riferiti a casi analoghi ‒

- i lavoratori impiegati non superano le tre unità contemporaneamente

- il materiale contenente amianto è ben compatto e in buono stato di conservazione.

“ Manutenzione”

Per manutenzione si intende un procedimento conservativo su un manufatto di materiale contenente amianto in matrice compatta. È evidente che non è da intendere come manutenzione la “bonifica”, che potrà essere effettuata esclusivamente da Ditte iscritte all’Albo Nazionale dei Bonificatori, mentre l’applicazione dell’art. 249, comma 2, è limitata agli interventi conservativi di manutenzione per come sopra definiti.

E’ opportuno che ogni datore di lavoro, che trasferisca la proprietà di manufatti contenenti amianto, trasferisca anche la valutazione del rischio amianto effettuata, specificando lo stato di conservazione dei MCA.

Notifica ‒ art. 250

La notifica di cui all’art 250, da non confondere con la notifica preliminare di cui all’art 99, D.Lgs 81/08 e s.m.i., deve essere presentata dal datore di lavoro all’organo di vigilanza competente territorialmente, prima dell’inizio dei lavori che comportano il rischio di esposizione ad amianto, quali a titolo indicativo non esaustivo:

- manutenzione di impianti, macchine o apparecchi (lavori di sopracopertura, o di incapsulamento di lastre in cemento-amianto) ma che a causa di una azione meccanica (rimozione viti, forature nelle lastre per rimuovere i fermi) potrebbe intaccare l’integrità del manufatto e quindi liberare fibre nell’aria.

- smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate

- interventi di semplice raccolta e allontanamento di materiale contenenti amianto in matrice compatta, per l’avvio in discarica.

L’art. 250 non prevede espressamente l’obbligo di iscrizione all’“Albo nazionale gestori ambientali” per imprese con attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto e per le quali va presentata una notifica all’organo di vigilanza; fermo restando che l’iscrizione all’albo è un requisito, ai sensi dell’art. 212 c. 5 D.Lgs. 152/2006, per quelle imprese che effettuano attività “di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, …”

Quando si effettua la rimozione o demolizione dei materiali contenenti amianto, come specificato nel successivo articolo 256, il datore di lavoro predispone un Piano di Lavoro che sostituisce la notifica.

La notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;                                                                                                                 b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;                                                                                       c) attività e procedimenti applicati;                                                                                                   d) numero di lavoratori interessati;                                                                                                     e) data di inizio dei lavori e relativa durata;                                                                                       f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

L’ALLEGATO 5 riporta il modello di notifica e di lettera di trasmissione.

Si fa rilevare che “tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.

Misure di prevenzione e protezione – artt. 251-255

In tutte le attività che possono comportare per i lavoratori un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o da imateriali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria.

Nella fattispecie è opportuno che il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile e far sì che i lavoratori esposti utilizzino sempre D.P.I. delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria.

La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria. A tal fine sarebbe opportuno indicare nel Piano di Lavoro (a prescindere se si tratta di rimozione di MCA in matrice compatta o friabile, purché in ambienti confinati) sempre le metodologie poste in essere per assicurare che la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto sia ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria come sancito dall’art 254, comma 1.

Per poter garantire tale limite, occorre che sia definita, da parte del datore di lavoro, la periodicità con la quale effettuare la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro (con esclusione dei casi di ESEDI), sancita dall’art 253, comma 1, il cui esito deve essere riportato nel DVR.

Nel caso di specie è opportuno definire prima dell’inizio dei lavori la periodicità di eventuali misurazioni da effettuare al fine di verificare il possibile superamento del valore limite di esposizione e specificare altresì se si tratta o meno di lavorazioni nelle quali si prevede che il limite di 0,1 fibre per centimetro cubo di aria venga superato.

E’ opportuno far rilevare che l’incarico per le analisi dei campionamenti venga affidato all’ARPACal o a laboratori qualificati ai sensi del D.M. Sanità del 14 maggio 1996.

Nel caso in cui tale limite venga superato, il datore di lavoro deve adottare adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, fornendo loro adeguati D.P.I. come sancito dall’art 255.

E’ palese che nei luoghi dove si svolgono le attività che possono comportare per i lavoratori un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, i luoghi di lavoro devono essere delimitati e contrassegnati da appositi cartelli e deve essere fatto divieto assoluto di accesso ai non addetti ai lavori come sancito dall’art 252.

Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto – art. 256

L’art 256, comma 2, sancisce che il datore di lavoro prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro.

Al fine di evitare al datore di lavoro dell’impresa incaricata alla rimozione del MCA la redazione del P.O.S., ex art. 89, comma 1, lettera h), che in molti punti coincide con il Piano di Lavoro, è possibile utilizzare il modello di cui agli ALLEGATO 6 (Piano di Lavoro per bonifica di MCA in matrice compatta) e ALLEGATO 7 (Piano di Lavoro per bonifica di MCA in matrice friabile), redatti secondo le indicazioni contenute nell’art. 256 e nell’allegato XV, punto 3.2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché integrato dai contenuti previsti nel Piano Operativo di Sicurezza secondo il disposto del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In merito al documento di che trattasi si precisa che:

- Il Piano di Lavoro, integrato dai contenuti previsti nel P.O.S., è redatto dal datore di lavoro che è responsabile del contenuto dello stesso;

Il Piano di Lavoro deve essere inviato allo S.P.I.S.A.L. dell’ASP competente territorialmente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori; al fine di organizzare l’attività dei Servizi in modo uniforme e per consentire alle Ditte esecutrici l’avvio dei lavori anche prima dei 30 giorni, si prevede la possibilità di dare riscontro all’impresa incaricata e al Committente della valutazione del Piano, al fine della esecuzione della bonifica. Nel caso in cui il servizio non sia in condizione di effettuare tale valutazione prima dei 30 giorni, trascorso tale periodo e non avuta motivata richiesta di integrazione o di modifica del piano di lavoro, nè alcuna prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. Per i lavori inerenti la rimozione di MCA è necessario che lo SPISAL riceva comunicazione della data di inizio lavori, con preavviso di almeno 72 ore lavorative. Qualora tale data dovesse subire variazioni, verrà inviata una comunicazione riportante la nuova data di inizio lavori.

- Nei casi di urgenza non si applica il preavviso dei 30 giorni ma nella fattispecie, il datore di lavoro è obbligato a comunicare oltre la data anche l’orario d’inizio dell’attività, trasmettendo contemporaneamente il piano di lavoro affinchè sia attenzionato con procedura d’urgenza dal Servizio al fine di verificarne la relativa idoneità.

DEFINIZIONE

Vengono considerati casi di rimozione da effettuarsi in urgenza quelli in cui ricorrono condizioni di pericolo che possono pregiudicare l’incolumità delle persone e/o la salubrità dell’ambiente e comunque quelli in cui ricorrono le possibili seguenti condizioni:

  - Situazioni di rischio a carattere iginico-sanitario tali da determinare l’esigenza di un intervento sollecito a tutela della salute pubblica;

  - Lavori di bonifica che devono essere immediatamente eseguiti per evitare un’interruzione di pubblico servizio (es. rottura di una condotta);

  - Lavori di bonifica su materiale contenente amianto in situazioni di pericolo per la sicurezza (es. pericolo di crollo di una copertura in cemento-amianto o parte di essa)

- Il datore di lavoro con l’invio del Piano di Lavoro adempie all’obbligo di cui all’art. 250 (Notifica).

CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITA’ DI AMBIENTI BONIFICATI DALL’AMIANTO (ex punto 6 D.M. 06/09/94).

Per ottenere la certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall’amianto finalizzata ad assicurare che le aree interessate possano essere rioccupate con sicurezza, occorre redigere apposita istanza da parte del propietario del bene bonificato o dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice di tali lavori al servizio SPISAL.

E’ opportuno precisare che l’ASP rilascia la certificazione di restituibilità del sito bonificato esclusivamente per:

- rimozione di MCA in matrice friabile;

- rimozione di MCA in matrice compatta in ambiente confinato.

Il Servizio rilascerà tale certificazione dopo che il personale ispettivo ha effettuato un sopralluogo accertando, visivamente, che nell’area di cantiere non vi è presenza di residui di MCA e previa acquisizione delle analisi effettuate (in SEM) su campione ambientale da cui risulti un numero di fibre non superiori a 2 f/l, e comunque con le procedure di cui al D.M. 06.09.94.

Informazione e Formazione dei lavoratori – artt. 257-258

Per quanto attiene la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore, tale attività deve essere svolta, d’intesa con la Regione Calabria, dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASP, per il tramite dello SPISAL, o da Enti di formazione professionale e associazioni datoriali e sindacali.

Sono previsti corsi di formazione di Livello A (operativi) di 30 ore, e Livello B (gestionali) di 50 ore. Il personale che ha frequentato i corsi di formazione, ogni due anni deve frequentare specifici corsi formativi di aggiornamento; le procedure sono puntualizzate nel “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” con Decreto n. 4462 del 05/05/11.

Sorveglianza sanitaria – art. 259

Per quanto attiene la sorveglianza sanitaria, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere avviati ad effettuare tali lavori, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente. La sorveglianza sanitaria è finalizzata anche a verificare la possibilità da parte dei lavoratori di indossare i dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

Nel secondo comma del precitato articolo viene affrontato il tema della sorveglianza sanitaria di quei lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro i lavoratori devono essere sottoposti ad una visita medica da parte del medico competente che deve fornire loro le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

Tali accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria degli ex esposti, sarà oggetto di specifico provvedimento regionale, con relativa definizione delle linee guida organizzative e degli oneri economici.

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio – art 260

Il datore di lavoro, per i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate e degli ambienti confinati, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerti che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’art. 251, comma 1, lettera b) (i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254 = 0,1 fibre per centimetro cubo di aria) o qualora si verifichino condizioni di cui all’art. 240 (esposizioni non prevedibili) li iscrive nel registro di cui all’art. 243, e ne invia copia all’INAIL e allo SPISAL competenti per territorio. Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’INAIL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui all’art. 243.

Di tali registri gli SPISAL faranno menzione nella relazione annuale che dovranno inviare alla Regione sulla base di quanto pervenuto agli organi di vigilanza territorialmente competenti da parte delle imprese che svolgono attività di boniﬁca dell’amianto.

MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PER LA RIMOZIONE DI MCA (in matrice compatta) ‒ TITOLO IV – CAPO I

FOTO 2: Capannone adibito ad attività lavorativa da bonificare

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori – art. 90

Non bisogna dimenticare che le operazioni di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto, rientrano nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile riportati nell’allegato X. Il committente nel momento in cui si trova di fronte alla presenza di materiali contenenti amianto si pone l’interrogativo: che fare?

Gli obblighi del committente, nel momento in cui deve far rimuovere materiali contenenti amianto, sono diversi a seconda dei casi che possono verificarsi.

1° caso: Il committente deve rimuovere materiale contenente amianto. Per tale lavoro (rimozione onduline in cemento-amianto dalla copertura) è prevista una entità lavorativa presunta > 200 u/g. Nel cantiere è presente una sola impresa per la rimozione e rimessa in opera di nuovi pannelli isolanti per la copertura.

Il committente:

a) Può designare il responsabile dei lavori per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. (art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

b) Incaricare l’impresa per la rimozione, trasporto e ristrutturazione (art. 256, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

c) Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata per la rimozione e trasporto del materiale contenente amianto (art. 90, comma 9, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

d) Trasmettere notifica preliminare A.S.P., alla Direzione Provinciale del Lavoro (art. 99, D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

2° caso: Il committente deve rimuovere materiale contenente amianto. Per tale lavoro (rimozione onduline, tipo eternit, in cemento-amianto dalla copertura) nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di due imprese esecutrici: una per la per la rimozione del materiale contenente amianto e l’altra per la rimessa in opera di nuovi pannelli isolanti per la copertura.

Il committente:

a) Può designare il responsabile dei lavori per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. (art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

b) Incaricare l’impresa per la rimozione e trasporto materiali in cemento-amianto (art. 256, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

c) Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata per la rimozione e trasporto del materiale contenente amianto (art. 90, comma 9, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

d) Poiché nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, il committente deve designare il CSP e CSE (art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Se tali lavori non sono soggetti a Permesso di costruire o < € 100.000 deve essere designato solo il CSE che svolge anche le funzioni del CSP (art. 90, comma 11);

e) Trasmettere notifica preliminare all’A.S.P., Direzione Provinciale del Lavoro (art. 99, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e, se i lavori sono soggetti al rilascio del permesso di costruire, copia della notifica preliminare deve essere trasmessa all’U.T.C. (art. 90, comma 9, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

f) Comunicare alle imprese esecutrici i nominativi dei Coordinatori (art. 90, comma 7, D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

3° caso: Nel corso della ristrutturazione l’impresa comunica al committente di aver rinvenuto materiali in cemento-amianto. I lavori erano stati appaltati ad una sola impresa esecutrice. Nella fattispecie nel cantiere deve subentrare una seconda impresa, incaricata per la rimozione e trasporto del materiale contenente amianto.

Il committente:

a) Può designare il responsabile dei lavori per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. (art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

b) Poiché nel cantiere deve subentrare una seconda impresa per la rimozione e il trasporto del materiale in cemento-amianto, il committente/responsabile dei lavori deve designare il CSE (art. 90, comma 5, D.Lgs.81/08 e s.m.i.) che deve redigere il P.S.C. (art. 92, comma 2, D.Lgs 81/08);

c) Incaricare l’impresa per la rimozione e il trasporto dei materiali in cemento-amianto (art. 256, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

d) Verificare l’idoneità tecnico-professionale della seconda impresa, così come fatto per la prima (art. 90, comma 9, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

e) Trasmettere l’integrazione della notifica preliminare all’A.S.P., Direzione  Provinciale del Lavoro (art. 99, D.Lgs 81/08 e s.m.i. ) e all’ U.T.C. (art. 90, comma 9, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i. )

f) Comunicare alle imprese esecutrici il nominativo del CSE (art. 90, comma 7, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

4° caso: Nel corso della ristrutturazione l’impresa comunica al committente di aver rinvenuto materiali in cemento-amianto. I lavori erano già stati appaltati a più imprese esecutrici.

Il committente:

a) Può designare il responsabile dei lavori per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. (art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

b) Incaricare l’impresa per la rimozione e il trasporto dei materiali in cemento-amianto (art. 256, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

c) Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata per la rimozione e il trasporto del materiale in cemento-amianto (art. 90, comma 9, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

d) Trasmettere integrazione della notifica preliminare all’A.S.P., Direzione Provinciale del Lavoro (art. 99, D.Lgs 81/08 e s.m.i. ) e all’U.T.C. (art. 90, comma 9, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

e) Aggiornare, da parte del CSE, il P.S.C. (art. 92, comma 2, D.Lgs 81/08).

Dagli esempi innanzi esposti si precisa:

1) ai sensi dell’art. 93, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i. “ La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)”.

2) per eventuali interferenze in cantiere, l’accettazione da parte delle imprese esecutrici del PSC, nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i. (redazione D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 96, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

RAPPORTI CON LO SPISAL

Il comma 5 dell’art. 256 stabilisce che copia del piano di lavoro è inviata allo SPISAL, organo di vigilanza territorialmente competente, almeno30 giorni prima dell’inizio dei lavori, e se entro il periodo di cui al precedente capoverso lo SPISAL non formula motivata richiesta di integrazione o modiﬁca del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

In merito a tale piano lo SPISAL esprime il proprio parere solo per formulare motivata richiesta di integrazione ovvero per chiedere modiﬁche al piano di lavoro ovvero per rilasciare prescrizione operativa. In tal caso il conteggio dei trenta giorni si interrompe (ad es. al 15°giorno) per riprendere (ad es. dal 16° in poi) con l’arrivo allo SPISAL della integrazione ovvero dell’accettazione modiﬁca/prescrizione operativa.

Nei casi in cui lo SPISAL ritiene che il piano di lavoro sia adeguato ai lavori di boniﬁca da porre in essere non esprime pronunciamento lasciando trascorrere il tempo previsto dalla norma perché inizino i lavori. Se, trascorsi trenta giorni, si procrastina la realizzazione della boniﬁca mediante rimozione, occorre considerare che il piano di lavoro precedentemente presentato andrà adeguato se, nel frattempo, è intervenuta una qualunque modiﬁca delle condizioni di lavoro.

L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza che, di volta in volta su richiesta del datore di lavoro, sarà confermata dall’organo di vigilanza.

Di seguito si riportano esempi di casi di urgenza:

- situazioni in cui la matrice del MCA può facilmente trasformarsi da compatta in friabile con conseguente aumento signiﬁcativo dell’esposizione;

- imminente pericolo per l’incolumità ﬁsica di lavoratori/cittadini determinato dal cattivo stato di conservazione del MCA;

- elevato pericolo di inquinamento ambientale.

Nei casi di urgenza, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività. L’invio di tale copia del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250. Se il Piano di lavoro risulta carente di elementi fondamentali lo SPISAL può esprimere parere negativo motivato.

In merito alla sorveglianza sanitaria occorre ricordare che l’art. 259 obbliga il medico competente anche a veriﬁcare la possibilità, da parte dei lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi riﬁuti, nonché boniﬁca delle aree interessate di cui all’articolo 246, di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

Gli SPISAL, quindi, avranno cura di veriﬁcare che nel piano di lavoro siano indicati oltre ai giudizi di idoneità allo svolgimento delle mansioni correlate a tali attività, anche il riferimento alla possibilità di lavorare indossando gli adeguati DPI per le vie respiratorie.

Sempre l’art. 259, al comma 2, affronta il tema della sorveglianza di quei lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti. Essi devono essere sottoposti ad una visita medica da parte del medico competente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ed, in tale occasione, il medico competente deve fornire loro le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

Gli SPISAL conservano le copie dei registri di esposizione relativi ai lavoratori di cui all’art. 246 nei cui confronti, nonostante le misure di contenimento della dispersione di ﬁbre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione si è accertato che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b).

Il registro, previsto dall’articolo 243, comma 1, viene inviato dal datore di lavoro in copia agli SPISAL territorialmente competenti e dall’ex ISPESL. Di tali registri gli SPISAL faranno menzione nella relazione annuale che dovranno inviare alla Regione sulla base di quanto pervenuto agli organi di vigilanza territorialmente competenti da parte delle imprese che svolgono attività di boniﬁca dell’amianto.

Importante è, inoltre, il ruolo che gli SPISAL possono e devono svolgere in materia di formazione ed aggiornamento degli operatori del settore: anche gli SPISAL, infatti, d’intesa con la Regione sono chiamati ad assicurare la presenza sul territorio di corsi di formazione e di aggiornamento sia per il livello operativo che per quello gestionale.

Inoltre, in considerazione di quanto dettato dagli artt. 37 e 258 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sarebbe opportuno che lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla boniﬁca delle aree interessate che hanno frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 257/92 frequentino, almeno ogni due anni, speciﬁci percorsi formativi di aggiornamento appositamente organizzati dagli Enti preposti.

LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257, ART.  9

Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di boniﬁca dell’amianto devono inviare una relazione alla Regione ed allo SPISAL dell’ASP territorialmente competente entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all’obbligo di relazione.

L’ALLEGATO 8 rappresenta il modello uniﬁcato dello schema di relazione annuale integrato rispetto a quello approvato con circolare del Ministero dell’Industria n.124976 del 17/2/1993. Le imprese devono rispondere ad ogni quesito posto, anche se in modo negativo, per consentire da parte dell’organismo pubblico di vigilanza un controllo di qualità sugli elementi informativi comunicati.

La lettera di accompagnamento della relazione deve contenere i dati anagraﬁci e di residenza del dichiarante nonché la sua qualità rispetto all’impresa, tutti i dati identiﬁcativi e di reperibilità dell’impresa e, se viene svolta attività di boniﬁca da amianto, i titoli necessari all’esercizio dell’impresa.

La scheda informativa è composta di diverse sezioni contraddistinte da un numero progressivo che individua il tema oggetto di approfondimento.

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Settore LEA, Ufficio Igiene Pubblica e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA PROTEZIONE

DAI RISCHI CONNESSI

ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

ALLEGATI

ALLEGATO 1

RILIEVO ISPETTIVO ACCERTAMENTO PRESENZA RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Il giorno……………….del mese………………………….dell’anno………..alle ore…...….……..

in……………….….presso area……………………… via ……..………………………………….

Cat. terreni/cat. immobili foglio……….. part………... coord. lat……………. long …..…………..

di proprietà di……………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Ditta, sede legale, generalità del responsabile legale.

E' presente al sopralluogo, in qualità di………………………., il Sig ……………………………..

nato a…………………… il ……………….e residente in via……………………………………...

recapito telefonico identificativo…………………………….

I sottoscritti (ASP)………………………………………….………………………………………..

Altri organi di vigilanza:……………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................................

CONSTATANO QUANTO SEGUE

UBICAZIONE DEI RIFIUTI. (tipologia di uso dell'area, collocazione all'interno o all'esterno di edifici, distanza esistente tra i rifiuti e le eventuali abitazioni, strutture sensibili o luoghi destinati a frequentazione pubblica, ecc.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………T1POLOGIA DEI RIFIUTI. (indicare se trattasi di lastre, comignoli, tubi, serbatoi, ecc. Descrivere anche lo stato di aggregazione dei materiali, e per l'amianto, il grado di frammentazione)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………QUANTITÀ. (stima approssimativa: es. superficie, altezza, metri cubi, ecc. per ogni tipologia di rifiuto)

………………………………………………………………………………………………………DELIMITAZIONI. (Indicare presenza o assenza di muri, strutture, cancelli o altro mezzo che può impedire l'accesso)

………………………………………………………………………………………………………ULTERIORI DANNEGGIAMENTI (fattori che potrebbero determinare probabili ulteriori danneggiamenti)

………………………………………………………………………………………………………ALTRO

……………………………………………………………………………………………………….

Rilievi fotografici: no  si

INDICAZIONI SANITARIE IN ATTESA DELLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….....Dichiarazioni del responsabile

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….

Il proprietario (o suo delegato)                                                                                    I verbalizzanti

ALLEGATO 2

_____________________________________________________________________

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti

amianto negli edifici

____________________________________________________________________

I - DATI GENERALI

A - DATI SULL'EDIFICIO VISITATO

Edificio visitato: _________________________________________________

Indirizzo: _______________________________________ Tel.: ___________

Uso a cui è adibito: _______________________________________________

Tipo di costruzione:   [ ] prefabbricato     [ ] parz. prefabbricato

[ ] non prefabbricato

Se prefabbricato: [ ] interamente metallico   [ ] in metallo e cemento

[ ] in amianto/cemento      [ ] non metallico

Data di costruzione: ______________________________________

Area tot. edificio mq: ________ N. Piani _______ N. Locali _______

Cantine:   [ ] SI   [ ] NO        Mansarde:   [ ] SI   [ ] NO

Tipo di copertura:

[ ] guaina impermeabile              [ ] tegole

[ ] a terrazzo                         [ ] a tetto

[ ] guaina + piastrelle              [ ] guaina imp.+ tegole

Eventuali ristrutturazioni:

(indicare: area interessata; tipo di intervento; data)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ditta costruttrice dell'edificio: _________________________________

Indirizzo: ______________________________________ Tel.: ___________

(Se prefabbricato) ditta fornitrice: _______________Tel.: _________

N. occupanti: _______________ N. addetti manutenzione: ____________

Accesso al pubblico:    [ ] SI    [ ] NO

Orari e modalità di accesso del pubblico: _________________________

Persone contattate e Tel.: ________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti

amianto negli edifici

____________________________________________________________________

II - DATI GENERALI

B - INDICAZIONI SUI MATERIALI SOSPETTI

FRIABILITÀ

Friabile            Compatto

1 - [ ] Materiali che rivestono            [ ]                   [ ]

superfici applicati a spruzzo

o a cazzuola

2 - [ ] Rivestimenti isolati di tubi       [ ]                   [ ]

e caldaie

3 - [ ] Pannelli in cemento-amianto        [ ]                   [ ]

(all'interno dell'edificio)

[ ] Altri materiali (all'interno dell'edificio):

.............................      [ ]                   [ ]

.............................      [ ]                   [ ]

4 - [ ] Coperture in cemento-amianto       [ ]                   [ ]

_____________________

(1) Friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in

polvere con la semplice pressione manuale.

Compatto: materiale duro che può essere ridotto in polvere

solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi,

frese, trapani, ecc.).

____________________________________________________________________

|                         |

Locale esaminato  |  Materiali individuati  |  N. rif. campioni

|                         |     prelevati

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

____________________|_________________________|_____________________

Notizie ricavate dai documenti dell'edificio: ______________________

____________________________________________________________________

Note: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti

amianto negli edifici

____________________________________________________________________

II - DATI PARTICOLARI

A - DATI SUL LOCALE ESAMINATO

Locale esaminato: __________________________________________________

Piano: ____________________________

Attività svolta nel locale: ________________________________________

Accesso al pubblico:     [ ]  SI    [ ]  NO

Orari e modalità di accesso del pubblico: __________________________

N. Occupanti: _____________________

Attività svolta nella stanza superiore: ____________________________

Note:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti

amianto negli edifici

____________________________________________________________________

II - DATI PARTICOLARI

B - MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO

1 - Descrizione dell'installazione

Zona rivestita: [ ] soffitto   [ ] pareti    [ ] canalizzazioni

[ ] elementi strutturali al di sopra di

controsoffitti sospesi

[ ] altro: _________________________________________

Totale superficie rivestita mq: _____________________

- In caso di rivestimento del soffitto:

Tipo di soffitto:  [ ] calcestruzzo      [ ] pannellature

[ ] rivestito in metallo

Forma del soffitto:  [ ] piatto [ ] a cupola [ ] a barile [ ] a shed

[ ] altro: ____________________________________

Altezza del soffitto mt: ______________________

Apparecchi di illuminazione: [ ] montati sulla superficie

[ ] sospesi     [ ] incassati

- In caso di rivestimento delle pareti:

Tipo di pareti: [ ] calcestruzzo liscio  [ ] calcestruzzo ruvido

[ ] muratura   [ ] tavole d'intonaco

[ ] altro: ________________________________________

Friabilità:     [ ] Friabile                           [ ] Compatto

Spessore medio cm: ______________   Spessore uniforme: [ ] SI  [ ] NO

Trattamenti superficiali:  [ ] verniciatura    [ ] incapsulamento

[ ] altro: ______________________________

Sistema di riscald./ventilaz.:  [ ] radiatori   [ ] termoventilazione

[ ] altro: _________________________

Tipo di pavimento: [ ] cemento    [ ] piastrelle  [ ] legno  [ ] moquette

[ ] altro: _____________________________________

Presenza di pannelli o tende che scorrono nel rivestimento: _____

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti

amianto negli edifici

_________________________________________________________________

II - DATI PARTICOLARI

B - MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO

2 - Condizioni del materiale

2.1 - Qualità dell'installazione

Ridotta coesione interna: [ ] il materiale tende a separarsi in

strati

[ ] il materiale libera polvere se

lievemente strofinato

Ridotta aderenza al supporto: [ ] segni evidenti di distacco del

supporto

[ ] il materiale si muove su e giù

sotto la pressione manuale

2.2. - Integrità della superficie

[ ] Presenza di rotture e/o erosioni superficiali

(estensione superficie danneggiata (*): ______________________)

[ ] Presenza di frammenti pendenti

[ ] Presenza di detriti caduti sulle superfici orizzontali

sottostanti

2.3 - Cause presumibili del danneggiamento

[ ] Degrado spontaneo

[ ] Cause accidentali o vandaliche

[ ] Interventi di manutenzione sugli impianti

[ ] Interventi sulle strutture

[ ] altre: _________________________________________________________

2.4 - Infiltrazioni d'acqua

[ ] segni evidenti di infiltrazioni d'acqua

(estensione superficie danneggiata (*): ______________________)

Cause dell'infiltrazione: __________________________________________

3 - Cause potenziali di danneggiamento

3.1 - Correnti d'aria

[ ] Presenza di bocchette di immissione rivolte contro il

rivestimento

[ ] Circolazione di aria forzata in spazi chiusi compresi tra il

rivestimento e un controsoffitto o altra struttura

3.2 - Vibrazioni

[ ] Macchine o attrezzature meccaniche: _____________________________

[ ] Fonti sonore: ___________________________________________________

[ ] Autostrade

[ ] Aeroporti

3.3. - Accessibilità

[ ] Il materiale è interamente a vista

[ ] Presenza di una barriera incompleta

(estensione della superficie a vista (*): _____________________)

[ ] Presenza di una barriera completa

[ ] Il materiale è accessibile solo per rari interventi di

manutenzione

[ ] Il materiale è accessibile per l'ordinaria manutenzione

((*) In percentuale della superficie rivestita)

____________________________________________________________________

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti

amianto negli edifici

____________________________________________________________________

II - DATI PARTICOLARI

C - RIVESTIMENTI ISOLANTI DI TUBI E CALDAIE

1 - Descrizione dell'installazione

Caldaie,

Tipo di rivestimento:                      Tubazioni    Serbatoi, ec

- Impasti di tipo gessoso                     [ ]             [ ]

- Cartoni, feltri, ecc.                       [ ]             [ ]

- Corde, tele, nastri, ecc.                   [ ]             [ ]

Rivestimenti o trattamenti superficiali: __________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Friabilità:    [ ] Friabile                      [ ] Compatto

Estensione della superficie rivestita: _____________________________

2 - Condizioni del materiale

Presenza di rotture superficiali: __________________________________

Estensione della superficie danneggiata: ___________________________

Cause presumibili del danneggiamento: ______________________________

3 - Accessibilità

Altezza delle strutture rivestite: _________________________________

Presenza di una barriera: __________________________________________

Note:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti

amianto negli edifici

___________________________________________________________________

II - DATI PARTICOLARI

D - PANNELLI E ALTRI MATERIALI

1 - Descrizione dell'installazione

Tipo di materiale:                           Pareti        Soffitto

- Pareti o soffitto in cemento/amianto         [ ]              [ ]

- Rivestimento con pannelli in cemento/amianto [ ]              [ ]

- Rivestimento con cartoni o altri materiali   [ ]              [ ]

a bassa densità

Rivestimenti o trattamenti superficiali: ________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Friabilità:     [ ] Friabile                         [ ] Compatto

Estensione della superficie rivestita: __________________________

2 - Condizioni del materiale

Presenza di rotture superficiali: _______________________________

Estensione della superficie danneggiata: ________________________

Cause presumibili del danneggiamento: ___________________________

3 - Accessibilità

Altezza del materiale: __________________________________________

Presenza di una barriera: _______________________________________

Note:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti

amianto negli edifici

_____________________________________________________________________

II - DATI PARTICOLARI

E - COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

1 - Descrizione dell'installazione

Tipo di materiale:  [ ] lastre ondulate     [ ] lastre piene

[ ] altro: .................................

Rivestimenti o trattamenti superficiali: ____________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Friabilità:    [ ] Friabile                         [ ] Compatto

Estensione della superficie della copertura: ________________________

Accessibilità dall'interno dell'edificio:

[ ] materiale confinato non accessibile

[ ] materiale non confinato accessibile dal sottotetto

[ ] materiale a vista

- se a vista:          - altezza del materiale: _____________

2 - Condizioni del materiale: superficie esterna

[ ] Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale

[ ] Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali

[ ] Presenza di detriti friabili nei canali di gronda

[ ] Fibre affioranti che si liberano strofinando la superficie

3 - Condizioni del materiale: superficie interna (se a vista)

[ ] Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale

[ ] Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali

[ ] Presenza di impianti o altre installazioni ancorati direttamente

nel cemento-amianto

[ ] Fibre affioranti che si liberano strofinando man. la superficie

Cause presumibili del danneggiamento:

[ ] Degrado del materiale

[ ] Interventi sulle strutture o sugli impianti

[ ] Cause accidentali o vandaliche

[ ] Altre: __________________________________________________________

Note:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

I Compilatori

ALLEGATO 3

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PER RICERCA FIBRE DI AMIANTO

Il giorno……………….del mese………………………….dell’anno………..alle ore….….……..

in……………….….………… via ………………………….…..………………………………….

cat. terreni/cat. immobili foglio………..part………... coord. lat…………….  long …..………….

presso..………………………………………………………………………………………………

di proprietà di……………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Ditta, sede legale, generalità del responsabile legale.

Data conoscenza della qualità e del motivo dell’intervento, i sottoscritti…………………………

………………………………………………………………………………………………………,

in presenza del sig. ……………………………………, in qualità di……………………………….

hanno proceduto ad ispezione e al prelievo di campione/i per la verifica della presenza di amianto.

Si è inoltre proceduto a:

[  ] esame visivo dell’installazione, al fine di valutare la friabilità del materiale;

[  ] rilievi fotografici.

Al campione è stato attribuito il numero _________________

METODICA DI CAMPIONAMENTO utilizzata: punto 1 del D.M. 06.09.1994.

I campioni sono stati prelevati adottando la massima cautela, utilizzando strumenti atti ad evitare la dispersione di polveri e personale dotato di DPI.

L’aliquota prelevata (unica trattandosi di materiale omogeneo) è sufficientemente rappresentativa e non comporta alcuna alterazione significativa dello stato dei materiali in sito. Il campione è stato inserito in una busta ermeticamente sigillata; il punto di prelievo, per evitare ogni dispersione, è stato immediatamente ed adeguatamente sigillato.

LABORATORIO DI RIFERIMENTO: il campione verrà trasferito al laboratorio ARPACal

di…………………………………………………………………………………………………….

Altri rilievi:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Dichiarazioni del responsabile

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il proprietario   (o suo delegato)                                                                I verbalizzanti

ALLEGATO 4

VALUTAZIONE DELL’INDICE DI DEGRADO DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO

| - GRADO DI CONSISTENZA (valutato con pinza e con prova eseguita con tempo asciutto) | VALORE ATTRIBUITO | TOTALE |
| --- | --- | --- |
| Se un angolo flesso con le pinze si rompe nettamente con suono secco | 1 |  |
| Se la rottura è facile, sfrangiata, con suono sordo | 2 |  |
| B. PRESENZA DI FESSURAZIONI, SFALDAMENTI, CREPE |  |  |
| Se completamente assenti | 0 |  |
| Se presenti, ma rare | 1 |  |
| Se numerose | 2 |  |
| C. PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO |  |  |
| Se assenti | 0 |  |
| Se presenti | 3 |  |
| D. FRIABILITA’/SGRETOLAMENTO (valutati con lente d’ingrandimento) |  |  |
| Se i fasci di fibre sono inglobati quasi completamente | 1 |  |
| Se sono inglobati solo parzialmente | 2 |  |
| Se sono facilmente asportabili | 3 |  |
| E. VENTILAZIONE |  |  |
| La copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria | 1 |  |
| La copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria | 2 |  |
| La copertura è facilmente accessibile | 3 |  |
| F. LUOGO DI VITA/LAVORO |  |  |
| Se la copertura non è visibile dal sotto (controsoffitto o soletta) | 1 |  |
| Se la copertura è a vista dall’interno | 2 |  |
| G. DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE |  |  |
| Se la coperture è a distanza di più di 5 metri da finestre/balconi/terrazze | 1 |  |
| Se vi sono finestre/balconi/terrazze prospicienti e attigue | 2 |  |
| H. AREE SENSIBILI |  |  |
| Assenza nel raggio di 300 m di aree scolastiche/luoghi di cura | 1 |  |
| Vicinanza di aree scolastiche/luoghi di cura | 3 |  |

| V. FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE (VETUSTA’) | VALORE |
| --- | --- |
| Fabbricato costruito dopo il 1990 | 2 |
| Fabbricato costruito tra il 1980 ed il 1990 | 3 |
| Fabbricato costruito prima del 1980 | 4 |

| INDICE DI DEGRADO | _____________ | x | ___________ | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A+B+C+D+E+F+G+H |  | V (fattore di moltiplicazione) |  |  |

(N.B. La valutazione non può basarsi solo sul metodo numerico)

| Valori < o = a 25 | Nessun intervento di bonifica (ripetere la valutazione dell’I.D. ogni 2 anni) |
| --- | --- |
| Valori tra 25 e 45 | Bonifica (rimozione, incapsulamento, sovracopertura) entro 3 anni |
| Valori oltre 45 | Bonifica (preferibilmente rimozione) al più presto e non oltre i 12 mesi dall’accertamento |

Allegato 5 A

Spett.le A.S.P.

S.P.I.S.A.L.

Via……………………

Comune di

……………………….

Oggetto:   Notifica di inizio lavori di manutenzione con rischio di esposizione da amianto (ex art. 250, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) da eseguirsi presso l’edificio di proprietà del sig. ……………………….….., sito in via …..….…………..……… del comune di …………………………...

Il sottoscritto………………… titolare della ditta ……………………………… con sede in……………………………, trasmette  a codesto S.P.I.S.A.L. la notifica di inizio lavori di manutenzione con rischio di esposizione da amianto (ex art. 250, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) da eseguirsi presso l’edificio di proprietà del sig. ………………………, sito in via ………………… del comune di …………………………... del comune di ……………………… di cui è committente il sig. …………………………………

Distinti saluti

_________________, li_________________

Timbro e firma del datore di lavoro_______________________

Allegato 5 B

NOTIFICA INIZIO LAVORI                                          DI MANUTENZIONE                                                            ( Incapsulamento – isolamento )                                                      CON RISCHIO DI                                            ESPOSIZIONE AD AMIANTO

(ex art. 250, D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Il sottoscritto/a…………………………..……………..nato a ……………………..il…………

e residente in …………………………………………..…. (…..)  CAP……………….. alla via

………………………………………….. Titolare/ Legale Rappresentante

della Società………………………………...esercente l’attività di……………….………………

con sede legale in………………………. (….) CAP ……..…… alla via…….………….……….

Partita IVA……………….tel………………….fax………….e-mail…………….………………

Albo bonificatori – Cat 10………………………………iscrizione, n°………………………….

Albo Nazionale Gestori Ambientali iscrizione, n°………………………………………………..

N° totale addetti (Titolare, soci, dipendenti)………...

Con attività/sede operativa in via……………………..del Comune di………………….………..

(…)  CAP………Tel……..Fax….e-mail

NOTIFICA

l’esecuzione dei lavori comportanti l’esposizione ad amianto ai sensi dell’art. 250, D.Lgs 81/08 e s.m.i.

All’uopo DICHIARA:

- Che si provvederà ad effettuare il seguente tipo di attività:

□ manutenzione

□ incapsulamento senza trattamento prelminare

□ confinamento

□ trattamento rifiuti

□ smaltimento rifiuti

□ bonifica area

□ escavazione/movimento terra

□ raccolta

□ Altro…………………………….

- Che i lavori verranno eseguiti:

□ solo con dipendenti di questa impresa

□ con l’utilizzo dei sottoriportati lavoratori autonomi

…………………………………………………………………

□ con la collaborazione delle sottoelencate imprese ………………………………………………………………………

- Che il committente (art. 89, comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) è il

Sig…………………………………..… residente in…………………….………….alla

via………………………………….………………..n°…………

- Che il cantiere è ubicato in via…………………………..……………n°……………

del Comune di………………………………..……………….( ……)

- Che il luogo/struttura interessato/a dai lavori è ad uso:

□ pubblico

□ civile

□ industriale

□ agricolo

□ commerciale

□ scolastico

□ sanitario

□ altro………………………………………..

- Che l’amianto è in matrice:

□ compatta

□ friabile

- Che il materiale contenente amianto è costituito da:

□ lastre

□ tubi

□ pannelli

□ pavimenti

□ altro……………………

nella quantità di ………………….(Mq, Metri lineari o Kg)

- Che si trova:

□ interrato

□ depositato a terra quale copertura

□ quale coibente

□ abbandonato come rifiuto

- Che si presenta nelle seguenti condizioni di conservazione:

□ integro e ben conservato

□ stato di usura modesto

□ con rotture evidenti e crepe

□ frantumato

- Che l’inizio dei lavori è previsto per il giorno…………..alle ore……….con una durata presunta di n°……….giorni.

- Che saranno impiegati n°……….lavoratori i cui dati anagrafici sono appresso riportati:

1)…………………………………………..

2)………………………………………….

3)…………………………………………..

4)………………………………………….

- Che verrà adottato il seguente procedimento tecnico al fine di adempiere a quanto sancito dagli articoli 251 e 252 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

- Che verranno adottate le sottoelencate misure di sicurezza per tutelare la sicurezza e limitare l’esposizione dei lavoratori:

□ le zone di operazione verranno delimitate con apposito nastro e idonea segnaletica, che dovrà  essere conforme  a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. allegati XXIV e XXXII e collocata nei luoghi in cui sia necessario fare individuare il rischio presente in quella determinata area del cantiere.

□ il materiale contenente amianto prima di essere manipolato verrà trattato con soluzione incapsulante colorata di tipo:

1)……………………………………….(indicare il prodotto utilizzato)

2)……………………………………….(indicare il prodotto utilizzato)

3)……………………………………….(indicare il prodotto utilizzato)

□ Durante i lavori si farà uso dei D.P.C. (art. 122), o D.P.I. (art. 115), o altri sistemi equivalenti quali……………………………………………

□ Il materiale verrà confezionato su pallets e collocato in contenitori a tenuta. Gli eventuali frammenti di materiali e gli  indumenti da lavoro monouso verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta.

□ Per la pulizia degli operatori viene assicurata un’area incontaminata da polvere di amianto mettendo a disposizione , per lavori della durata di una settimana, un punto dove siano a disposizione acqua, prodotti detergenti e per asciugarsi; per lavori della durata superiore ad una settimana, sarà assicurato un locale o un box completo di servizi igienici, acqua calda , prodotti detergenti e per asciugarsi. Il locale di che trattasi deve essere decontaminato a umido o con aspiratore dotato di filtri assoluti.

- Che verranno utilizzati i sottoelencati D.P.I.:

□ Tute monouso

□ Guanti monouso

□ Maschera dotata di filtro del tipo FFP3 (a perdere)

□ Altro………….

- Che verranno informati gli occupanti dell’edificio e/o i confinanti delle operazioni che

verranno svolte in merito alla pericolosità del materiale.

- Che il trasporto verrà effettuato:

□ In proprio. Devono essere riportati i dati relativi dell’autorizzazione o dell’iscrizione all’Albo dei trasportatori)

□ Conto terzi. Devono essere riportati nome ed indirizzo del trasportatore nonché gli estremi dell’autorizzazione o dell’iscrizione all’Albo dei trasportatori e che il mezzo utilizzato per il trasporto abbia il pianale dotato di sponde nonché dotato di copertura fissa o mobile in modo da garantire la protezione del carico.

- Che i rifiuti saranno conferiti presso la discarica…………………….(indicare i dati al

fine della identificazione del sito ) o presso l’impianto di stoccaggio provvisorio …………………….……………..(indicare i dati al fine della identificazione  del sito )

- Che sarà trasmessa allo SPISAL competente territorialmente , copia del formulario di identificazione per il trasporto del rifiuto, controfirmata e datata in arrivo all’impianto di smaltimento.

La presente comunicazione costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000.

Data………………………….

TIMBRO E FIRMA del titolare

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 –

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. Responsabile del trattamento: SPISAL territorialmente competente.

Allegato 6 A

All’Azienda Sanitaria Provinciale ______________________

SPISAL di_________________________________________

Via ______________________________________________

Comune __________________________________________

Oggetto:  Piano di lavoro redatto secondo i contenuti previsti dall’Art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le attività di bonifica di materiale contenente amianto in matrice compatta a seguito di:

  - rimozione di una copertura,

  - rimozione di un serbatoio,

  - rimozione di una canna fumaria,

  - riparazione che comporta la rimozione di materiale,

  - rimozione prima del rifacimento della nuova copertura

  - raccolta di materiale di provenienza sconosciuta disposta dalle Autorità

  - altro (specificare)……………………………………………………………

da eseguirsi presso l’edificio di proprietà del sig. ………………………, sito in via ……………… del comune di …………………………...

Il sottoscritto titolare della ditta ………………………………, al fine di richiedere il rilascio del Nulla Osta per le attività meglio specificate in oggetto, ha redatto l’allegato documento secondo le indicazioni contenute nell’art. 256 e pertanto costituisce il PIANO DI LAVORO per la bonifica di materiali contenenti amianto. Lo stesso, per le attività di cui sopra è integrato dai contenuti previsti dall’articolo 89, comma 1, lettera h) e dall’allegato XV, punto 3.2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e costituisce il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA per il cantiere ubicato in via ………………………….…. del comune di ………..……………… di cui è committente il sig. ………………………………….

Si resta in attesa delle Vs. determinazioni.

Distinti saluti

_______________, li_________________

Timbro e firma del datore di lavoro_______________________

Allegato 6 B

PIANO di LAVORO

per la bonifica di MCA in matrice

COMPATTA

( Art. 256, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il seguente piano di lavoro è stato redatto secondo le indicazioni contenute nell’Art. 256 e  integrato con i contenuti previsti nel       PIANO OPERATIVO di SICUREZZA di cui nell’allegato XV, punto 3.2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA ESECUTRICE DELLE ATTIVITA’ DI BONIFICA

Titolare/legale rappresentante della società (denominazione completa della ragione sociale) …………………………………………………………………P.Iva/CF………...…………………

Sede legale: via………………………………….…………….………n° …….… Cap………… Comune di……………………..…………………………. prov………………………………

n°tel ……...………………FAX………………cell.………………….

e-mail …………………………………

# Iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,

# cat. 10A con il n°  ……………………… data di scadenza ……………………….

# cat. 10B con il n°  ……………………… data di scadenza ……………………….

- ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA

Responsabile tecnico (generalità, requisiti professionali) ………………………………………

Capocantiere (generalità, requisiti professionali –se diverso dal responsabile tecnico-) ………………………………………………………………………

Descrizione dell’organizzazione del lavoro e dei turni di lavoro …………………………………

- ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di Lavoro ………………………………..

RSPP: ……………………………………………………………………

Preposto/i  …………………………………………………..

Medico competente: ……………………………………………………………………

Addetti al Pronto Soccorso: …………………………………………………………………………

Addetti alla gestione dell’emergenza: ………………………………………………………………

RLS: …………………………………………………………………

- PROPRIETARIO dell’immobile, della struttura, dell’area o del materiale da bonificare

Nome ……………………………………… Cognome …………………………………………… nato a ……………………………………….. Il ……………… residente nel comune di ………………………………………………………………………………

Via …………………………………………… CF …………………………………

Tel:…………………………… FAX …………………… Cell. …………………………………

4.1 PERSONA GIURIDICA (da compilare solo se ricorre il caso specifico)

Legale Rappresentante ……………………………………………………………………….…..

Ragione Sociale……………………………………..… P.Iva/CF …………..….………………..

sede legale nel Comune di …………………….. prov………Via……………………… n. ……

Tel:…………………...… FAX ……...…………….. Cell. ………………………………………

4.2 COMMITTENTE (da compilare solo se diverso dal proprietario)

- Se persona fisica:

Nome ………………………… Cognome …………………………………………….… nato a ……… ……………………. il …………… residente nel comune di ……………………… Via …………………………………………… CF ………………………………… Tel:…………………………… FAX …………………… Cell. …………………………

ovvero

- Se persona giuridica:

Ragione Sociale……………………………..……… P.Iva/CF …………….…….……… sede legale nel Comune di …………………….. prov………Via………………………… n. ……………………… Via ……………………………… CF …………….…………… Tel:…………………………… FAX ………….……… Cell. ……………………………

RESPONSABILE dei lavori ( Responsabile del procedimento in caso di lavori pubblici ) (art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.):

Nome ……………………………...… Cognome ………………..………………………………

nato a ………………………. il ………… residente nel comune di ……..…………………….

Via ………………………………… CF …………………………………

Tel:…………………………… FAX ……………………

Cell. ………………

COORDINATORI :

□ Il Committente ha dichiarato che i lavori NON RIENTRANO nell’applicazione di cui all’art. 90, commi 3, 4 e 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i. poiché i lavori sono eseguite da UNA sola impresa.

□ Il Committente ha designato il CSP e CSE poiché i lavori RIENTRANO nell’applicazione di cui all’art. 90, commi 3, 4 e 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Poiché i lavori rientrano nel caso di cui alla lettera B), il presente Piano di lavoro viene trasmesso al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ,

Geom/Arch/ Ing………………………………………………….........……………………….

residente a……………...………(…..) alla via…………………….…..Tel…………………...

che lo controfirma per averne accertato la coerenza con il PSC,

CSP:

Geom/Arch/ Ing…………………….........……………………………………………….…….

residente a…………………....……(…..)  alla via………………………….….. domiciliato in

………………………… alla via………………………..Tel……………….Fax…………....…

CSE:

Geom/Arch/ Ing……………………………………………………………………..........…….

residente a…………………………(…..)  alla via…………………………….. domiciliato in

………………………… alla via………………………..Tel……………….Fax……………...

- DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

- Indirizzo del cantiere:  …………………………………………………..

- Descrizione sintetica delle opere da realizzarsi in cantiere: …………………………………

- Durata presunta dell’insieme dei lavori in uomini/giorno: ……………………………

- Se previsto, indicare le generalità e l’indirizzo del:

  - Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione: ……………………………….

  - Responsabile dei Lavori o del Responsabile del Procedimento (nel caso di lavori pubblici):……..………………………..…

- Se previsto, citare gli estremi della notifica preliminare (ex Art. 99 del D.lgs.81/2008): ……………………………………………….

- NATURA DEI LAVORI DI BONIFICA

  - rimozione di una copertura in matrice compatta

  - rimozione di un serbatoio

  - rimozione di una canna fumaria

  - riparazione che comporta la rimozione di materiale in matrice compatta

  - rimozione prima del rifacimento della nuova copertura

  - raccolta di materiale di provenienza sconosciuta disposta dalle Autorità

  - altro (specificare)……………………………………………………………

- Destinazione dell’edificio INTERESSATO ALLE OPERE DI BONIFICA

  - Civile abitazione

  - Scuola

  - Edificio dismesso

  - Insediamento produttivo: 	   □ agricolo    □ industriale    □ commerciale

□  in uso    □  dismesso    □  abbandonato

  - Altro (specificare)………………………………………………………......................

- Edifici circostanti e loro distanze

  - Scuola a mt…..

  - civili abitazioni a mt ……

  - nessuna

  - altro (specificare)………………………………………………………………………

- pRESENZA DI ELETTRODOTTI eD EVENTUALE distanze

  - mt…..

- DURATA PRESUNTA DEI LAVORI

I lavori di bonifica previsti per il periodo (mm/aa) ………………avranno la durata di n° gg……… con inizio presumibilmente in data ………….....

- QUANTITÀ DI MATERIALE DA RIMUOVERE

m2 ………… Kg………… m3 …………

12. TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

- altezza da terra (colmo): mt………………..

- Caratteristiche

□ pedonabile

□ non pedonabile

□ protetta

□ non protetta

- Stato di conservazione

□ anno di posa (anche approssimativo)…………………

□ lastre verniciate /incapsulate

□ lastre in buono stato di conservazione

□ lastre deteriorate

-conformazione

□ a falde   □ a volta   □ piana   □ tipo sheed   □  altro ……………

-posizione delle coperture:

□ a vista

□ controsoffittatura

□ su solaio portante costituito da …………………………………………………..

□ altro(specificare) ………………………………………..………………………..

-presenza di discendenti   □ NO   □ SI

-presenza dei canali di gronda   □ NO   □ SI. In questo caso si provvederà ad eseguire la pulizia ad umido del canale di gronda ed il materiale sarà trattato come rifiuto contenente amianto.

- Protezione dei terzi

13.1 Terzi esposti

□ addetti di altra impresa

□ occupanti l’edificio in oggetto o gli edifici limitrofi

□ ambienti sottostanti la copertura

□ non vi sono terzi esposti

□ altro ……………………………………………………………...…….

13.2 Misure di protezione adottate per evitare esposizione di terzi:

□ Modalità d’informazione dei terzi: ……………………………….…..

□ Modalità di delimitazione dell’area di lavoro: …………………….…

□ Segnaletica del rischio amianto: ………………………………………

13.3 Individuazione dell’area di stoccaggio provvisorio: ……………….……

13.4 Altro (specificare): …………………………………………………………

14. CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE

□ pompa a bassa pressione tipo ……………….………..

□ sistemi igienico-assistenziali per la pulizia e decontaminazione degli addetti e dell’attrezzatura ……………………………….………

□ aspiratori dotati di filtri di efficienza HEPA …………………….…………….

□ altro …………………………………………………………………………....

15.  CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Impianto elettrico di cantiere

□ realizzato dalla ditta che esegue i lavori di bonifica

□ realizzato dalla ditta……………………………………………………….

□ dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico eseguito da…………

□ altro (specificare)………………………………………………...………...

Impianto elettrico alternativo

□ impiego del gruppo elettrogeno sostitutivo dell’impianto elettrico

16. CARATTERISTICHE DELLE SOSTANZE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE

□ prodotto incapsulante tipo ………………………….……………..

□ altro (specificare)…………………………………………………….

17. ELENCO DEGLI ADDETTI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI DI BONIFICA

| Nome e Cognome | luogo e data di nascita | Indirizzo di residenza | Qualifica | Numero matricola | Data di scadenza dell’abilitazione regionale | Data di scadenza idoneità sanitaria alla mansione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18. SORVEGLIANZA SANITARIA

□ generalità del medico competente …………………………………………...……

□ data della lettera di accettazione dell’incarico di sorveglianza sanitaria ………		……………………………………………………..……

□ le cartelle sanitarie sono custodite presso il:

□ datore di lavoro		□ medico competente

□ altro (specificare)………………………..…

Limiti di esposizione di cui all’art. 254 del D.lgs. 81/2008

□ il personale utilizzato non supera i limiti di esposizione

□ il personale utilizzato supera i limiti di esposizione

19. 	ACCESSIBILITA’ ALL’AREA DEI LAVORI

Durante le attività di bonifica l’area di lavoro sarà accessibile solo al personale addetto ed autorizzato.

20. 	SISTEMA DI ACCESSO ALLA COPERTURA

…………………………………………………………………………………………………

21. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE LAVORATIVE ADOTTATE PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO (con riferimento anche a quanto previsto dal D.M. 06/09/94)

Di seguito vengono descritte le modalità operative per procedere alle opere di bonifica.

- Procedure operative per l’accesso sulla copertura: …………………………………….…..

- Procedure operative per la nebulizzazione preliminare del materiale da rimuovere mediante pompa a bassa pressione con collante di tipo: ………………………………..…

- Procedure operative per la rimozione della prima lastra: …………………………………..

- Procedure operative per la rimozione del restante materiale da bonificare: ……………….

- Modalità operative per calare a terra le lastre:………………………………………………

22. misure per la protezione del personale incaricato di ESEGUIRE I lavori E LE CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CHE SI INTENDONO ADOTTARE

Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nelle opere di bonifica, vengono forniti i seguenti DPI (specificare tipologia e caratteristiche):

- Tuta monouso idonea per le attività di bonifica dei materiali contenete amianto ……………………………………………..….……………………..………..…

- Guanti …………………………………………………………….……………..

- Occhiali ……………………………………..…………………...……….……..

- Calzature antinfortunistiche …………………..………………………….……..

- Protezione delle vie respiratorie ………………...………………..………….…

- Otoprotettori …………………………………………..…………………….….

Inoltre è previsto l’impiego (specificare tipologia e caratteristiche):

- dell’unità di decontaminazione ………………………………………………...

- dello spogliatoio ………………………………………………………………..

- dei servizi igienico/assistenziali ………………………………………………..

- altro (specificare) …………………………………………………………....…

23. PROTEZIONE DEI LAVORATORI PER I LAVORI IN QUOTA

Di seguito vengono descritte le tecniche lavorative, le attrezzature e i dispositivi adottati per garantire la sicurezza dei lavoratori contro i rischi di caduta dall’alto.

23.1 Descrizione dell’area di cantiere e della parte interessata alle attività di bonifica: ……………………………………………...………………………………………………..

23.2 Pertanto, è previsto l’utilizzo di:

□ ponteggi perimetrali (obbligo di redigere il PiMUS)  …………………………………

□ parapetti ………………………………………………………………….…………….

□ reti anticaduta ………………………………………………………………………….

□ tavole di camminamento ………………………………………………………………

□ imbracature di sicurezza (specificare sistema di ancoraggio) ………………………..

□ uso della linea di vita

□ uso del cestello

□ altro (specificare) ………………………………………………….…………………..

23.3 Ulteriori misure di prevenzione e protezione: ……………………….………………

24.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori di bonifica verrà verificata l’assenza del rischio di esposizione all’amianto mediante:

- Verifica visiva

- Aspirazione dell’area

- Pulizia dell’area

- Campionamenti ambientali

- Altro (specificare)………………………………………

Nel caso in cui sia previsto, ovvero si verifichi, il superamento dei valori limite di cui all’art. 254 D.Lgs. 81/2008, verranno adottate le misure di cui all’art. 255 D.Lgs 81/2008.

25. smaltimento dei rifiuti contenenti amianto

25.1 Deposito temporaneo:

□ ubicazione ………………………………….……………………

□ durata dello stoccaggio provvisorio limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione dei lavori …………………………………………….

□ data di ritiro del trasportatore (da comunicare per iscritto agli enti preposti al controllo) ………………………………………………….……….

25.2 Estremi identificativi delle ditte autorizzate al trasporto del RCA

# cat. 5 con il n°  ……………………… data di scadenza ………………………. N° delibera Regionale d’autorizzazione ……………… Scadenza…………………..…

25.3 Estremi identificativi delle ditte autorizzate allo stoccaggio provvisorio del R.C.A.

Ubicazione………………………..……

N° delibera Regionale d’autorizzazione …………………….

Scadenza ………………………………

25.4 Estremi identificativi dello smaltitore del R.C.A.

Ubicazione…………………………….

N° delibera Regionale d’autorizzazione …………………….

Scadenza………………………………

26. Dichiarazioni di disponibilità e di accettazione del rifiuto proveniente dal cantiere da parte delle ditte indicate nel piano come trasportatori e smaltitori.

26.1 Trasportatore: (generalità e sede legale del trasportatore): ……………………………...

Comunicazione di accettazione del rifiuto del ……..………………… (allegare al piano);

26.2 Smaltitore: (generalità e sede legale della discarica): ……………………………………

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il presente piano di lavoro è stato redatto:

- in collaborazione con il Medico competente

- in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- e previa la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Si allegano i seguenti documenti :

□ notifica preliminare, ove prevista (ex Art. 99 del D.Lgs.81/2008)

□ designazione del Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione ove previsto

□ rilievi fotografici del materiale da rimuovere, del prospetto dell’edificio e del luogo di stoccaggio provvisorio

□ analisi del materiale da rimuovere

□ certificati di idoneità specifica alla mansione degli addetti ai lavori

□ attestati di abilitazione professionale

□ attestati di partecipazione ai corsi di formazione

□ iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano bonifica amianto

□ iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti in discarica

□ autorizzazione della discarica in cui avverrà lo stoccaggio provvisorio

□ schede tecniche dei prodotti imbibenti e incapsulanti;

□ schede tecniche dei DPI utilizzati;

□ certificazione dell’impianto di messa a terra (se prevista)

□ copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto

□ copia dell’ordinanza del Sindaco

□ altro…………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il presente piano di lavoro è stato redatto:

in collaborazione con il Medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Si resta in attesa di Nulla Osta per l’inizio dell’attività, in seguito al quale verrà comunicato a mezzo FAX la data di effettivo inizio dei lavori con preavviso di almeno 72 ore. Qualora tale data dovesse subire variazioni, verrà inviata una comunicazione riportante la nuova data di inizio lavori.

Data………………………….

TIMBRO E FIRMA del titolare

……………………………….

Firma del CSE ( se previsto)

………………………………

FIRMA dell’RSPP

………………………………

FIRMA del MEDICO COMPETENTE

…………………………….

FIRMA dell’R.L.S o RLST

………………………….

FIRMA dei LAVORATORI AUTONOMI (se presenti)

………………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 –

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. Responsabile del trattamento: SPISAL territorialmente competente.

DATA ………………………….

TIMBRO E FIRMA del titolare ………………………..………………………………

Allegato 7 A

All’Azienda Sanitaria Provinciale ______________________

SPISAL di ________________________________________

Via ______________________________________________

Comune __________________________________________

Oggetto: Piano di lavoro redatto secondo i contenuti previsti dall’Art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le attività di bonifica di materiale contenente amianto a seguito di:

  - rimozione di materiale contenente amianto in matrice friabile

da eseguirsi presso l’edificio di proprietà del sig. …………………………………..……, sito in via ………………………………… del comune di ………………………………………...

Il sottoscritto titolare della ditta ………………………………, al fine di richiedere il rilascio del Nulla Osta per le attività meglio specificate in oggetto, ha redatto l’allegato documento secondo le indicazioni contenute nell’art. 256 e pertanto costituisce il PIANO DI LAVORO per la rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile. Lo stesso, per le attività di cui sopra è integrato dai contenuti previsti dall’articolo 89, comma 1, lettera h) e dall’allegato XV, punto 3.2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e costituisce il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA per il cantiere ubicato in via ……………………. del comune di ……………………… di cui è committente il sig. …………………………………

Si resta in attesa delle Vs. determinazioni.

Distinti saluti

_________________, li_________________

Timbro e firma del datore di lavoro_______________________

Allegato 7 B

PIANO di LAVORO

per la bonifica di MCA in matrice FRIABILE

(Art. 256, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il seguente piano di lavoro è stato redatto secondo le indicazioni contenute nell’Art. 256 e integrato con i contenuti previsti nel PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA di cui nell’allegato XV, punto 3.2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1.  DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA ESECUTRICE/ AFFIDATARIA

Titolare/legale rappresentante della società (denominazione completa della ragione sociale)

………………………………………………………………… P.Iva/CF……………………..…

Sede legale: via ………………………………………….……… n° …..…

Cap …………… Comune ………………..………… prov ………. n° tel ………………………

FAX …………………… cell …...………………….

e-mail …………………………………..……………

Iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,

cat. 10A con il n° .………… data di scadenza ……………………….

cat. 10B con il n° .………… data di scadenza ……………………….

I lavori di rimozione di MCA vengono eseguiti anche con l’impresa subappaltatrice denominata:

………………………………………………………………………. P.Iva/CF…….……….……

Sede legale: via ………………………………………….……… n° ……..

Cap…………… Comune …………………………. prov …….…. n° tel ………………….……

FAX …………………… cell .…………….………

e-mail ………………………………………………

la quale trasmetterà il proprio POS al fine di verificarne la congruenza con il ns., prima della trasmissione dei piani al CSE ai sensi dell’art. 97, comma 3, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.

- ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA

Responsabile tecnico (generalità, requisiti professionali) Sig.………………………………………………………

Preposto/Capocantiere (generalità, requisiti professionali –se diverso dal responsabile tecnico‒) Sig.……………………………..………………………..

Descrizione delle modalità organizzative e dei turni di lavoro …………………………………..

- ORGANIGRAMMA  SICUREZZA

RSPP interno all’Azienda: Sig ……………………………………………………………………

RSPP esterno all’Azienda: Sig ……………………………………………………………………

Addetti alla gestione dell’emergenza (antincendio ed evacuazione)

Sig…………………………………………

Sig…………………………………………

Primo Soccorso:

Sig.…………………………………………

Sig…………………………………..,……..

R.L.S:      Sig………………………………

R.L.S.T.: Sig……………………………….

MEDICO Competente: Dr……………………………………………………...………………….

□ lettera di accettazione dell’incarico

□ lettera di presa d’atto della tipologia dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di bonifica indicati nel piano di lavoro e dichiarazione di assenso sanitario all’esposizione dei lavoratori.

Il referente per i lavori riportati in questo Piano di lavoro è il Sig…………………..………..…….

……………………………..Tel…………………Fax……………. con qualifica………..………..

4. PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE, STRUTTURA, AREA, MATERIALE DA BONIFICARE:

Nome ……………………………… Cognome ………………………………………

nato a ………………… Il ………… residente nel comune di …………………….…

Via …………………………………………… CF ………………………...…………

Tel:…………………………… FAX ……………………………

Cell. …………………………………

4.1 PERSONA GIURIDICA (se ricorre il caso specifico)

ragione sociale……………………………………. P.Iva/CF ……….…….…….………………..

sede legale nel Comune di …………………….. prov……… Via………..…..………… n°…….

Tel:…………………… FAX …………………..

Cell. ………………………….……………….…

5. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE:

COMMITTENTE dei lavori:

Nome ……………………………….… Cognome ……………..……..…………………

nato a …………..………. il ………..… residente nel comune di ……………………….

Via ………………………………..…… CF ………………….…………………………

Tel …………………..............………… FAX ………………………………...…………

Cell .……………………………………

RESPONSABILE dei lavori ( Responsabile del procedimento in caso di lavori pubblici ) (art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs 81/08 e s.m.i.):

Nome ………………..………………… Cognome ………………………………………

nato a ……………….…. il …………… residente nel comune di ……………………….

Via …………………………..………… CF ………………………………...……………

Tel ………………………..............…… FAX ……………………………………………

Cell ….…………………………………

COORDINATORI:

□ Il Committente ha dichiarato che i lavori NON RIENTRANO nell’applicazione di cui all’art. 90, commi 3, 4 e 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i. poiché i lavori sono eseguite da UNA sola impresa.

□ Il Committente ha designato il CSP e CSE poiché i lavori RIENTRANO nell’applicazione di cui all’art. 90, commi 3, 4 e 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Poiché i lavori rientrano nel caso di cui alla lettera B), il presente Piano di lavoro viene trasmesso al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Geom/Arch/ Ing …………………………………………….................….…………………….

residente a ………………………… (…..) alla via ……..……………….. Tel ……….……….

che lo controfirma per averne accertato la coerenza con il PSC

CSP:

Geom/Arch/ Ing ………………………….........………………..……………………………….

residente a ………………………… (…..) alla via ……………………………... domiciliato in

………………………… alla via …………………….. Tel ……….………. Fax …….………..

CSE:

Geom/Arch/ Ing………………………………………………………………………….……….

residente a ………………………… (…..) alla via …………………………….... domiciliato in

………………………… alla via …………………….. Tel ……….…….…. Fax ……………..

UBICAZIONE DEL CANTIERE:

Il cantiere è sito nel Comune di………………………………………………………..…. (……..) alla località/ via ……………………………………. N°…. (Allegare Foglio di mappa e particella catastale)

DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO

□ Civile abitazione

□ Scuola

□ Edificio dismesso

□ Insediamento produttivo:      □ agricolo      □ industriale/ commerciale

□ Edificio ad uso collettivo (specificare)…………………………………

□ Altro (specificare)………………………………………………………

EDIFICI CIRCOSTANTI E LORO DISTANZE

□ Scuola a metri ……….

□ civili abitazioni a metri …..…..

□ altro (specificare) ………………………………………………………

- DURATA DEI LAVORI

□ I lavori di bonifica previsti per il periodo (mm/aa) ………………………………

□ avranno la durata di n° gg ……… con inizio presumibilmente in data ……..…..

- TIPOLOGIA DEI LAVORI:

□ rimozione di una copertura in matrice compatta

□ rimozione di serbatoi

□ rimozione di canne fumarie, pannelli

□ altro (specificare) ……………………………………………………

8. QUANTITÀ DI MATERIALE DA RIMUOVERE:

Specificare la superficie complessiva o il peso del materiale

mq ………… Kg ………… mc …………

- PROTEZIONE DEI TERZI

□ gli addetti di altra impresa per la messa in opera di ………………………….……...

□ gli occupanti l’edificio in oggetto o gli edifici limitrofi

□ gli ambienti sottostanti la copertura

□ altro …………………………………………………………………………….…….

Misure di protezione adottate …………………………………………...……………..

Modalità d’informazione dei terzi ………………………………………………….…..

□ delimitazione dell’area di lavoro con cartelli di avvertimento e di divieto di transito

……………………………………………………………………………..……………

□ Chiusura delle uscite di tutti gli ambienti di lavoro con nastro adesivo sui bordi di porte e finestre e telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture.

Altro (specificare):

……………………………………………………………………………………………

Si fa rilevare che i sistemi di confinamento di tutti gli ambienti di lavoro dove vengono eseguite le operazioni di rimozione dell’amianto, verranno collaudati mediante:

□ prova con tenuta con fumogeni;

□ collaudo della depressione;

□ i lavori non rientrano nei casi innanzi esposti.

10. DURANTE I LAVORI I LUOGHI DA BONIFICARE SARANNO:

□ accessibili solo agli addetti ai lavori di bonifica;

□ accessibili, utilizzando i necessari D.P.I., anche a persone non addette ai lavori di bonifica.

11. ATTREZZATURE

□ taglierino affilato

□ martello

□ spatole

□ prodotto incapsulante

□ aspiratore

□ pompa a bassa pressione

□ unità di decontaminazione

□ altro ………………………………………………………………………………….

12. IMPIANTO ELETTRICO

□ In cantiere non è presente alcun impianto elettrico.

L’impianto elettrico di cantiere è:

□ stato realizzato dalla ditta che esegue i lavori di bonifica ………………………….

□ già esistente perché realizzato dalla ditta …………………………...………………

□ dotato di dichiarazione di conformità di cui all’art 7, D.M. 37/2008, nonché la denuncia dell’impianto di messa a terra , ai sensi del D.P.R. 22 Ottobre 2001 n°462 , sono parte integrante del presente Piano di Lavoro.

□ La fornitura dell’energia elettrica di EMERGENZA avviene tramite gruppo elettrogeno del tipo ………………………………………………………..

13. VALUTAZIONE DEL RUMORE

□ Considerato il rischio di esposizione dei lavoratori al rumore è stata eseguita la valutazione del rischio allegata al presente Piano di Lavoro;

14. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE

Poiché i lavori di rimozione dei MCA in matrice friabile comportano rischio di esposizione dei lavoratori a fibre di amianto, è stata eseguita la valutazione del rischio in adempimento a quanto sancito dall’art. 253, D.Lgs 81/08 e s.m.i.

□ I risultati delle misurazioni sono allegati al presente Piano di Lavoro;

□ I risultati delle misurazioni sono stati già trasmessi a codesta U.O.C. – SPISAL -

15. Elenco addetti che eseguiranno i lavori di bonifica dell’amianto, relativa formazione e giudizio di idoneità alla mansione specifica redatto dal Medico Competente della Ditta

| Nome e Cognome | luogo e data di nascita | Luogo e indirizzo di Residenza | Codice Fiscale | Patentino regionale di abilitazione |  |  | Scadenza idoneità medica | Posizione assicurativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | data | ASL |  |  |

16. LE MISURE PER LA PROTEZIONE E LA DECONTAMINAZIONE DEL   PERSONALE INCARICATO DEI LAVORI SONO:

Tuta integrale monouso idonea per l’amianto, della ditta …………………………...…………. tipo ………………………………………….….

□ Casco;

□ Guanti;

□ Calzature antinfortunistiche;

□ Facciale semimaschera filtrante FFP3;

□ Facciale intero con ventilazione assistita filtro FFP3;

□ Imbracatura di sicurezza;

La decontaminarsi dei DPI dopo l’uso verrà eseguita con il sistema a umido o con aspiratore dotato di filtro assoluto;

Altro (specificare) ………………………………………………………………………..……..

17. AL TERMINE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE VERRÀ VERIFICATA L’ASSENZA DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO MEDIANTE:

□ Verifica visiva

□ Aspirazione dell’area

□ Pulizia dell’area

□ Campionamenti ambientali

Altro (specificare)………………………………………

Nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’art. 254 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., verranno adottate le misure di cui all’art. 255 D.Lgs 81/2008.

18. DESCRIZIONE DEI LAVORI, DELLE RELATIVE ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ADOTTATI PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO (con riferimento anche a quanto previsto dal D.M. 06/09/94 ).

Si fa rilevare che se i lavori da eseguire dovessero essere in quota deve essere data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (art. 111, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

I lavori da eseguire consistono:…………………………………………………...……………….

………………………………………………………………………………...……………………..

……………………………………………………………………………...………………………..

Per la esecuzione dei lavori di che trattasi è prevista l’adozione di:

□ ponteggi (specificare collocazione)

……………………………………………………………………….………………………………

□ ponteggi a settori

……………………………………………………………………………………………………….

□ parapetti (specificare se su tutti i lati prospicienti il vuoto)

……………………………………………………………………………………………………….

□ ponte su ruote (trabatteli)

□ piattaforma aerea

□ imbracature di sicurezza che saranno collegate tramite fune di trattenuta a parti stabili (specificare quali ) …………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………….…………………

□ rete di protezione anticaduta

□ altro (specificare) …………………………………………………………….…………………………………………

19. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE LAVORATIVE, ADOTTATE PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO (con riferimento anche a quanto previsto dal D.M. 06/09/94).

19.1 OPERAZIONI DI RIMOZIONE:

□ Le operazioni di rimozione verranno eseguite iniziando dal punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso essi utilizzando spatole e raschietti

□ Tutte le superfici verranno spazzolate ad umido togliendo i residui di amianto visibile

□ Le superfici coibentate verranno pulite ad umido e trattate con prodotto sigillante

□ Altro ………………………………………………………………………………...………

19.2 TECNICA DEL GLOVE-BAG

Negli interventi di bonifica dell’amianto, la tecnica del Glove-Bag viene utilizzata per lavori su materiali di piccole dimensioni quali ad esempio la bonifica di un tubo o di qualsiasi altro materiale contenente amianto friabile.

Nelle operazioni effettuate mediante questa tecnica, le tubazioni vengono suddivise in pezzi e avvolte (confinate) in appositi sacchi (glove-bag) in PE, dotati di maniche per permettere all’operatore dall’esterno di operare all’interno senza quindi essere a contatto con l’amianto direttamente, e di un sacco per l’accumulo del materiale

Le procedure che saranno utilizzate, sono le seguenti:

a) Prima di applicare il glove-bag, si introducono tutti gli attrezzi manuali necessari alla rimozione del materiale coibente, compreso lo spruzzatore per l’imbibizione del materiale da rimuovere;

b) Il glove-bag viene quindi sigillato in modo che sia a “tenuta stagna” attorno al tubo, in modo da evitare la dispersione di fibre nell’ambiente circostante;

c) Il tubo dell’aspiratore dotato in uscita di filtro P3 e la manichetta dello spruzzatore dell’incapsulante colorato, vengono collegati al glove-bag;

d) Attraverso i guanti dei glove-bag viene spruzzato l’incapsulante colorato sul materiale da rimuovere;

Facendo uso di appositi attrezzi il materiale contenente amianto viene depositato sul fondo del sacco. Il glove-bag viene chiuso ermeticamente con nastro adesivo, facendo in modo di strozzare e isolare il materiale presente nel fondo

e) Gli attrezzi utilizzati vengono isolati in una manica del glove-bag e il sacco deve quindi essere trattato internamente con l’apposito prodotto incapsulante e successivamente bonificati con lo stesso metodo utilizzato per i DPI.

Altro ………………………………………………………..………………………………….

Per questo tipo di operazione viene installata una distinta unità operativa:

1° locale per il lavaggio dei sacchi

2° locale per il secondo insaccamento

3° locale per il deposito sacchi e successivo allontanamento dall’area di lavoro

  - INCAPSULAMENTO:

Le operazioni di incapsulamento vengono eseguite mediante l’utilizzo di apparecchiatura a spruzzo “Airless” dei prodotti ricoprenti e penetranti previa:

□ verifica della aderenza del rivestimento (prodotti ricoprenti)

□ verifica della capacità di penetrazione e di adesione (prodotti penetranti)

□ aspirazione della superficie del rivestimento in amianto con aspiratori dotati di filtri assoluti

□ rimozione di tutti i frammenti pendenti dal rivestimento

□ Altro ……………………………………………………………..………………………….

  - USCITE DI SICUREZZA:

L’ambiente in cui si eseguono i lavori di rimozione dell’amianto sarà dotato di n°……. uscite di sicurezza al fine di consentire il facile esodo degli addetti ai lavori senza che venga compromesso l’isolamento dell’area di lavoro.

  - DECONTAMINAZIONE:

Il luogo di lavoro sarà dotato di una unità di decontaminazione come previsto nel D.M. 06.09.94. L’accesso avverrà secondo un percorso obbligato ed esclusivamente attraverso l’unità di decontaminazione del personale:

□ struttura interna isolata ed attrezzata;

□ container attrezzato;

□ Altro …………………………………………..…………………………………………….

  - SISTEMA AREAZIONE LUOGHI DI LAVORO:

Per i lavori di che trattasi verrà impiegato un sistema di areazione dei luoghi di lavoro all’esterno della zona di lavoro composto da n°……….. estrattori funzionanti per tutta la durata dei lavori aventi le seguenti caratteristiche:

portata ……………..…. N° ricambi aria/ora ………….. tipologia del prefiltro ……......……

tipologia del filtro ………………………….. doppio motore ………….……………………..

dispositivo di segnalazione intasamento filtri ……………….………. segnalatore acustico di

funzionamento …………………..….. altro …………………………………………………..

□ SI - estrattori di riserva

□ NO - estrattori di riserva

  - COLLAUDO DEL CONFINAMENTO:

Dopo aver allestito il cantiere e prima dell’inizio di qualsiasi operazione che comporti la rimozione dell’amianto, si provvederà al collaudo dei sistemi di sconfinamento mediante:

□ prova della tenuta fumogeni

□ collaudo della depressione

□ Altro ………………………………………….

  - RACCOLTA MATERIALE RIMOSSO:

Successivamente il materiale rimosso verrà subito raccolto in un primo sacco di PE con le seguenti caratteristiche:

□ resistenza non inferiore a quella del PE a densità di spessore 0.1 mm

□ capacità non superiore a 30 litri

□ chiusura con termosaldatura a doppio legaccio

□ etichettatura conforme a direttiva 87/48 CEE.

  - DECONTAMINAZIONE Big-Bag:

Il materiale dopo essere stato insaccato verrà collocato fuori dall’area di lavoro, senza trascinare il sacco (Big-Bag) per terra, attraverso:

□ l’unità di decontaminazione dei sacchi;

□ l’unità di decontaminazione del personale (al termine delle operazioni di rimozione);

Il materiale insaccato verrà comunque lavato ed inserito in un secondo sacco con etichettatura conforme alla direttiva 87/58 CEE.

19.10       DEPOSITO TEMPORANEO:

In attesa del prelievo dei sacchi da parte della ditta autorizzata, i rifiuti verranno depositati in un luogo recintato con divieto assoluto di accesso per gli estranei e la zona recintata sarà segnalata con apposita cartellonistica conforme alla normativa vigente. I Big-Bag saranno depositati:

□ in cassoni scarrabili chiusi;

□ a terra, al riparo dagli agenti atmosferici.

  - MONITORAGGIO AMBIENTALE:

Per la determinazione delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse nell’ambiente confinato, sarà adottata la tecnica analitica per la Microscopia Ottica a Contrasto di Fase (MOCF)

□ QUOTIDIANAMENTE: dal ……..…….. al ….….…….

□ nelle zone incontaminate in prossimità dello spogliatoio

□ all’uscita dell’unità di decontaminazione dei sacchi

□ nelle aree esterne in prossimità delle barriere di sconfinamento

□ presso le bocche di uscita degli estrattori

□ nell’area di lavoro durante le fasi di coibentazione

□ al termine dei lavori di pulizia finale

□ Altro ……………………….……………………….

□ PERIODICAMENTE: dal ……….….. al ....…….…...

dal ………....... al ...……..…..

dal …………... al ….…….….

□ nelle zone incontaminate in prossimità dello spogliatoio

□ all’uscita dell’unità di decontaminazione dei sacchi

□ nelle aree esterne in prossimità delle barriere di sconfinamento

□ presso le bocche di uscita degli estrattori

□ nell’area di lavoro durante le fasi di coibentazione

□ al termine dei lavori di pulizia finale

□ Altro ………………………………………..………

Se i risultati dei monitoraggi, noti in tempo reale o al massimo nelle 24 ore successive, effettuati all’esterno dell’area di lavoro mostrino una tendenza verso un aumento della concentrazione delle fibre aerodisperse, si procederà secondo quanto sancito nel capitolo 5, punto 11, D.M. 06.09.94.

19.12 DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE:

Ad ultimazione dei lavori si procederà alla decontaminazione del caniere di che trattasi mantenendo gli estrattori in funzione mediante:

□ pulizia ad umido dei teli in PE orizzontali e verticali

□ nebulizzazione dell’area di lavoro con prodotto incapsulante

□ rimozione ed insaccamento del primo strato di PE orizzontale e verticale

□ imballaggio, nei sacchi con nastri, del materiale di pulizia e altro materiale a perdere

□ i teli di PE posizionati sulle aperture, sui condotti di ventilazione, sugli stipiti e sui radiatori verranno lasciati in sede

□ le zone verranno lasciate pulite a vista

L’agibilità del sito sarà accertata mediante campionamento dell’aria non prima di 24 ore dalla fine dei lavori ma entro le 48 ore successive. Sarà concordato con lo SPISAL dell’ASP territorialmente competente, il sopralluogo per certificare la bonifica del sito e la restituzione dello stesso al committente.

19.13 PULIZIA DEGLI ATTREZZI E D.P.I.:

Gli attrezzi utilizzati e i D.P.I., non a perdere, saranno accuratamente puliti al fine di ogni turno di lavoro mediante aspirazione con aspiratore dotato di filtro assoluto e successivo lavaggio.

L’acqua proveniente dalle operazioni di pulizia, dall’unità di decontaminazione del personale e dall’unità di decontaminazione e uscita dei sacchi, verrà avviata allo scarico previa adeguata filtrazione con filtri P3 applicati direttamente alla tubazione di scarico.

  - REGISTRO DI CANTIERE:

In cantiere viene tenuto un registro nel quale verranno riportati i nominativi degli addetti quotidianamente. Saranno descritte le principali operazioni effettuate, nonché saranno annotate le sostituzioni dei filtri degli estrattori e dei D.P.I. relativi alle vie respiratorie. Sul registro saranno riportate le procedure adottate in caso di emergenza, del superamento della concentrazione delle fibre aerodisperse e tutto ciò inerente l’allontanamento dei rifiuti.

19.15 CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO:

I pacchi verranno confezionati al fine di rendere idonea la MMC, non superiori pertanto a circa un metro cubo, protetti sul fondo da materiale plastico e avvolti con polietilene di idoneo spessore.

□ Sacchi (Big-bag)

□ Teli di plastica

Sui singoli pacchi verranno applicate le etichette a norma del DPR 215/88. I D.P.I. usati verranno collocati in sacchi a tenuta che unitamente a quelli contenenti i pezzi e gli sfridi, verranno collocati in uno o più pacchi secondo la normativa vigente. I pacchi di materiale contenente amianto originato dalla rimozione, verranno stoccati in apposita zona preventivamente indicata e smaltiti a norma di legge.

20. Estremi identificativi delle ditte autorizzate al trasporto del R.C.A.

cat. 5 con il n° …………………………….… data di scadenza ………………………………….

N° delibera Regionale d’autorizzazione ……………………………………………………………

Scadenza …………………………………….

21. Estremi identificativi della ditte autorizzate allo stoccaggio provvisorio del R.C.A.

Ubicazione …………….…………………………………………………………………………………………

N° delibera Regionale d’autorizzazione …………………………………………………………….

Scadenza ……………………….……………

22. Estremi identificativi dello smaltitore del R.C.A.

Ubicazione ……………………………………………………………………………………………………….

N° delibera Regionale d’autorizzazione ………………..…………………………………………...

Scadenza …………………………………….

23. Dichiarazioni di disponibilità e di accettazione del rifiuto proveniente dal cantiere da parte delle ditte indicate nel piano come trasportatori, e smaltitori

Data e prot. n° ………………………………………………………………………….……………

…………………………………………….…………………………………………………………

24. Documentazione allegata:

□ se previsto indicare generalità ed indirizzo del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione;

□ se previsto indicare generalità ed indirizzo del Responsabile dei Lavori o del Responsabile del procedimento nel caso di lavori pubblici;

□ documentazione relativa agli adempimenti autorizzativi di competenza dell’Amministrazione comunale;

□ notifica preliminare, se prevista, (art. 99, del D.Lgs. 81/2008 e smi);

□ durata presunta dell’insieme dei lavori in uomini/giorno (compresi quelli delle opere provvisionali);

□ rilievi fotografici;

□ organigramma di cantiere con mansioni e relativi ambiti di responsabilità dei lavoratori addetti;

□ foglio di mappa e particella catastale del sito dove rimuovere l’amianto;

□ certificato a firma di Ingegnere/Architetto attestante l’idoneità delle strutture portanti alle quali devono essere assicurata la linea vita;

□ dichiarazione di conformità di cui all’art. 7, D.M. 37/2008, nonché la denuncia dell’impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 22 Ottobre 2001 n°462;

□ libretto d’uso e di manutenzione del gruppo elettrogeno tipo ………………….…………………

□ certificati di idoneità specifica alla mansione degli addetti ai lavori;

□ attestati di partecipazione ai corsi di formazione;

□ iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano bonifica amianto;

□ iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti in discarica;

□ autorizzazione della discarica in cui avverrà lo stoccaggio provvisorio ed il conferimento finale dei rifiuti;

□ schede tecniche dei prodotti imbibenti e incapsulanti;

□ schede tecniche dei DPI utilizzati;

□ altro ………………………………………………………………………………………………..

Documentazione non allegata ma a disposizione in cantiere per il personale ispettivo:

Poiché l’impianto elettrico sarà realizzato successivamente alla trasmissione del Piano di Lavoro:

□ Dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi dell’art. 7, D.M. 37/2008;

□ Denuncia dell’impianto di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 22 Ottobre 2001 n°462;

□ P.S.C. (se previsto);

□ Libretti e relativa Autorizzazione Ministeriale dei ponteggi utilizzati (art. 131, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

□ Libretto di istruzione relativo al ponte su ruote (tra battello);

□ Progetto del ponteggio metallico (art. 133, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

□ Pi.M.U.S. (art. 136, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

□ Libretto di manutenzione d’uso dell’apparecchio di sollevamento (tipo) …………………. (anno di costruzione) ………………………;

□ Verifiche periodiche dell’apparecchio di sollevamento (art.71, comma 11, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

□ D.U.V.R.I., se presenti interferenze, (art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

□ Poiché è presente il PSC, si ritiene adempiuto l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i. (art. 96, comma 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

La copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, controfirmata e datata in arrivo all’impianto prescelto per lo smaltimento, appena in nostro possesso verrà inviata all’ASP – U.O.C. – SPISAL - competente per territorio.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il presente piano di lavoro è stato redatto in collaborazione con il Medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Si resta in attesa di Nulla Osta per l’inizio dell’attività, in seguito al quale verrà comunicato a mezzo FAX la data di effettivo inizio dei lavori con preavviso di almeno 72 ore. Qualora tale data dovesse subire variazioni, verrà inviata una comunicazione riportante la nuova data di inizio lavori.

Data…..………………                                                                   TIMBRO E FIRMA del titolare

………..……………………….

Firma del CSE (se previsto)

……….…………………….

FIRMA dell’RSPP

….…………………………

FIRMA del MEDICO COMPETENTE

…………………………….

FIRMA dell’R.L.S o RLST

…………………………….

FIRMA dei LAVORATORI AUTONOMI (se presenti)

………………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 –

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti.

Responsabile del trattamento: SPISAL territorialmente competente.

Allegato 8

MODELLO UNIFICATO DELLO SCHEMA DI RELAZIONE DI CUI ALL’ART. 9, COMMI 1 e 3, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257, CONCERNENTE LE IMPRESE CHE UTILIZZANO AMIANTO NEI PROCESSI PRODUTTIVI O CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO O DI BONIFICA DELL’AMIANTO

Istruzioni per la compilazione

Note generali

L’unito schema costituisce il modello uniﬁcato di relazione annuale, che le imprese che detengono ovvero esplicano attività di smaltimento o di boniﬁca dell’amianto debbono inviare alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano o alle strutture territoriali da esse individuate.

E’facoltà delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano individuare le informazioni qui contenute che si considerano già assolte da altri ﬂussi informativi e che pertanto non devono essere allegate alla relazione di cui all’art. 9 legge 257/92.

Ai ﬁni di valutazioni a livello nazionale sarà cura delle Regioni e P.A. garantire il ﬂusso informativo dei dati oggetto della legge n. 257/92, art. 9 e previsti dalla scheda allegata.

Le imprese interessate debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all’obbligo di relazione.

Le imprese debbono rispondere ad ogni quesito posto, anche se in modo negativo, per consentire da parte dell’Ente Pubblico un puntuale controllo di qualità sugli elementi informativi comunicati.

Il modello si compone di quattro parti ed è corredato dalla presente nota riguardante le istruzioni operative per la compilazione di ciascuna di esse.

Le singole parti del modello riguardano rispettivamente le seguenti tematiche:

- lettera accompagnatoria la relazione

- scheda informativa

- scheda cantiere per matrice friabile

- elenco addetti impegnati negli interventi

Lettera accompagnatoria la relazione

Contiene i dati anagraﬁci e di residenza del dichiarante nonché la sua qualità rispetto all’impresa, tutti i dati identiﬁcativi e di reperibilità dell’impresa/e, se viene svolta attività di boniﬁca da amianto, i titoli necessari all’esercizio delle attività.

Deve essere compilata in ogni sua parte; le informazioni chieste che non possono essere soddisfatte perché eventualmente non presenti, devono comunque riportare la dicitura “non disponibile” o similare.

Nel caso una impresa abbia attività con presenza di amianto in più localizzazioni ed una di esse provvedesse in autonomia alla presentazione della relazione annuale, dovrà essere compilato puntualmente il riquadro posto nella prima parte della lettera con l’indicazione dell’indirizzo della sede che notiﬁca e della persona responsabile della sede in questione.

Nella seconda parte della lettera viene formalmente chiesto se analoga relazione è stata prodotta in altre Regioni e quali esse siano state.

La lettera si completa con l’indicazione della data e la sottoscrizione che attesta la veridicità dei dati presenti in essa e di quelli a seguire.

La richiesta ha motivo di essere per poter raccordare tra loro i dati riferiti alla quantità e tipologia di matrice amiantizia sulla quale si è intervenuti e quelli riguardanti l’esposizione dei lavoratori coinvolti nei processi di boniﬁca.

Scheda informativa

La scheda informativa si compone di diverse sezioni contraddistinte ciascuna da un numero progressivo che individua il tema oggetto del medesimo.

Anche in questo caso tutte le risposte devono essere fornite anche se negative in modo da poter avere certezza che tutti gli elementi oggetto di indagine sono stati presi in considerazione.

Come indicato nella Legge 257/92 sono tenute a produrre la relazione annuale sia le imprese che detengono e hanno in uso matrici contenenti amianto installate in propri ediﬁci e di impianti, sia imprese che attuano azioni di boniﬁca da amianto nel rispetto dei contenuti normativi che prevedono l’iscrizione alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali ed il possesso, da parte degli operatori, di idonea abilitazione formativa.

Punto 1 – Dati di riferimento

Deve essere indicato l’anno di riferimento dell’attività segnalata e la Regione o Provincia Autonoma o struttura territoriale individuata destinataria dell’informazione.

Analogamente con quanto indicato nella lettera che accompagna la relazione, deve essere barrata la casella di interesse riguardante l’eventuale presentazione in altre Regioni (da indicare nell’apposita riga) di analoga relazione.

Punto 2 – Attività svolta

Devono essere barrate le tipologie di attività che sono state oggetto degli interventi; essendo possibile che le attività siano state molteplici, possono essere barrate più attività anche contemporaneamente.

Qualora l’attività non rientri tra quelle indicate, occorre barrare la voce ”altro” ed esplicitare il tipo di intervento nell’apposito spazio riquadrato.

Deve altresì essere indicato sul territorio di quale ASL della Regione sono state svolte le azioni di boniﬁca; ciò deve avvenire barrando la casella ed indicando a ﬁanco quale sia o siano la ASL o le ASL a cui ci si riferisce (si ricorda che ad ogni singola ASL indicata dovrà essere inviata copia della relazione annuale per quanto di sua rispettiva competenza).

Per omogeneità di comprensione e facilità di interpretazione si riportano di seguito le deﬁnizioni riferite ad ogni singola voce di attività:

• Rimozione: smantellamento di materiale compatto o friabile quale cemento-amianto, materiali da attrito, vinil-amianto, ecc.

• Trasporto: trasferimento con idoneo mezzo in classe 5 di materiali contenenti amianto

• Smaltimento: attività di conferimento ﬁnale in discarica

• Stoccaggio: attività di raccolta temporanea e limitata in area dedicata autorizzata dalle Province

• Detenzione: possesso (diretto o indiretto) di materiale in opera non rimosso sul quale deve essere esercitata la sorveglianza

• Trattamento: restanti azioni di boniﬁca e conservazione quali conﬁnamento, incapsulamento, sovracopertura.

Punto 3 – Numero degli interventi compiuti

In relazione agli obiettivi preﬁssati di conoscenza dei quantitativi riferiti alla presenza di amianto e dell’esposizione dei lavoratori, devono essere indicati il numero degli interventi svolti sul territorio della Regione alla quale viene inviata la relazione e quelli che complessivamente l’impresa ha svolto sull’intero territorio nazionale comprendendo in esso anche la Regione di riferimento.

Ovviamente il dato riferito alle azioni a livello nazionale dovrà essere indicato solamente dalle imprese che attuano interventi anche in territori diversi da quelli della Regione destinataria della relazione; le imprese che non hanno svolto interventi fuori Regione, debbono comunque barrare la casella.

Punto 4 – Numero di interventi di rimozione

Il dato deve essere riferito, anche in questo caso, agli interventi effettuati sul territorio della Regione che riceve la relazione ed al totale degli interventi eseguiti sull’intero territorio nazionale compresa ovviamente la Regione in questione.

I due dati debbono poi essere disaggregati ciascuno in ragione della matrice sulla quale si è intervenuti e sul numero degli interventi compiuti; essendo possibile che le attività siano state svolte su entrambe le tipologie di matrice, è possibile che entrambe vengano barrate contemporaneamente.

È stato previsto che i dati forniti possano essere integrati da eventuali annotazioni che, qualora ritenuto, meglio chiariscano il dato numerico fornito.

Per i cantieri nei quali sono stati eseguiti interventi su matrici friabili si precisa che dovranno essere compilate singole schede riferite ad ogni cantiere (vedi voce speciﬁca “scheda cantiere per matrice friabile”).

Punto 5 – Rimozione di amianto in matrice friabile

In questo spazio sono da indicare le quantità totali di matrice friabile rispettivamente rimosse, trasportate e smaltite.

L’impresa che non ha trattato questa tipologia di matrice dovrà barrare le rispettive caselle che sono destinate a contenere i quantitativi numerici della matrice espressi in chilogrammi.

Come già esposto in precedenza, il dato indicato deve essere riferito agli interventi effettuati sul territorio della Regione che riceve la relazione ed al totale degli interventi eseguiti sull’intero territorio nazionale compresa, si ricorda ancora una volta, la Regione in questione.

Per omogeneità di comprensione e facilità di interpretazione, anche in questa circostanza si riportano di seguito le deﬁnizioni riferite ad ogni singola voce presa in considerazione:

• Quantità totale rimosso: entità di matrice rimossa nell’arco dell’intero anno espressa in kg

• Quantità totale trasportato: entità di matrice trasportata verso una attività di stoccaggio o smaltimento espressa in kg; nel caso in cui l’impresa che effettua la rimozione non effettua il trasporto, la casella dovrà essere barrata

• Quantità totale smaltito: entità di matrice conferita a discarica o ad impianto di stoccaggio, complessivamente espressa in kg; nel caso in cui l’impresa che effettua la rimozione non smaltisce direttamente il riﬁuto d’amianto prodotto, la casella dovrà essere barrata.

Punto 6 – Rimozione di amianto in matrice compatta

In questo spazio sono da indicare le quantità totali di matrice compatta rispettivamente rimosse, trasportate e smaltite.

L’impresa che ha trattato questa tipologia di matrice dovrà barrare le caselle che non sono di interesse perché riguardanti attività non svolte direttamente.

I quantitativi numerici della matrice devono essere espressi in chilogrammi.

Come già espresso in precedenza, il dato indicato deve essere riferito agli interventi effettuati sul territorio della Regione che riceve la relazione ed al totale degli interventi eseguiti sull’intero territorio nazionale compresa ovviamente la Regione in questione.

Per omogeneità di comprensione e facilità di interpretazione, come fatto per la matrice friabile, si riportano di seguito le deﬁnizioni riferite ad ogni singola voce presa in considerazione:

• Quantità totale rimosso: entità di matrice rimossa nell’arco dell’intero anno espressa in kg

• Quantità totale trasportato: entità di matrice trasportata verso una attività di stoccaggio o smaltimento espressa in kg; nel caso in cui l’impresa che effettua la rimozione non effettua il trasporto, la casella dovrà essere barrata.

• Quantità totale smaltito: entità di matrice conferita a discarica o ad impianto di stoccaggio, complessivamente espressa in kg; nel caso in cui l’impresa che effettua la rimozione non smaltisce direttamente il riﬁuto d’amianto prodotto, la casella dovrà essere barrata.

Punto 7 – Procedimenti attuati per la rimozione di matrice compatta

In questo spazio devono essere riportati in modo chiaro ed esauriente, ancorchè in modo discorsivo, quali sono stati i procedimenti utilizzati per gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice compatta che sono stati attuati durante le azioni di bonifica condotte dall’impresa.

Punto 8 – Protezione dei lavoratori e dell’ambiente

In questo spazio devono essere riportate le misure attuate per il contenimento del rischio e quindi garantire la salute e la sicurezza degli operatori durante le operazioni di rimozione di materiali contenenti amianto in matrici compatte e le misure attuate per evitare inquinamenti di carattere ambientale.

Punto 9 – Localizzazione delle rimozioni di matrice compatta

Questo punto della relazione è dedicato all’elencazione degli indirizzi presso i quali sono stati attivati i cantieri di boniﬁca da parte dell’impresa che ha attuato l’intervento ed è stata effettuata la rimozione, totale o parziale, della presenza di amianto in matrice compatta.

L’indirizzo dovrà essere completo e chiaramente identiﬁcabile e dovrà comprendere: via, numero civico, CAP, Città, Provincia. Altro dato chiesto per ciascuno dei cantieri indicati è la quantità di materiale rimosso e quindi di riﬁuto prodotto; nel caso non si conosca la quantità esatta di amianto, si dovrà riportare una stima quanto più attendibile possibile.

Punto 10 – Impresa che detiene amianto

In questa sezione deve essere indicata l’eventuale detenzione di apparecchi, strutture, impianti o dispositivi e quant’altro di similare contenente amianto in matrice friabile ovvero amianto in matrice compatta.

La stima del materiale complessivamente detenuto, distinto per tipologia di matrice, può essere fatta indifferentemente in kg o in m2; nel caso però fosse necessario utilizzare entrambe le unità di misura, è indispensabile fare in modo che le stime effettuate o i valori attribuiti, non si sovrappongano; ne consegue la considerazione che quanto viene stimato o indicato per unità di misura kg, non sia conteggiato nella stima o nell’indicazione dell’unità di misura m2 (e viceversa).

Dovrà inoltre essere chiarito se è presente ed attuato un programma di controllo e manutenzione sull’intera presenza di manufatti contenenti amianto ed indicato il nominativo del Responsabile per la gestione di detta presenza in ediﬁci e/o impianti, ciò ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994, punto 4a).

Punto 4-3 – Quantità Scheda cantiere per matrice friabile

Questa scheda deve essere compilata obbligatoriamente per ogni intervento che ha comportato la rimozione di amianto in matrice friabile. Anche in questo caso l’impresa dovrà essere individuabile attraverso la compilazione integrale delle varie parti della scheda; le richieste che dovessero rimanere inevase per mancanza di dato da parte dell’impresa, dovranno essere barrate. Inoltre per ognuno degli interventi in presenza di matrice friabile svolto, dovrà essere redatta una scheda (ad esempio: nel caso in cui vengano effettuate 6 rimozioni indipendenti di amianto friabile, presso committenti differenti o localizzate in differenti siti, è necessario presentare una scheda per ognuno di essi).

Punto 4-1 – Localizzazione intervento

In questa sezione della scheda devono essere riportati i dati del Committente, cioè nome, cognome e ruolo posseduto (proprietario, amministratore, ecc.) di chi ha chiesto l’esecuzione dell’intervento. Deve altresì essere indicato l’indirizzo e l’identiﬁcativo del luogo dove è stata effettuata la rimozione.

Punto 4-2 – Tipologia di matrice con amianto rimosso

La tipologia espressa prevede la possibilità che la matrice amiantizia sia monoﬁbra o viceversa sia la risultanza di una miscelazione di ﬁbre.

Se la tipologia rilevata è del tipo monoﬁbra, questa si dovrà indicare barrando la casella di interesse tra le tipologie di minerale indicate nella parte sinistra della scheda; se la tipologia rilevata è invece miscelata, dovranno essere barrate le caselle che corrispondono alle ﬁbre individuate nella miscela (parte destra della scheda).

Entrambe le colonne sono provviste di una voce “altro” che permette di aggiungere, qualora ve ne fosse la necessità, altre tipologie di minerale.

Deve essere indicata la quantità di amianto in matrice friabile rimossa nell’intervento in questione.

Punto 4-4 – Classiﬁcazione del riﬁuto contenente amianto

In questa parte deve essere indicato il codice CER con il quale è stato smaltito il riﬁuto nonchè la tipologia dello stesso (pannello, guarnizione, tessuto, ecc.).

Punto 4-5 – Certiﬁcazioni ﬁnali

Occorre indicare se è stata rilasciata, a seguito degli interventi di boniﬁca per rimozione della matrice friabile, certiﬁcazione di restituibilità ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 punto 5, a seguito dei dovuti accertamenti analitici.

Punto 4-6 – Procedimenti di rimozione attuati

In questo spazio devono essere riportati in modo chiaro ed esauriente, ancorché in modo discorsivo, quali sono stati i procedimenti utilizzati per gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto in matrice friabile che sono stati attuati durante le azioni di boniﬁca condotte dall’impresa.

Punto 4-7 – Protezione dei lavoratori e dell’ambiente

In questo spazio devono essere riportate le misure attuate per il contenimento del rischio e quindi garantire la salute e la sicurezza degli operatori durante le operazioni di rimozione di materiali contenenti amianto in matrici friabili e le misure attuate per evitare inquinamenti di carattere ambientale.

Punto 4-8 – Certiﬁcato di smaltimento

Occorre barrare la casella corrispondente all’avvenuta consegna del certiﬁcato di smaltimento riﬁuto contenente amianto, compilato in ogni sua parte compresa l’ultima che attesta la ricezione del materiale da parte dello stoccaggio di raccolta o della discarica di conferimento.

Elenco addetti impegnati negli interventi

In questa scheda devono essere inseriti i lavoratori che hanno lavorato e/o prestato servizio per le aziende che presentano la relazione ex art. 9 Legge 257/92; si fa presente che l’impresa è obbligatoriamente tenuta ad indicare il proprio identiﬁcativo e la propria ragione sociale nell’intestazione.

Per ogni lavoratore dovranno essere inseriti i dati anagraﬁci (cognome e nome, data e luogo di nascita - per i nati all’estero solo l’indicazione dello Stato -, codice ﬁscale rilevato da un documento ufﬁciale, comune di residenza), la mansione nonché il numero totale di ore lavorate per anno di riferimento, indicando l’eventuale numero di iscrizione al Registro degli Esposti qualora il singolo lavoratore sia stato inserito nel medesimo. Per quanto attiene alle possibili mansioni esse sono indicate in calce alla tabella; qualora il lavoratore abbia assolto a più mansioni utilizzare più righe (una per ognuna delle mansioni svolte); in questo caso anche il numero di ore deve essere attribuito in modo distinto per singola mansione.

Qualora, tra le mansioni indicate, non ve ne fosse alcuna da potersi ricondurre al lavoro svolto, dovrà essere indicata quella maggiormente similare all’attività svolta. Si richiama l’attenzione dei titolari di imprese sui contenuti dei commi 1 e 3 dell’art. 249 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Valutazione del Rischio” evidenziando il fatto che detta valutazione dovrà in particolare riguardare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto.

Alla Regione ________________________________________________

Direzione / Settore ____________________________________________

Via ________________________________________________________

CAP ________ Città___________________________________________

Alla ASP____________________________________________________

SPISAL____________________________________________________

Via ________________________________________________________

CAP _________ Città _________________________________________

Oggetto: Relazione annuale utilizzo diretto o indiretto di amianto (art. 9 L. 27.3.1992 n. 257)

Il sottoscritto (nome, cognome) ..........................................................................................................

nato a ....................................................................... (.............) il .......................................................

residente in via ......................................................................................................... n°......................

CAP ............................. Comune ..................................................................................... (...............)

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta ....................................................................

con sede legale in via ............................................................................................... n°......................

Comune ............................................................. CAP ...................... Prov ........................................

Tel ..................................................................... Telefax....................................................................

e-mail ................................................................ sito web ...................................................................

Partita IVA n°.................................................... Codice fiscale .........................................................

Iscrizione C.C.I.A.A. n°.......................................................................................................................

Numero iscrizione Albo Gestori Ambientali ..................................... classe .....................................

CODICE ISTAT[ATECO 91] della attività n°....................................................................................

CODICE ISTAT [ATECO 2001] della attività n°...............................................................................

Sede di lavoro operativa:.....................................................................................................................

Responsabile della sede operativa:......................................................................................................

La relazione sull’attività svolta nell’anno ............................ relativamente all’uso diretto ed indiretto di amianto così come previsto dall’art. 9 della legge 27.3.1992 n.257

Ha presentato analoga relazione in altre Regioni: SI NO

Quali:...................................................................................................................................................

Luogo e data

ILTITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)

SCHEDA INFORMATIVA

1] Dati di riferimento

Anno di attività:				__________________

Regione destinataria dell’informazione		__________________

Presentazione di analoga informativa in altre regioni		SI □		NO □

se SI quali: _____________________________________

2] Attività svolta nella Regione destinataria dell’informazione

(é possibile barrare più attività)

Rimozione	[]

Trasporto	[]

Smaltimento	[]

Stoccaggio	[]

Detenzione	[]

Trattamento	[]

Altro (specificare)	[]

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2.1] Attività svolta nel territorio di competenza delle seguenti ASP

[]ASL___________________

[]ASL___________________

3] Numero di interventi complessivi effettuati nell’anno di riferimento

nella Regione destinataria dell’informazione:	_____________

sull’intero territorio nazionale:			_____________

4] Numero di interventi di rimozione effettuati nell’anno di riferimento (per i cantieri con matrice friabile si veda la scheda di dettaglio)

(é possibile barrare entrambe le matrici)

nella Regione destinataria dell’informazione:

Compatto		[	]	Numero interventi	[	]

Friabile		[	]	Numero interventi	[	]

sull’intero territorio nazionale:

Compatto		[	]	Numero interventi	[	]

Friabile		[	]	Numero interventi	[	]

(eventuali annotazioni)___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5] Numero di interventi di rimozione effettuati nell’anno di riferimento in presenza di matrice friabile

nella Regione destinataria dell’informazione:

Quantità totale rimosso						____________	kg

Quantità totale trasportato						____________	kg

Quantità totale smaltito						____________	kg

sull’intero territorio nazionale:

Quantità totale rimosso						____________	kg

Quantità totale trasportato						____________	kg

Quantità totale smaltito						____________	kg

6] Numero di interventi di rimozione effettuati nell’anno di riferimento in presenza di matrice compatta

nella Regione destinataria dell’informazione:

Quantità totale rimosso						____________	kg

Quantità totale trasportato						____________	kg

Quantità totale smaltito						____________	kg

sull’intero territorio nazionale:

Quantità totale rimosso						____________	kg

Quantità totale trasportato						____________	kg

Quantità totale smaltito						____________	kg

7] Procedimenti di rimozione attuati su Amianto in matrice Compatta

(Inserire i procedimenti adottati per la rimozione dell’amianto in matrice compatta)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8]Misure per la protezione di lavoratori e ambiente durante gli interventi su Amianto in matrice Compatta

(inserire le misure adottate per la protezione dell’ambiente e dei lavoratori in relazione all’uso diretto ed indiretto di amianto compatto)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9] Lista dei luoghi nei quali è stato rimosso amianto compatto

N	Indirizzo

Quantità Rimossa [stima kg]

N	Indirizzo

Quantità Rimossa [stima kg]

N	Indirizzo

Quantità Rimossa [stima kg]

N	Indirizzo

Quantità Rimossa [stima kg]

N	Indirizzo

Quantità Rimossa [stima kg]

N	Indirizzo

Quantità Rimossa [stima kg]

10] Detenzione

a) matrice friabile

Quantità in opera [stima kg]				____________	kg

Quantità in opera [stima m2]				____________	m2

b) matrice compatta

Quantità in opera [stima kg]				____________	kg

Quantità in opera [stima m2]				____________	m2

Presenza di un programma di manutenzione		[	] SI		[	] NO

Nominativo di Riferimento per l’amianto dell’azienda1, 2	________________________________

1Secondo D.M. 6 Settembre 1994 punto 4a

2Secondo D.M.6 Ottobre 1995

SCHEDA SINGOLO CANTIERE (PER MATRICE FRIABILE)

4-1] Estremi relativi all’intervento di rimozione

Committente per il quale si è effettuato l’intervento:

_____________________________________________________________________________

Luogo/Indirizzo presso il quale è stato effettuato l’intervento

Via e numero	____________________________________________________

Comune	____________________________________________________

Provincia	____________________________________________________

4-2] Matrice di amianto rimosso

TIPOLOGIA

MONOTIPO						MISCELE

Crocidolite	[]						Crocidolite	[]

Crisotilo	[]						Crisotilo	[]

Amosite	[]						Amosite	[]

Altro		[]						Altro		[]

Specificare se si è indicato “altro”			Specificare se si è indicato “altro”

____________________________________

4-3] Quantità

Quantità totale:				_______________	kg

4-4] Rifiuti

Codice CER Rifiuti Smaltiti: [indicare I codici CER]		________________________________

Tipologia dei materiali contenenti amianto: [indicare la tipologia]

4-5] Certificazioni secondo D.M. 6 Settembre 1994 punto 5

E’ stata fatta la certificazione di restituibilità

Si	[ ]

No	[ ]

4-6] Procedimenti di rimozione attuati

(descrivere i procedimenti di rimozione attuati nel caso in cui presentino delle differenze con quelli descritti nella scheda informativa al punto 7)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4-7] Misure per la protezione dei lavoratori e dell’ambiente

(descrivere le misure per la protezione dei lavoratori e dell’ambiente adottate nel caso in cui presentino delle differenze con quelle descritte nella scheda informativa al punto 8)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4-8] Certificato di avvenuto smaltimento: consegnato

Si	[ ]

No	[ ]

Assessorato della Salute della Regione Calabria

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Settore LEA, Ufficio Igiene Pubblica e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA PROTEZIONE

DAI RISCHI CONNESSI

ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

APPENDICE NORMATIVA

Legge 27 marzo 1992 n. 257.

Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufﬁciale” n. 87 del 13 aprile 1992 - Serie generale –(aggiornata con le modifiche apportate dalla legge 24 aprile 1998, n. 128,

dalla legge 9 dicembre1998, n. 426, dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 e

dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510)

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità [ nota 1 ]

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

Art. 3 - Valori limite [ nota 2 ]

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:

«a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo».

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato

Capo II - Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione

Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto Superiore di Sanità;

g) un esperto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Art. 5 - Compiti della commissione

1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:

a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;

b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;

c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;

d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle Università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6 - Norme di attuazione

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche sulla base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 7 - Conferenza nazionale

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.

Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute

Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.

Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.

2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.

5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma.

Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).

6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

Capo IV - Misure di sostegno per i lavoratori

Art.13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato [ nota 3 ]

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni, se donne, anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se posteriore.

L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni, se donne.

10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati» e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento «Interventi in aree di crisi occupazionale».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Capo V - Sostegno alle imprese

Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva

1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto».

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.

7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.

8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

Capo VI - Sanzioni

Art. 15 - Sanzioni

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

Capo VII - Disposizioni finanziarie

Art. 16 - Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto».

2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto».

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 2)

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

Nota 1) L'articolo 1 è stato così modificato: prima dal comma 1 dell'art. 16 della legge 24 aprile 1998, n. 128; successivamente dal comma 29 dell'art. 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Nota 2) L'articolo 3 è stato così sostituito dal comma 2 dell'art. 16 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Nota 3) L'articolo 13 è stato così modificato: prima dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 1993, n. 271; successivamente è stato modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modifiche dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Decreto ministeriale 6 settembre 1994.

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, Comma 3, e dell’art. 12, Comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

Premessa

La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a ﬁbre aerodisperse.

Sono pertanto esclusi da tale normativa gli ediﬁci industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell’amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l’eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di riﬁuti.

Il documento contiene normative e metodologie tecniche riguardanti:

  - l’ispezione delle strutture edilizie, il campionamento e l’analisi dei materiali sospetti per l’identiﬁcazione dei materiali contenenti amianto;

  - il processo diagnostico per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l’eliminazione del rischio stesso;

  - il controllo dei materiali contenenti amianto e le procedure per le attività di custodia e manutenzione in strutture edilizie contenenti materiali di amianto;

  - le misure di sicurezza per gli interventi di boniﬁca;

  - le metodologie tecniche per il campionamento e l’analisi delle ﬁbre aerodisperse.

In allegato al documento sono riportate alcune tecniche analitiche di riferimento per la determinazione della concentrazione ponderale di amianto in campioni massivi e per la determinazione della concentrazione di ﬁbre di amianto aerodisperse in ambienti di vita (ambienti indoor).

Tali allegati vanno intesi come indicativi ed eventuali altre tecniche in grado di fornire prestazioni equivalenti in termini di rivelabilità ed accuratezza possono essere utilizzate a meno che nel testo del documento non sia esplicitamente prescritta l’adozione di una speciﬁca metodica.

1 - Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

1a) Classiﬁcazione dei materiali contenenti amianto Ai ﬁni pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli ediﬁci possono essere divisi in tre grandi categorie:

1. materiali che rivestono superﬁci applicati a spruzzo o a cazzuola;

2. rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

3. una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sottoforma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’eventualità che siano rilasciate ﬁbre aerodisperse nell’ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali: si deﬁniscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare ﬁbre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d’aria, inﬁltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell’ediﬁcio, se sono collocati in aree accessibili.

In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classiﬁcati come:

Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;

Compatti:materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

Nella tabella 1 sono schematicamente indicati i principali materiali che possono essere presenti negli ediﬁci, con le loro caratteristiche di contenuto in amianto e di friabilità.

I ricoprimenti a spruzzo (ﬂoccati) sono generalmente materiali friabili mentre i rivestimenti di tubazioni e i materiali in cemento amianto sono materiali in origine poco o niente friabili, lo possono tuttavia diventare a seguito del degrado subìto a causa di fattori ambientali.

1b) Campionamento ed analisi dei materiali

Una volta individuati le strutture edilizie su cui intervenire, sarà opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, articolare un ﬁnalizzato programma di ispezione, che si può così riassumere:

- Ricerca e veriﬁca della documentazione tecnica disponibile sull’ediﬁcio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l’impresa edile appaltatrice.

- Ispezione diretta dei materiali per identiﬁcare quelli friabili e potenzialmente contenenti ﬁbre di amianto.

- Veriﬁca dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di ﬁbre nell’ambiente.

- Campionamento dei materiali friabili sospetti, e invio presso un centro attrezzato, per la conferma analitica della presenza e del contenuto di amianto.

- Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto.

- Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato5), da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell’ediﬁcio.

Il personale incaricato dell’ispezione e del campionamento dovrà procedere come segue:

- Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili.

- Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche.

- Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di conﬁnamento.

- Valutare la friabilità dei materiali.

- Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione di materiali contenenti amianto.

- Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire una sufﬁciente rappresentatività dei campioni, evitando l’esposizione dell’operatore e la contaminazione dell’ambiente.

I materiali da campionare vanno selezionati in modo prioritario fra quelli che presentano:

- Friabilità e cattivo stato di conservazione.

- Facile accesso o mancanza di rivestimenti e di mezzi di conﬁnamento.

- Suscettibilità di facile danneggiamento e conseguente possibilità di rilascio di ﬁbre nell’ambiente.

- Possibilità di frequenti manomissioni.

- Frequenti interventi di manutenzione.

In ogni caso, si dovrà procedere al campionamento evitando interventi che potrebbero tradursi in una contaminazione degli ambienti circostanti; si dovrà procedere al campionamento con la massima cautela, avendo cura di far sigillare immediatamente e adeguatamente il punto in cui si è effettuato il campionamento, impiegando, ad esempio, una vernice spray.

Le modalità operative del campionamento possono essere schematicamente riassunte come segue:

- Acquisizione di documentazione fotograﬁca a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l’ubicazione rispetto all’ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione.

- Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti da non riutilizzare.

- Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di ﬁbre nell’ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo, quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie, ecc. Evitare, quindi trapani, frese, scalpelli grossolani, lime, raspe, frullini, e simili. Per i campionamenti in profondità è consigliabile l’uso di carotatori in acciaio, o preferibilmente, se disponibili, di carotatori trasparenti in vetro o acrilico, ambedue a tenuta stagna.

- Prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia sufﬁcientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni signiﬁcative dello stato del materiale insito. I materiali contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei. Materiali tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto-cemento, le pannellature isolanti per pareti o sofﬁtti, i manufatti tessili. I materiali friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui occorre prelevare i campioni con l’ausilio del carotatore. Gli isolamenti di tubi e caldaie sono spesso eterogenei, e quindi necessitano di prelievo tramite carotatura. Per i materiali omogenei sono per solito sufﬁcienti uno o due campioni rappresentavi di circa 5 cmq (o circa10 gr). Per i materiali eterogenei è consigliabile prelevare da due a tre campioni ogni 100 mq. circa, avendo cura di campionare anche nei punti che appaiono di diversa colorazione superﬁciale rispetto al complesso della superﬁcie. Ulteriori campioni devono essere prelevati laddove siano state effettuate nel tempo delle riparazioni.

- Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile.

- Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore.

- Riparare con adeguati sigillanti il punto di prelievo e pulire accuratamente con panni umidi eventuali residui sottostanti.

- Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione.

- Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotograﬁca al Centro incaricato delle analisi.

Se dall’analisi eseguita si rivela la presenza di amianto si procede alla valutazione del rischio.

Tabella 1

Principali tipi di materiali contenenti amianto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle ﬁbre

| Tipo di materiale | Note | Friabilità |
| --- | --- | --- |
| Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti | Fino all’85% circa di amianto Spesso anﬁboli (amosite, crocidolite) prevalentemente amosite spruzzata su strutture portanti di acciaio o su altre superﬁci come isolanti termo-acustico | Elevata |
| Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie | Per rivestimenti di tubazioni tutti i tipi di amianto, talvolta in miscela al 6-10% con silicati di calcio. In tele, feltri, imbottiture in genere al 100 | Elevato potenziale di rilascio di ﬁbre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto |
| Funi, corde, tessuti | In passato sono stati usati tutti i tipi di amianto. In seguito solo crisotilo al 100% | Possibilità di rilascio di ﬁbre quando grandi quantità di materiali vengono immagazzinati |
| Cartoni, carte e prodotti affini | Generalmente solo crisotilo al 100% | Sciolti e maneggiati, carte e cartoni, non avendo una struttura molto compatta, sono soggetti a facili abrasioni e ad usura |
| Prodotti in amianto cemento | Attualmente il 10-15% di amianto in genere crisotilo. Crocidolite e amosite si ritrovano in alcuni tipi di tubi e di lastre | Possono rilasciare fibre se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati |
| Prodotti bituminosi, mattonelle di vinile con intercapedini di carta di amianto, mattonelle e pavimenti vinilici, PVC e plastiche rinforzate ricoprimenti e vernici, mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto | Dallo 0,5 al 2% per mastici, sigillanti, adesivi, al 10-25% per pavimenti e mattonelle vinilici | Improbabile rilascio di fibre durante l'uso normale. Possibilità di rilascio di fibre se tagliati, abrasi o perforati |

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri:

- l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;

- la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).

Il monitoraggio ambientale, tuttavia, non può rappresentare da solo un criterio adatto per valutare il rilascio, in quanto consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presente nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. In particolare, in caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci di elevata entità, che tuttavia, sono occasionali e di breve durata e che quindi non vengono rilevati in occasione del campionamento. In fase di ispezione visiva dell'installazione, devono essere invece attentamente valutati:

- - il tipo e le condizioni dei materiali;

- - i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

- - i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata in Allegato 5, separatamente per ciascuna area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto. I fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.

In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni (tabella 2):

2a) Materiali integri non suscettibili di danneggiamento

Sono situazioni nelle quali non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio:

- materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento;

- materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti;

- materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto);

- non esposizione degli occupanti in quanto l'amianto si trova in aree non occupate dell'edificio.

In questi casi non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto, secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4.

2b) Materiali integri suscettibili di danneggiamento

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio:

  - materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti;

  - materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi;

  - materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d'aria, ecc.).

In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.

2c) Materiali danneggiati

Sono situazioni nelle quali esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio:

  - materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell'edificio, che si presentino:

  - danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;

  - deteriorati per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo;

  - materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione.

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente.

I provvedimenti possibili possono essere:

  - restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento (modifica del sistema di ventilazione in presenza di correnti d'aria che erodono il rivestimento, riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di vibrazioni, interventi atti ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti). È applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata). È il provvedimento di elezione per rivestimenti di tubi e caldaie o per materiali poco friabili di tipo cementizio, che presentino danni circoscritti. Nel caso di materiali friabili è applicabile se la superficie integra presenta sufficiente coesione da non determinare un rilascio spontaneo di fibre;

  - intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edificio o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre.

Quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria anche una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aerodisperse. Le tecniche impiegate sono la MOCF e la SEM (per la metodologia vedi Allegato 2). Va ricordato che nel caso della MOCF tutto il materiale fibroso viene considerato mentre, nel caso della SEM, è possibile individuare soltanto le fibre di amianto. Per questo motivo si ritiene che valori superiori a 20 ff/l valutati in MOCF o superiori a 2 ff/l in SEM ottenuti come valori medi su almeno tre campionamenti, possono essere indicativi di una situazione di inquinamento in atto.

Si tenga comunque presente che una valutazione dell'effettiva presenza di fibre di amianto nell'ambiente è possibile solo mediante una metodologia che permetta il riconoscimento della tipologia minerale delle fibre (tecnica della dispersione cromatica, Allegato 3, o microscopia elettronica analitica, Allegato 2).

3. METODI DI BONIFICA.

I metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

3a) Rimozione dei materiali di amianto

È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti. È la procedura che comporta i costi più elevati ed i più lunghi tempi di realizzazione. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.

3b) Incapsulamento

Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell'intervento risultano più contenuti. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il rischio per i lavoratori addetti e per l'inquinamento dell'ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. È il trattamento di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermeabilizzante del trattamento. Inoltre, l'incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto.

3c) Confinamento

Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo è contenuto, se l'intervento non comporta lo spostamento dell'impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

3d) Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica

A scopo orientativo possono essere formulate le seguenti indicazioni:

i) un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto;

ii) materiali accessibili, soprattutto se facilmente danneggiabili, devono essere protetti da un idoneo confinamento;

iii) prima di scegliere un intervento di incapsulaggio deve essere attentamente valutata l'idoneità del materiale di amianto a sopportare il peso dell'incapsulante.

In particolare trattamenti incapsulanti non sono indicati:

  - - nel caso di materiali molto friabili o che presentano scarsa coesione interna o adesione al substrato, in quanto l'incapsulante aumenta il peso strutturale aggravando la tendenza del materiale a delaminarsi o a staccarsi dal substrato;

  - - nel caso di materiali friabili di spessore elevato (maggiore di 2 cm), nei quali il trattamento non penetra molto in profondità e non riesce quindi a restituire l'adesione al supporto sottostante.

Per contro l'aumento di peso può facilitare il distacco dell'amianto:

  - - nel caso di infiltrazioni di acqua: il trattamento impermeabilizza il materiale così che si possono formare internamente raccolte di acqua che appesantiscono il rivestimento e ne disciolgono i leganti, determinando il distacco;

  - - nel caso di materiali facilmente accessibili, in quanto il trattamento forma una pellicola di protezione scarsamente resistente agli urti. Non dovrebbe essere mai effettuato su superfici che non siano almeno a 3 metri di altezza, in aree soggette a frequenti interventi di manutenzione o su superfici, a qualsiasi altezza, che possano essere danneggiate da attrezzi (es. soffitti delle palestre);

  - - nel caso di installazioni soggette a vibrazioni (aeroporti, locali con macchinari pesanti, ecc.): le vibrazioni determinano rilascio di fibre anche se il materiale è stato incapsulato;

iv) tutti i metodi di bonifica alternativi alla rimozione presentano costi minori a breve termine. A lungo termine, però il costo aumenta per la necessità di controlli periodici e di successivi interventi per mantenere l'efficacia e l'integrità del trattamento. Il risparmio economico (così come la maggiore rapidità di esecuzione), rispetto alla rimozione, dipende prevalentemente dal fatto che non occorre applicare un prodotto sostitutivo e che non vi sono rifiuti tossici da smaltire. Le misure di sicurezza da attuare sono, invece, per la maggior parte le stesse per tutti i metodi;

v) interventi di ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite di amianto devono sempre essere preceduti dalla rimozione dell'amianto stesso.

4. PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI DI AMIANTO IN SEDE - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE.

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

4a) Programma di controllo

Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:

  - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

  - tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

  - garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

  - fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

  - nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

4b) Attività di manutenzione e custodia

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:

a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;

b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;

c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto non possono essere consentite, se non nell'ambito di progetti di bonifica.

Durante l'esecuzione degli interventi non deve essere consentita la presenza di estranei nell'area interessata. L'area stessa deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre: per operazioni che non comportano diretto contatto con l'amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento; negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a perdere.

L'impianto di ventilazione deve essere localmente disattivato. Qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con metodi ad umido. Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata. Nel caso di operazioni su tubazioni rivestite con materiali di amianto vanno utilizzati quando possibile gli appositi "glove bags" (vedi paragrafo 5b).

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza. I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione. Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione. È sconsigliabile l'uso di facciali filtranti, se non negli interventi del primo tipo. Nelle operazioni che comportano disturbo dell'amianto devono essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio e di copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento.

Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati. I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati finché sono ancora bagnati. Procedure definite devono essere previste nel caso di consistenti rilasci di fibre: evacuazione ed isolamento dell'area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee); affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei; decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; monitoraggio finale di verifica. In presenza di materiali di amianto friabili esposti, soprattutto se danneggiati, la pulizia quotidiana dell'edificio deve essere effettuata con particolari cautele, impiegando esclusivamente metodi ad umido con materiali a perdere e/o aspiratori con filtri ad alta efficienza. La manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate in un'area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione. Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.

5. MISURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE DURANTE GLI INTERVENTI DI BONIFICA.

5a) Materiali friabili

I lavori di bonifica di materiali friabili contenenti amianto dovranno essere eseguiti attenendosi alle raccomandazioni contenute nei punti seguenti:

1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE.

Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non è naturalmente confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.

Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovrà essere sgombrata da tutti i mobili e le attrezzature che possono essere spostati.

Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro.

Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto.

Tutte le armature per l'illuminazione presente devono essere tolte, pulite e sigillate in fogli di plastica e depositate in zona di sicurezza incontaminata.

Devono essere asportati tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento e altri elementi smontabili, puliti e tolti dalla zona di lavoro.

Tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.

Devono essere rimossi tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. I filtri sostituiti vanno posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come rifiuti contenenti amianto. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati.

Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato.

Il pavimento dell'area di lavoro dovrà essere ricoperto con uno o più fogli di polietilene di spessore adeguato. Le giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovrà estendersi alla parete per almeno 500 mm.

Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità.

Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro.

Bisognerà effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti.

Tutti i cavedii e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi, tubazioni, ecc. devono essere individuati e sigillati. I bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure vanno tamponati con silicone o schiume espanse. Porte e finestre vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture.

Deve essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di polietilene da tagliare in caso di emergenza). Deve essere installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a terra. I cavi devono essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non essere danneggiati accidentalmente.

Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro è necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico). Il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo sistema garantisce il rinnovamento dell'aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro.

L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di lavoro, quando possibile fuori dall'edificio.

L'uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento; l'integrità delle barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita.

L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del cantiere.

Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta efficienza: 99.97 DOP).

Gli estrattori devono essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto venga manomesso e devono funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia completa. Non devono essere spenti alla fine del turno di lavoro né durante le eventuali pause.

In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi l'arresto degli estrattori, l'attività di rimozione deve essere interrotta; tutti i materiali di amianto già rimossi e caduti devono essere insaccati finché sono umidi.

L'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti.

Il cambio dei filtri deve avvenire all'interno dell'area di lavoro, ad opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per l'amianto.

Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto.

2 - COLLAUDO DEL CANTIERE.

Dopo che è stato completato l'allestimento del cantiere, compresa l'installazione dell'unità di decontaminazione e prima dell'inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell'amianto, i sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante prove di tenuta.

a) Prova della tenuta con fumogeni.

Ad estrattori spenti l'area di lavoro viene saturata con un fumogeno e si osservano, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo. Occorre ispezionare, a seconda delle situazioni le barriere di confinamento, il perimetro esterno dell'edificio, il piano sovrastante. Tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno.

b) Collaudo della depressione.

Si accendono gli estrattori uno alla volta e si osservano i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria viene verificata utilizzando fialette fumogene. Il test deve essere effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro. La misura della depressione può essere effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che vengono collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro.

3 - AREA DI DECONTAMINAZIONE.

Dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da 4 zone distinte, come qui sotto descritte.

a) Locale di equipaggiamento.

Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia.

b) Locale doccia.

La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria.

Questo locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato ove possibile di servizi igienici. Dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone in questo locale.

Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate.

c) Chiusa d'aria.

La chiusa d'aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa d'aria consisterà in uno spazio largo circa 1,5 m con due accessi. Uno degli accessi dovrà rimanere sempre chiuso: per ottenere ciò è opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.

d) Locale incontaminato (spogliatoio).

Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno.

Quest'area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.

4 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI.

Prima dell'inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro.

Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (vedi Allegato 4), devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.

È necessario che gli indumenti protettivi siano:

  - di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti inquinanti e quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica;

  - di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della impresa o in lavanderia attrezzata);

  - sotto la tuta l'abbigliamento deve essere ridotto al minimo (un costume da bagno o biancheria a perdere).

Elencare ed affiggere, nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai.

Procedure di accesso all'area di lavoro.

Accesso alla zona: ciascun operaio dovrà togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato ed indossare un respiratore dotato di filtri efficienti ed indumenti protettivi, prima di accedere alla zona di equipaggiamento ed accesso all'area di lavoro.

Uscita dalla zona di lavoro: ciascun operaio dovrà ogni volta che lascia la zona di lavoro, togliere la contaminazione più evidente dagli indumenti prima di lasciare l'area di lavoro, mediante un aspiratore; proseguire verso la zona dell'equipaggiamento, adempiere alle procedure seguenti:

  - togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore;

  - sempre indossando il respiratore e nudi, entrare nel locale doccia, pulire l'esterno del respiratore con acqua e sapone;

  - togliere i filtri, sciacquarli e riporli nel contenitore predisposto per tale uso;

  - lavare ed asciugare l'interno del respiratore.

Dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, l'operaio proseguirà verso il locale spogliatoio dove indosserà gli abiti per l'esterno alla fine della giornata di lavoro, oppure tute pulite prima di mangiare, fumare, bere o rientrare nella zona di lavoro.

I copripiedi contaminati devono essere lasciati nel locale equipaggiamento quando non vengono usati nell'area di lavoro. Al termine del lavoro di rimozione trattarli come scarti contaminati oppure pulirli a fondo, sia all'interno che all'esterno usando acqua e sapone, prima di spostarli dalla zona di lavoro o dalla zona di equipaggiamento. Immagazzinare gli abiti da lavoro nel locale equipaggiamento per il riutilizzo dopo averli decontaminati con un aspiratore, oppure metterli nel contenitore per il deposito assieme agli altri materiali contaminati da amianto.

Gli operai non devono mangiare, bere, fumare sul luogo di lavoro, fatta eccezione per l'apposito locale incontaminato.

Gli operai devono essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.

5 - TECNICHE DI RIMOZIONE.

A meno di specifiche controindicazioni tecniche, di norma, la rimozione dell'amianto deve avvenire ad umido. Per l'imbibizione del materiale possono essere usati agenti surfattanti (soluzioni acquose di etere ed estere di poliossietilene) o impregnanti (prodotti vinil-acrilici comunemente usati per l'incapsulamento).

Generalmente è sufficiente bagnare l'amianto con un getto diffuso a bassa pressione, spruzzando il materiale una prima volta per bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere la saturazione. Quando, per lo spessore del rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non è possibile ottenere un'impregnazione totale con questa tecnica, si praticano dei fori nel materiale attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondità. Si deve comunque evitare il ruscellamento dell'acqua. La rimozione dell'amianto deve iniziare nel punto più lontano dagli estrattori e procedere verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria, in modo che, man mano che procede il lavoro, le fibre che si liberano per l'intervento siano allontanate dalle aree già decoibentate. L'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare.

A tal fine dovranno lavorare contemporaneamente almeno due operai: uno addetto alla rimozione dell'amianto e l'altro addetto a raccogliere l'amianto caduto e ad insaccarlo. I sacchi pieni saranno sigillati immediatamente.

Dopo una prima rimozione grossolana, effettuata generalmente con raschietti a mano, le superfici rivestite vengono spazzolate ad umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto. Al termine delle operazioni di rimozione le superfici decoibentate devono essere trattate con un prodotto sigillante per fissare tutte le fibre che possono non essere state asportate. L'imballaggio e l'allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato adottando idonee cautele per evitare una contaminazione di amianto all'esterno dell'area di lavoro.

6 - IMBALLAGGIO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.

L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato (almeno 0,15 mm); come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o fusti rigidi. I sacchi vanno riempiti per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i 30 kg. L'aria in eccesso dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a filtri assoluti; la chiusura andrebbe effettuata a mezzo termosaldatura o doppio legaccio. Tutti i contenitori devono essere etichettati. L'uso del doppio contenitore è fondamentale, in quanto il primo sacco, nel quale l'amianto viene introdotto appena rimosso all'interno del cantiere, è inevitabilmente contaminato. Il secondo contenitore non deve mai essere portato dentro l'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell'unità di decontaminazione.

7 - MODALITÀ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DALL'AREA DI LAVORO.

L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più possibile il pericolo di dispersione di fibre. A tal fine il materiale viene insaccato nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia della superficie, vanno portati nell'unità di decontaminazione. Quando ciò sia possibile è preferibile che venga installata una distinta U.O. destinata esclusivamente al passaggio dei materiali. Questa deve essere costituita da almeno tre locali: il primo è un'area di lavaggio dei sacchi; il successivo è destinato al secondo insaccamento; nell'ultimo locale i sacchi vengono depositati per essere successivamente allontanati dall'area di lavoro.

All'interno dell'unità operano due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori i rifiuti. La presenza di due squadre è necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano all'esterno indossando indumenti contaminati, provocando cosi un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di lavoro. A tal fine è opportuno che l'uscita dei sacchi avvenga in un'unica fase, al termine delle operazioni di rimozione e che, fino al quel momento, il percorso rimanga sigillato.

Quando venga utilizzato per l'evacuazione dei materiali l'U.D. destinata agli operatori il lavaggio dei sacchi deve avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre il locale incontaminato sarà destinato al deposito. In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce i sacchi dall'area di lavoro nell'unità, la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all'interno dell'unità, la terza provvede all'allontanamento dei sacchi. In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento, devono essere muniti di mezzi di protezione e seguire le procedure di decontaminazione per uscire dall'area di lavoro.

I sacchi vanno movimentati evitando il trascinamento; è raccomandato l'uso di un carrello chiuso. Ascensori e montacarichi, eventualmente utilizzati, vanno rivestiti con teli di polietilene, in modo che possano essere facilmente decontaminati nell'eventualità della rottura di un sacco. Il percorso dal cantiere all'area di stoccaggio in attesa del trasporto in discarica deve essere preventivamente studiato, cercando di evitare, per quanto possibile, di attraversare aree occupate dell'edificio.

Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata.

8 - TECNICHE DI INCAPSULAMENTO

La scelta del tipo di incapsulante dipende dalle caratteristiche del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento. A causa della variabilità delle situazioni che si possono presentare, prima di essere impiegato, il prodotto deve essere testato direttamente sul materiale da trattare. Se si usano incapsulanti ricoprenti bisogna verificarne l'aderenza al rivestimento; se si usano incapsulanti penetranti bisogna controllarne la capacità di penetrazione e di garantire l'aderenza al supporto del rivestimento. In tutti i casi, bisogna sempre verificare preventivamente la capacità del rivestimento di sopportare il peso dell'incapsulante. Preliminarmente la superficie del rivestimento di amianto deve essere aspirata; devono essere rimossi tutti i frammenti pendenti del rivestimento di amianto e le parti distaccate dal substrato. L'integrità del rivestimento deve essere restaurata utilizzando materiali senza amianto che presentino una sufficiente affinità con il rivestimento esistente e con il prodotto incapsulante impiegato. L'incapsulante deve essere applicato con un'apparecchiatura a spruzzo "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto. Il trattamento completo può richiedere l'applicazione di 2 o 3 strati successivi.

9 - DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE

Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale impedirà una concentrazione pericolosa di fibre disperse.

Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica.

Bisogna fare attenzione nel raccogliere la copertura del pavimento per ridurre il più possibile la dispersione di residui contenenti amianto. I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge.

I fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto. Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il più possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non è stata fatta una prima pulizia.

Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner.

L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto.

Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, etc.

L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse.

Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido.

Le zone devono essere lasciate pulite a vista.

Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali per cercare eventuali residui contenenti amianto, e aspirarli usando un aspiratore a vuoto.

È consigliabile accertare l'agibilità della zona entro 48 ore successive al termine del lavoro mediante campionamenti dell'aria secondo quanto indicato in allegato.

Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona.

10 - PROTEZIONE DELLE ZONE ESTERNE ALL'AREA DI LAVORO

Nello svolgimento del lavoro dovranno essere prese tutte le precauzioni per proteggere le zone adiacenti non interessate dalla contaminazione da polvere o detriti contenenti amianto.

Giornalmente dovrà essere fatta la pulizia, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, di qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti al lavoro fatto.

11 - MONITORAGGIO AMBIENTALE

Durante l'intervento di bonifica dovrà essere garantito a carico del committente dei lavori un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica al fine di individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate.

Il monitoraggio deve essere eseguito quotidianamente dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alle pulizie finali. Devono essere controllate in particolare:

  - le zone incontaminate in prossimità delle barriere di confinamento;

  - l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio.

Campionamenti sporadici vanno effettuati all'uscita degli estrattori, all'interno dell'area di lavoro e durante la movimentazione dei rifiuti.

I risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le 24 ore successive.

Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF. Sono previste due soglie di allarme:

1) Preallarme. Si verifica ogni qualvolta i risultati dei monitoraggi effettuati all'esterno dell'area di lavoro mostrano una netta tendenza verso un aumento della concentrazione di fibre aerodisperse;

2) Allarme. Si verifica quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera il valore di 50 ff/l.

Lo Stato di preallarme prevede le seguenti procedure:

  - sigillatura di eventuali montacarichi (divieto di entrata e di uscita);

  - sospensione delle attività in cantiere e raccolta di tutto il materiale rimosso;

  - ispezione delle barriere di confinamento;

  - nebulizzazione all'interno del cantiere e all'esterno nella zona dove si è rilevato l'innalzamento della concentrazione di fibre;

  - pulizia impianto di decontaminazione;

  - monitoraggio (verifica).

Lo stato di allarme prevede le stesse procedure di preallarme, più:

  - comunicazione immediata all'autorità competente (USL);

  - sigillatura ingresso impianto di decontaminazione;

  - accensione estrattore zona esterna;

  - nebulizzazione zona esterna con soluzione incollante;

  - pulizia pareti e pavimento zona esterna ad umido con idonei materiali;

  - monitoraggio.

5b) Tubazioni e tecniche di glove-bag

Tecniche di glove-bag.

Nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione (ad es. su tubazioni o valvole o giunzioni o su ridotte superfici od oggetti da liberare per altri interventi), è utilizzabile la tecnica del glove-bag (celle di polietilene, dotate di guanti interni per l'effettuazione del lavoro), con l'adozione delle seguenti procedure:

  - nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari; ci deve essere un sistema di spruzzatura degli agenti bagnanti (per l'imbibizione del materiale da rimuovere) o sigillanti (per l'incapsulamento della coibentazione che rimane in opera) e un ugello di aspirazione da collegare ad aspiratore dotato di filtro di efficienza HEPA per la messa in depressione della cella ove possibile in continuo e sempre a fine lavoro;

  - gli addetti alla scoibentazione con glove-bag devono indossare indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione delle vie respiratorie (vedi allegato 4);

  - precauzionalmente e preliminarmente alla installazione del glove-bag la zona deve essere ove possibile circoscritta e confinata (con teli di polietilene, sigillando le aperture di comunicazione con l'esterno e ricoprendo pavimento ed eventuali arredi sottostanti il punto di lavoro);

  - durante l'uso del glove-bag deve essere vietato l'accesso a personale non direttamente addetto nel locale o nell'area dove ha luogo l'intervento;

  - deve essere tenuto a disposizione un aspiratore a filtri assoluti per intervenire in caso di eventuali perdite di materiale dalla cella;

  - il glove-bag deve essere installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare; tutte le aperture devono essere ermeticamente sigillate;

  - la procedura di rimozione dell'amianto è quella usuale: imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti;

  - a fine lavoro la cella è messa in depressione collegando l'apposito ugello all'aspiratore con filtro assoluto; quindi viene pressata, "strozzata" con nastro adesivo, tenendo all'interno il materiale rimosso, svincolata ed avviata a smaltimento secondo le usuali procedure per i rifiuti contenenti amianto;

  - la tecnica glove-bag non è utilizzabile per tubazioni di grosso diametro e/o temperatura superiore a 60 °C.

Bonifica di grandi strutture coibentate

Nel caso di interventi di bonifica di intere strutture coibentate (es. grosse tubazioni o caldaie o elementi coibentati di macchina) sono da preferirsi, se tecnicamente possibili, idonee procedure di rimozione dell'intera struttura, o di parti consistenti di essa, con la coibentazione ancora in opera e la successiva scoibentazione in apposita zona confinata, allestita secondo le procedure già descritte.

In questo caso o nel caso in cui direttamente strutture coibentate in amianto (es. tubazioni, caldaie etc.) debbano essere smontate o smantellate (ad es. per essere sostituite) deve procedersi come segue:

  - se esistono soluzioni di continuità nella coibentazione lo smontaggio o l'eventuale taglio deve avvenire in corrispondenza di questi punti esenti da amianto, dopo aver provveduto a fasciare e sigillare accuratamente tutta la superficie coibentata (per impedire che sollecitazioni alla struttura mettano in circolo fibre nell'aria);

  - se la coibentazione non ha punti di interruzione utili, si rimuove, con le procedure della zona confinata o dei glove-bag, la superficie più ridotta possibile di coibentazione; si può quindi procedere al taglio o allo smontaggio nella zona liberata dall'amianto, dopo sfasciatura e sigillatura della coibentazione rimasta in opera;

  - la movimentazione dei pezzi così ottenuti va condotta con la massima attenzione per non danneggiare la protezione della coibentazione;

  - devono essere sempre a disposizione le attrezzature per interventi che si rendessero necessari in caso di liberazione di fibre nell'aria (aspiratori con filtri ad efficienza HEPA, incapsulanti, etc.).

6. CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITÀ DI AMBIENTI BONIFICATI

6a) Criteri guida generali

Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall'amianto, effettuate per assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, dovranno essere eseguite da funzionari della USL competente. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico del committente i lavori di bonifica.

I principali criteri da seguire durante la certificazione sono:

  - assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata;

  - assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata.

Per la verifica di questi criteri occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell'aria che deve avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo). Il campionamento dell'aria può avvenire solo se l'area è priva di residui visibili di amianto.

L'esperienza ha mostrato che durante le operazioni di certificazione i livelli di concentrazione di amianto molto raramente superano i valori limite indicati nelle varie normative vigenti nazionali e internazionali. Di conseguenza il livello di protezione richiesto per il personale addetto alle operazioni di certificazione può essere notevolmente ridotto, in modo ragionevolmente praticabile, al fine di consentire la mobilità, l'accesso e la visibilità.

Prima di procedere alla ispezione visuale tutte le superfici all'interno dell'area operativa bonificata devono essere adeguatamente asciutte. Poiché spesso l'ispezione richiede l'accesso visuale in luoghi non sufficientemente illuminati, è necessario disporre di torce elettriche portatili.

L'ispezione visuale deve essere quanto più accurata possibile e deve comprendere non solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo parzialmente o completamente nascosto, anche se di piccole dimensioni (quali angoli, rientranze, sporgenze sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento).

L'ispezione deve essere condotta dopo la rimozione dei teli in polietilene utilizzati durante la bonifica ma mentre l'area è ancora confinata (prima della rimozione delle barriere, dell'unità di decontaminazione e della sigillatura di porte, finestre e impianto di ventilazione).

I sigillanti devono essere usati, ma solo dopo l'ispezione e prima del campionamento aggressivo finale, per incapsulare residui di amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili.

Il campionamento aggressivo comporta il disturbo con mezzi meccanici di tutte le superfici accessibili, di regola iniziando da quelle verticali e quindi operando su quelle orizzontali. Può essere utile mantenere negli ambienti interessati l'aria in movimento, creando anche una omogeneizzazione della concentrazione, mediante ventilatori di potenza ridotta. Poiché tali operazioni provocano la diffusione di fibre nell'atmosfera, è importante che siano predisposte tutte le misure necessarie per la protezione degli operatori e per il controllo della eventuale fuoriuscita di polvere. Le operazioni di disturbo debbono iniziare contemporaneamente alla partenza degli apparecchi di campionamento.

Effettuare, indicativamente, due campionamenti per superfici fino a 50 m2, almeno tre campionamenti per superfici fino a 200 m2, un ulteriore campionamento ogni 200 m2 in più. Per aree bonificate maggiori di 600 m2 si può usare un numero di campioni minore. Nel caso di ambienti con molte stanze separate può essere necessario effettuare misure in ogni stanza.

Questi criteri hanno valore generale e possono essere adattati ad esigenze particolari relative a casi specifici.

6b) Criteri per la certificazione della restituibilità

I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti che:

a) sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso della microscopia elettronica in scansione;

b) è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l.

I metodi analitici da impiegare vengono riportati nell'allegato 2.

7. COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

7a) Bonifica delle coperture in cemento-amianto

Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto, impiegate per copertura in edilizia, sono costituite da materiale non friabile che, quando è nuovo o in buono stato di conservazione, non tende a liberare fibre spontaneamente. Il cemento-amianto, quando si trova all'interno degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va incontro ad alterazioni significative tali da determinare un rilascio di fibre, se non viene manomesso. Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di microrganismi vegetali. Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.

I principali indicatori utili per valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, sono:

  - la friabilità del materiale;

  - lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre;

  - la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture;

  - la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc.;

  - la presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre.

I metodi di bonifica applicabili sono:

a) Rimozione.

Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento. Comporta la produzione di notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto che devono essere correttamente smaltiti. Comporta la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso;

b) Incapsulamento.

Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. I ricoprenti possono essere convenientemente additivati con sostanze che ne accrescono la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. e con pigmenti. Generalmente, i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti.

Può essere conveniente applicare anche sostanze ad azione biocida.

L'incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero ed il trattamento delle acque di lavaggio;

c) Sopracopertura.

Il sistema della sopracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per tale scelta il costruttore od il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti per la relativa struttura.

L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle infrastrutture di sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto.

La superficie inferiore della copertura in cemento-amianto non viene confinata e rimane, quindi, eventualmente accessibile dall'interno dell'edificio, in relazione alle caratteristiche costruttive del tetto.

Nel caso dell'incapsulamento e della sopracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti stessi.

7b) Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento-amianto

1 - Caratteristiche del cantiere

Le aree in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto che possono dar luogo a dispersione di fibre devono essere temporaneamente delimitate e segnalate.

2 - Misure di sicurezza antinfortunistiche

La bonifica delle coperture in cemento-amianto comporta un rischio specifico di caduta per sfondamento delle lastre. A tal fine, fermo restando quanto previsto dalle norme antinfortunistiche per i cantieri edili, dovranno in particolare essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione dal rischio di caduta, ovvero adottati opportuni accorgimenti atti a rendere calpestabili le coperture (realizzazione di camminamenti in tavole da ponte; posa di rete metallica antistrappo sulla superficie del tetto).

3 - Procedure operative

Rimozione delle coperture

Lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente bagnati prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione.

Nel caso di pedonamento della copertura, devono essere usati prodotti collanti, vernicianti o incapsulanti specifici che non comportino pericolo di scivolamento. La bagnatura dovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d'acqua ad alta pressione.

Qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi devono essere bonificati inumidendo con acqua la crosta presente sino ad ottenere una fanghiglia densa che, mediante palette e contenitori a perdere, viene posta all'interno di sacchi di plastica. Questi sacchi, sigillati con nastro adesivo, vanno smaltiti come rifiuti di amianto.

Le lastre devono essere rimosse senza romperle evitando l'uso di strumenti demolitori. Devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità.

In caso di necessità, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita.

I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione.

Non devono assolutamente essere lasciate cadere a terra. Un idoneo mezzo di sollevamento deve essere previsto per il calo a terra delle lastre.

Le lastre smontate, bagnate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere.

I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti devono essere sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge.

I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione.

Giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.

Installazione della sopracopertura

Utilizzando il sistema della sopracopertura è consigliabile l'impiego di materiali che presentino idonee caratteristiche di leggerezza, infrangibilità, insonorizzazione, elevata durata nel tempo e dilatazione termica compatibile con il supporto in cemento-amianto.

Operatori muniti di indumenti protettivi a perdere e mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4), mediante pompe a bassa pressione spruzzano sulle superficie della lastra un prodotto incapsulante. Vengono quindi bonificati i canali di gronda con le modalità già descritte. In alternativa, il canale di gronda può essere trattato con un prodotto incapsulante e successivamente confinato mediante idonea sopracopertura. Qualora risulti necessario movimentare le lastre di gronda, gli addetti eseguiranno tale operazione svitando i vecchi gruppi di fissaggio senza creare fratture sulle lastre. Eseguito il lavoro di bonifica e di eventuale sostituzione del canale, le lastre movimentate vanno rimontate utilizzando gli stessi fori per i nuovi gruppi di fissaggio.

Terminate tali operazioni preliminari si passa al montaggio della nuova copertura. Questa deve essere posata su una nuova orditura secondaria, generalmente in listelli di legno, fissata direttamente all'arcarecciatura sottostante in modo che i carichi previsti insistano esclusivamente sulla struttura portante. Montata l'orditura secondaria può essere steso un eventuale materassino isolante e quindi le nuove lastre di copertura.

Le operazioni di cui sopra andranno effettuate con utensili provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto.

4 - Protezione dei lavoratori

Nelle operazioni che possono dar luogo a dispersione di fibre di amianto, i lavoratori devono essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie (allegato 4) e di indumenti protettivi.

Le calzature devono essere di tipo idoneo al pedonamento dei tetti.

Decreto Ministeriale 14 maggio 1996

Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Il Ministrodella sanità di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3, e l'art. 12, comma 2; Visto il decreto del Ministro della sanità' datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto dettante disposizione per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie; Visto il decreto del Ministro della sanità' 26 ottobre 1995, attualmente in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale concernente normative e metodologie tecniche relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto; Visti i documenti tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera f), concernenti normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto; Decreta:

Art.1. Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche, riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art.2. L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unità prefabbricate contenenti amianto, devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 2, al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art.3. L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di acqua potabile e non potabile devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art.4. Gli interventi di estrazione e l'uso di pietre verdi, nonchè gli interventi di bonifica dei materiali costituiti da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art.5. I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992 devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione medesima.

ALLEGATO 1

Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi.

Premessa

La presente normativa si applica:

a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi);

b) alle altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.

Ai fini della bonifica le situazioni di queste aree possono risultare molto diverse fra di loro anche in relazione alla differente tipologia industriale.

In considerazione di ciò per ogni intervento dovrà essere presentato alla Azienda USL competente per territorio il piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.Lg.vo 277/91 con i seguenti allegati:

- Autorizzazione discarica (copia) - Autorizzazione trasportatore (copia)

- Nominativi del personale impiegato in cantiere con i rispettivi certificati di idoneità medica.

A - Sopralluogo Ricognitivo

Lo scopo del sopralluogo è quello di evidenziare le situazioni di presenza residuale di amianto e di manufatti contenenti amianto. Dal censimento dovranno emergere i seguenti elementi conoscitivi.

a) - presenza o meno di residui di manufatti (non più commerciabili) e quindi da considerare come rifiuti da smaltire (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);

b) - presenza o meno di sfridi delle lavorazioni, valutando la tipologia (rottami, polveri) dello sfrido (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);

c) - presenza o meno di residui di polveri contenenti amianto presenti in eventuali impianti di abbattimento (indicare le quantità in chilogrammi).

B - Carotaggio dei terreni per evidenziare eventuali materiali interrati

I sondaggi:

a) - dovranno essere eseguiti prendendo ogni possibile precauzione atta ad evitare il sollevamento di polveri nel corso della perforazione;

b) - saranno condotti per le profondità ritenute necessarie in relazione alla particolare situazione del sito da investigare e quindi la lunghezza degli stessi dovrà essere stabilita caso per caso;

c) - dovranno permettere il prelievo delle carote, ad esempio di 10 cm. di diametro, che dovranno essere sigillate e opportunamente conservate per il prelievo dei campioni da analizzare.

C - Analisi dei materiali evidenziati durante le fasi "A" e "B"

I metodi di analisi dei materiali raccolti durante le attività ricognitive di cui ai punti A e B, sono quelli indicati negli allegati tecnici al D.M. 6/9/94.

D - Le operazioni di bonifica

Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive A, B, C; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso per caso in relazione alle particolari situazioni. In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione nel piano di lavoro dovrà tenere conto della specifica situazione:

I FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento;

II FASE: bonifica degli edifici;

III FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;

IV FASE: bonifica dei terreni.

PRIMA FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento.

Seguire le procedure previste dal DM 6/9/94 - punto 7).

SECONDA FASE: bonifica degli edifici.

La bonifica di questi siti deve permettere di rimuovere le eventuali polveri depositate ed i materiali contenenti amianto come emerso durante le indagini conoscitive (vedi punti A/B/C). I materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac, dovranno essere raccolti e smaltiti secondo procedure "ad hoc" in funzione della classificazione attribuita alle diverse tipologie di rifiuto. Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell'area non sono individuabili materiali contenenti amianto (fa eccezione la eventuale copertura in lastre o ondulati di amianto-cemento), la bonifica si fonda su una preventiva aspirazione delle polveri depositate con appositi aspiratori muniti di filtri assoluti e su di un lavaggio con idropulitrice od altra idonea strumentazione.

Il lavaggio sarà effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente le polveri depositate.

Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per sette giorni; successivamente si procederà ad un accurato lavaggio dei pavimenti con acqua. Tutte le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad esempio con idropulitrici od altra idonea strumentazione, verranno convogliate, dopo il passaggio in pozzetti di filtraggio, ad una vasca di raccolta e decantazione, prima dell'invio al sistema fognario; dovrà essere rispettato il valore limite previsto dalla normativa vigente.

Alla fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni verranno bonificati ed il materiale risultante, dopo l'analisi per la caratterizzazione del rifiuto, verrà inviato in idonea discarica. Al termine delle operazioni di lavaggio verrà effettuato un controllo da parte dei competenti Organi territoriali di vigilanza prima di procedere ad un ulteriore trattamento di tutte le superfici con idonei materiali incapsulanti.

Tutti gli addetti all'operazione di bonifica dovranno utilizzare tute ad un pezzo del tipo a perdere, complete di cappuccio e calzari, nonché respiratori con filtro P3 a ventilazione assistita. Essi dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/ lavoro del tipo previsto dal Decreto Ministeriale del 6/9/94.

Indicazione delle modalità di lavoro:

  - Delimitazione dell'area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione della prescritta cartellonistica di legge.

  - Intervento di pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti atti a rimuovere amianto minimizzandone la dispersione ambientale.

  - Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo smaltimento finale (da effettuare dopo la terza fase di bonifica).

Il personale opererà indossando indumenti - tute con cappuccio, guanti e calzari a perdere - Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3. Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il percorso specificato nel Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 e più precisamente:

a) - spogliatoio sporco: svestizione degli indumenti e collocazione degli stessi in appositi sacchi;

b) - locale docce: doccia praticata tenendo indossata la maschera;

c) - chiusa d'aria: l'operaio si toglie la maschera;

d) - spogliatoio pulito: deposito maschera e vestizione con gli indumenti personali.

Nel caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati per la costruzione degli edifici o materiali coibentati a spruzzo si dovranno attivare procedure più rigorose da valutare caso per caso nell'ambito del piano di lavoro.

TERZA FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione. Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica dovrà essere effettuata come segue:

a) - nel caso in cui i materiali siano sotto forma di melme (ad esempio dopo la bonifica degli edifici con idropulitura) si procederà ad una rimozione senza la realizzazione di coperture e sistemi in depressione;

b) - nel caso in cui i materiali siano sotto forma polverulenta dovrà essere realizzato il sistema di copertura in depressione così come previsto per la "Quarta fase: bonifica dei terreni".

Nel caso a) il personale dovrà seguire le procedure previste dal D.M. 6/9/94 punto 7 "Rimozione delle lastre in cemento-amianto".

Nel caso b) il personale dovrà seguire quanto indicato per la "Quarta fase bonifica dei terreni".

QUARTA FASE: bonifica dei terreni

Sulla base della indagine di carotaggio si effettuerà la bonifica del suolo nei casi in cui sia previsto un riutilizzo del sito industriale che renda necessaria una escavazione del suolo stesso (fondazioni o altro).

Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale esistente ed in assenza di particolari situazioni di rischio derivanti dall'assetto idrogeologico del territorio, gli eventuali rifiuti interrati di amianto risultanti dal carotaggio potranno non essere rimossi dall'area. In questo caso dovrà comunque essere data comunicazione alle Aziende U.S.L. competenti per territorio chi vincoleranno il riutilizzo del sito stesso per utilizzazioni diverse da quella conservativa alla rimozione dell'amianto residuale.

La bonifica del suolo si eseguirà attuando la installazione di due sale tecniche spostabili realizzate con strutture in carpenteria metallica e rivestite con fogli di polietilene di adeguato spessore. Le sale saranno mantenute in depressione attraverso gruppi di aspirazione a filtrazione assoluta.

La prima sala avrà le dimensioni di metri 20 per 10 e sarà adibita alla decontaminazione ed al "condizionamento" dei cassoni di trasporto prima di essere allontanati. Le dimensioni della seconda sala saranno stabilite in funzione delle dimensioni dei cassoni di trasporto per consentirne una gestione corretta.

Il personale opererà indossando indumenti a perdere (tute col cappuccio, guanti e calzari). Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3. Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. del 6 settembre 1994.

MONITORAGGI

Durante tutte e quattro le fasi si effettueranno i seguenti monitoraggi:

1 - Il personale impegnato nelle operazioni di bonifica verrà monitorato secondo quando disposto dal D.Lg.vo 277/91.

2 - All'esterno dello stabilimento, durante l'intervento di bonifica, dovrà essere garantito un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica.

I criteri e le modalità del monitoraggio sono quelli indicati al punto 5a  del DM 6/9/94.

E - Certificazione della restituibilità del sito industriale bonificato

Per certificare la restituibilità del sito bonificato, si adotteranno i criteri previsti nei punti 6a) e 6b) del DM 6/9/94 eventualmente adeguandoli caso per caso alla particolarità della situazione.

ALLEGATO 2

Criteri per la manutenzione

e l'uso di unità prefabbricate contenenti amianto

Il presente allegato si riferisce alle unità prefabbricate, incluse quelle di pronto intervento, adibite a mense, alloggi singoli e comunitari, scuole, posti di pronto soccorso, piccoli ospedali, ecc. nelle quali è stata riscontrata la presenza di amianto. Tali unità vengono comunemente utilizzate in caso di calamità naturale (terremoti, alluvioni, ecc.) ed in genere in tutte quelle situazioni ambientali poco favorevoli in cui difficilmente si possono far intervenire mezzi meccanici quali autogru, bulldozer, ecc.; esse presentano infatti peso limitato dei singoli componenti, facilità di montaggio e non necessitano di alcuna opera di fondazione.

A seconda degli anni di fabbricazione sono state impiegate in alcuni modelli lastre in cemento-amianto principalmente per le pareti e le strutture del tetto; anche i rivestimenti dei pavimenti possono essere costituiti da materiali contenenti amianto quali mattonelle viniliche, ecc. L'amianto utilizzato è prevalentemente di tipo crisotilo nelle lastre delle pareti e crocidolite in quelle del tetto; non mancano casi di lastre con presenza di crisotilo in miscela con amianti di tipo anfibolico. Le lastre di cemento-amianto sono poste in genere tra un rivestimento esterno e uno interno in lamiera preporcellanata, laminato plastico, metallico o di altro tipo. Solitamente è presente, dietro uno dei rivestimenti, uno strato di materiale isolante (poliuretano espanso, polistirolo, lana di roccia, ecc.). Nelle strutture del tetto le lastre di cemento-amianto possono non presentare un rivestimento esterno, mentre l'altra parete è solitamente rivestita da materiale isolante. Se il confinamento fra le due lamiere è in stato ottimale non si determina rilascio di fibre di amianto nell'area ambiente.

In letteratura non risultano descritti casi di inquinamento ambientale da fibre di amianto associati ad unità prefabbricate.

Con i censimenti da realizzarsi nel rispetto dei piani regionali si otterranno i dati relativi al numero, alla tipologia ed alla dislocazione nel territorio di tali unità prefabbricate contenenti amianto, siano esse immagazzinate che in uso.

Durante l'installazione delle lastre componenti delle suddette strutture, ove le stesse non risultino confinate fra due rivestimenti, andranno prese opportune precauzioni qualora vengano eseguite operazioni (fori, ritocchi ecc.) che possono dar luogo ad emissione di fibre di amianto. Tali operazioni andranno comunque eseguite prima dell’installazione in ambienti, diversi da quelli di destinazione e da personale qualificato munito di un idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie.

Per "idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie", trattandosi in ogni caso di operazioni o lavorazioni occasionali e limitate nel tempo (cioè non inserite con carattere di continuità in un ciclo lavorativo) si ritiene appropriata una semimaschera con filtro antipolvere di classe P3 (alta efficienza), con un fattore di protezione operativo (che tiene cioè conto delle reali condizioni di utilizzo del respiratore sul posto di lavoro) pari a trenta. L'operatore ha cioè la garanzia di poter lavorare in condizioni di sicurezza fintanto che la concentrazione ambientale dell'inquinante non superi di trenta volte il relativo valore limite di soglia. Nel caso più restrittivo degli amianti anfibolici, ciò vuol dire fino alla concentrazione di 6 fibre/cm3 = 6000 fibre/litro.

Nel caso di interventi saltuari e di breve durata che vengano effettuati sui pannelli delle pareti per la sostituzione delle parti metalliche di aggancio, si dovrà limitare al massimo la manomissione delle lastre di cemento-amianto, ricorrendo ad esempio all'utilizzo di prodotti deossidanti per ferro.

Qualora fosse assolutamente necessario l'impiego di attrezzature abrasive, queste dovranno essere munite di idonea aspirazione con relativi filtri assoluti. Tali interventi andranno comunque effettuati in zone confinate da personale qualificato munito di idonei respiratori. Tutte le operazioni di manutenzione e preparazione delle lastre destinate al montaggio in zone di pronto intervento dovranno ovviamente essere effettuate nei magazzini o depositi di tali prefabbricati, con le dovute attenzioni legate alla presenza di amianto ed eseguendo le operazioni nel rispetto della normativa vigente (decreto legislativo 277/91 e legge 257/92). Nel caso di bonifica di lastre deteriorate con prodotti incapsulanti, o di rimozione delle stesse perché in stato di degrado avanzato, valgono naturalmente tutte le raccomandazioni e disposizioni del DM 6/9/94.

Un apposito foglio di istruzioni, predisposto dagli Enti che hanno in dotazione le suddette unità prefabbricate dovrà riportare in maniera dettagliata i criteri suindicati per l'installazione, il controllo e la manutenzione delle stesse. Gli Enti proprietari delle strutture medesime dovranno predisporre ed applicare sistematicamente un adeguato piano di controllo e di manutenzione periodica. Dovranno essere inoltre date indicazioni agli utenti dei prefabbricati per un buon uso dei locali, raccomandando il divieto di impiego di trapani e attrezzature abrasive, in modo da evitare tutte quelle operazioni che possano far disperdere amianto nell'ambiente. Tali indicazioni dovranno essere contenute in maniera dettagliata in un apposito "libretto d'uso".

In caso di consegna di prefabbricati con suppellettili sarà posta cura che nessun arredo necessiti di forature o di altro intervento sulle pareti.

Nell'installazione dell'impianto elettrico dovrà essere evitato l'attraversamento (se non già predisposto) delle lastre, o di altro materiale contenente amianto, disponendo canalette esterne fissate, ad esempio, mediante rivetti che interessino soltanto il rivestimento delle lastre.

ALLEGATO 3

Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non.

In merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia tecniche che normative, in base alle quali sono stati individuati i seguenti indirizzi comportamentali. Innanzitutto è stata valutata la possibilità di utilizzare tubazioni e cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile. In merito a tale aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità è stato rilevato che:

- studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1x106 a 200x106 fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche è a tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi è unanimità di vedute

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato, nell'anno 1994, il documento "Direttive di qualità per l'acqua potabile" - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si è così espressa nei confronti del rischio per la salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile".... Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile".

- L'utilizzazione di acque contaminate potrebbe essere anche causa dell'aumento della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse. È stato riportato infatti (dati di provenienza USA) che l'uso di acque con elevata contaminazione di amianto (20x106 fibre/litro) può incrementare anche di 5 volte rispetto al livello di fondo, i livelli di fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni servite da tali acque.

- In ambito nazionale non sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio sulla contaminazione da amianto delle acque potabili; tuttavia, i risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con 7 Regioni, pur evidenziando che il fenomeno della contaminazione da amianto delle acque potabili esiste anche in Italia, mostrano che esso ha dimensioni assai inferiori di quelle osservate in vaste aree degli USA e del Canada.

- Il rilascio di fibre da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all'acqua. Il rilascio di fibre è causato perciò essenzialmente dalla natura dell'acqua condotta e in particolare dalla sua aggressività, che è funzione del pH, dell’alcalinità totale e della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature è influenzato inoltre da altri fattori quali la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la velocità dell'acqua. Nella Circolare del Ministero della Sanità n. 42 dell'1/8/86 pubblicata sulla G.U. n. 157 del 9/7/1986 è suggerito un indice di aggressività dell'acqua da usare come riferimento per l'individuazione delle situazioni in cui potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in cemento-amianto.

- Nell'attuale normativa nazionale e comunitaria non sono previste prescrizioni relative alla sostituzione dei cassoni in cemento-amianto per l'acqua potabile. Per quanto riguarda eventuali difficoltà tecniche che potrebbero insorgere nella sostituzione parziale di tubature in cemento-amianto con tubature in materiali diversi, da un'indagine condotta presso le Associazioni industriali di settore, risulta che generalmente non sussistono particolari problemi, essendo disponibili sul mercato adeguati ed efficaci strumenti tecnici (giunti, raccordi, ecc.) privi di amianto. Informazioni possono essere ottenute presso le Associazioni industriali di settore.

È stata altresì valutata la possibilità di utilizzazione di tubazioni in cemento-amianto negli interventi di manutenzione e/o sostituzione di condotte per le acque delle reti idriche e fognarie.

A riguardo il comma 2 dell'art. 1 della legge 27/3/1992 n. 257 ha vietato (con decorrenza dal 365° giorno dalla data di entrata in vigore della legge medesima) "l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, o di prodotti contenenti amianto", facendo peraltro salvi i diversi termini previsti nella tabella allegata alla legge "per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti". Dalla formulazione della norma si evince che il divieto non è esteso anche all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti amianto.

Oltre al dato testuale, anche l'interpretazione logica porta a concludere che l'impiego dei prodotti contenenti amianto è escluso dall'ambito dei divieti previsti dalla norma citata. Non avrebbe senso, infatti, la previsione che consente l'ulteriore produzione e commercializzazione, per un periodo di due anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra cui "tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile ed industriale"), se non fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere del biennio, i prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine.

Si ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio consorzi irrigui, comuni, etc.), di tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge 257/92, purché si tratti di tubature regolarmente acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce l'obbligo del rispetto del Decreto Legislativo 277/91 relativo alla protezione dei lavoratori, nonché, per la sostituzione dei materiali già in opera, l'obbligo di seguire i criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6/9/94.

Va, peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell’opportunità, l'impiego, anche ai soli fini di manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe essere, con il passare del tempo, sempre più limitato, in coerenza con l'intento del legislatore di assicurare una progressiva eliminazione dei materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Per quanto sopra si richiama la necessità di valutare il reale stato di conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del cemento-amianto, danni alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della matrice cementizia, in conseguenza dei quali si potrebbe avere una cessione di fibre di amianto all'acqua) per decidere sulla opportunità della loro sostituzione. In proposito si richiama l'attenzione delle Competenti Amministrazioni sulla esigenza di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via via che lo stato di manutenzione degli stessi e le circostanze legate ai vari interventi da effettuarsi diano l'occasione per tale dismissione.

Nei casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di valutazione e di bonifica da prendere in considerazione sono quelli indicati al punto 2 del Decreto Ministeriale 6/9/94, adattandoli alle particolari tipologie dei manufatti presi in esame.

ALLEGATO 4

Criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle "pietre verdi" in funzione del loro contenuto di amianto

CLASSIFICAZIONE DELLE COSIDDETTE PIETRE VERDI IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO DI AMIANTO

| Litotipo | Minerali principali |
| --- | --- |
| serpentini s.l. | antigorite, crisotilo, olivina, pirosseni orto e clino, anﬁbolo tremolite, talco, dolomite, granato, spinelli cromite e magnetite |
| prasiniti | feldspato albite, epidoti, anﬁboli tremolite-actinolite, glaucofane, pirosseni clino e mica bianca |
| eclogiti | pirosseno monoclino, granato, rutilo, anﬁbolo glaucofane |
| anﬁboliti | omeblenda, plagioclasio, zoisite, clorite, antofillite-gedrite |
| scisti actinolitici | actinolite, talco, clorite, epidoto, olivina |
| scisti cloritici | talco, clorite, dolomite, tremolite, actinolite |
| talcosi e serpentinosi | serpentino, crisotilo, rutilo, titanite, granato |
| oﬁcalciti | talco, antigorite, crisotilo, tremolite, dolomite, calcite, olivina |

La classificazione delle pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto è stata eseguita sulla base delle informazioni di natura petrografica oggi disponibili in letteratura. La quantità esatta di amianto, sia esso amianto di serpentino o amianto di anfibolo non può essere definita in modo assoluto, ma deve essere valutata caso per caso.

Per una corretta definizione dei controlli da eseguire sulle pietre verdi al fine di un loro utilizzo come rocce ornamentali o come inerti, si indicano i seguenti criteri generali:

A - Valutazione del contenuto di amianto nel giacimento e controlli durante l'attività estrattiva

La procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio sul giacimento, effettuato mediante rilevamento petrografico di dettaglio. Il rilevamento dovrà effettuarsi su un'area tale da coprire tutta l'estensione del giacimento e le zone di rispetto. La relazione geologica prodotta dovrà contenere i seguenti elementi:

  - descrizione dell'area dal punto di vista geomorfologico, geologico e idrogeologico;

  - descrizione dell'area con cartografia dettagliata degli affioramenti;

  - sezioni geologiche, effettuate in modo da descrivere il giacimento trasversalmente all'avanzamento del fronte di cava.

L'eventuale presenza di amianto già evidente in superficie dovrà essere valutata in termini quantitativi, riportata in cartografia e dovranno essere indicate, se possibile, le direzioni di immersione dei filoni o degli strati che contengono amianto. L’attività della cava dovrà essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione petrografica dei litotipi incontrati durante l'avanzamento del fronte di taglio. Tale descrizione verrà effettuata sia con rilevamento sul campo che con l'ausilio di analisi di tipo mineralogico-petrografico. La frequenza del controllo è da stabilirsi in relazione alla volumetria del materiale estratto e alla velocità di avanzamento del fronte di cava. Contemporaneamente dovranno essere effettuati, da parte degli Organi territoriali di vigilanza, controlli con prelievo di campioni di particolato aerodisperso ed analisi mediante microscopia ottica (MOCF) o elettronica a scansione (SEM). L'eventuale affioramento di filoni ricchi di amianto dovrà essere prontamente segnalato prima che il proseguire dell’attività estrattiva provochi un inquinamento ambientale da fibre di amianto; in questo modo sarà possibile intervenire con un'azione preventiva, ad esempio mediante incapsulamento o altri idonei sistemi e quindi modificare opportunamente la procedura di estrazione.

B - Valutazione del contenuto di amianto nei materiali estratti

La valutazione del contenuto di amianto nei materiali ottenuti dall’attività estrattiva deve essere eseguita con metodi che permettano la misura media del contenuto di fibre "liberabili" dal materiale. Tale valutazione deve tenere conto dei seguenti fattori:

  - caratteristiche petrografiche del materiale;

  - usurabilità del materiale in funzione delle condizioni di preparazione d'uso.

La misura deve quindi tendere ad ottenere un indice che determini la sua pericolosità. Distinguendo tra materiali in breccia, materiali in lastre e materiali in blocchi, si possono indicare tre procedure.

B1 - Materiali in breccia

Si farà riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di amianto liberato e la densità relativa del materiale solido. I campioni di breccia verranno prelevati secondo un opportuno criterio statistico, ordinariamente non inferiore a un campione ogni 1000 mc; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformità a quanto descritto al precedente punto A, evidenzi l'affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale in breccia dovrà avvenire con frequenza di un campione ogni 100 mc.

Quando il controllo del fronte di cava assicurerà l'assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potrà essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari. Per la determinazione della percentuale in peso di amianto in fibre liberate si suggerisce la seguente procedura:

1. - pesatura del materiale

2. - prova di sfregamento tramite automacinazione per quattro ore mediante la macchina di cui alla Fig. 1

3. - lavaggio del materiale, filtrazione del liquido di lavaggio e raccolta della polvere su filtro

4. - analisi della povere con metodi quantitativi per la valutazione della presenza di amianto in fibre (IR e SEM)

La densità relativa sarà calcolata sul materiale dopo la macinazione, secondo la relazione:

% densità relativa = densità apparente/ densità assoluta

L'espressione finale da utilizzare sarà la seguente: I.r. = % amianto liberata/ % densità relativa

Nella classificazione dei materiali naturali si dovrà fare riferimento quindi all'indice di rilascio, modificato in modo da utilizzare la percentuale di amianto rilasciato dal materiale e non la percentuale di amianto totale.

Il materiale verrà quindi definito non pericoloso quando l'indice di rilascio sarà inferiore o uguale a 0,1.

B2 - Materiali in lastre

Si farà riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come parametri la percentuale di amianto liberato e la densità relativa del materiale solido. I materiali in lastre saranno sottoposti ad una prova di sfregamento per la determinazione del peso di polvere di amianto liberata. Il numero di campioni da saggiare sarà stabilito in funzione della superficie di lastre prodotta, ma in misura ordinariamente non inferiore a nr. 1 campione ogni 50 mc. di materiale lavorato; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformità a quanto descritto nel precedente punto A, evidenzi l'affioramento di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale da sottoporre a lavorazione, dovrà avvenire con frequenza non inferiore a nr. 1 campione ogni 10 mc di materiale lavorato. Quando il controllo del fronte di cava assicurerà l'assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potrà essere progressivamente ridotta ai limiti ordinari. I campioni saranno presi da lastre non immediatamente superficiali, ma almeno a 5 cm dalla superficie del blocco. Le dimensioni dei campioni da analizzare sono indicate nella Fig. 2.

La prova di sfregamento va effettuata mediante una macchina rotazionale/abrasiva, secondo lo schema di apparato in Fig. 2. La polvere ottenuta verrà raccolta mediante lavaggio e filtrazione su un setto poroso da 0,45 (micro)m. L'analisi della presenza e della quantità di amianto verrà eseguita mediante diffrattometria a raggi X secondo quanto indicato nel D.M. 6/9/94. Il materiale verrà quindi considerato non pericoloso quando l'indice di rilascio sarà inferiore o eguale a 0,1. Gli Organi territoriali di vigilanza dovranno altresì effettuare periodicamente prelievi di polveri dall'ambiente di lavoro per verificare eventuale rilascio di fibre di amianto durante le attività di taglio.

B3 - Materiali in blocchi destinati a costituire barriere costiere o massicciate

Per questo tipo di materiali le prove riguardano una valutazione mineralogica della superficie visibile. L'osservazione dovrà accertare l'assenza di fibre superficiali sui blocchi, eventualmente anche con il prelievo e l'analisi con idonea strumentazione di campioni superficiali. Si valuterà quindi la distribuzione superficiale dell'amianto, quantificando in modo orientativo la quantità di amianto rispetto alla superficie del blocco.

La valutazione orientativa della superficie del blocco si può eseguire assimilando il blocco ad un cubo con lato pari alla radice cubica del volume:

V (m3) = peso (t) / densità (t/m3)

Superficie totale (orientativa) = 6(V)2

I blocchi che risulteranno contaminati superficialmente da amianto, in misura inferiore allo 0,1% della superficie totale stimata verranno considerati non pericolosi.

Figura 1: Apparato suggerito per le prove di automacinazione

Il materiale viene immesso in un cilindro rotante in acciaio con tappo a chiusura ermetica.

Il cilindro, delle dimensioni suggerite, viene fatto rotare su rulli gommati, collegati ad un motore elettrico.

La quantità di materiale immesso è di 500 g per pezzature da 5 mm a 5 cm.

La prova dura 4 ore; al termine il materiale si scarica e viene lavato. Viene inoltre lavato anche l’interno del cilindro.

La polvere ottenuta si recupera dal liquido di lavaggio mediante filtrazione su setto poroso.

Figura 2: Apparato suggerito per prove di abrasione su lastre

Il sistema di abrasione è composto da tre parti:

A - Morsetto di contenimento del pezzo fisso

B - Morsetto di contenimento del pezzo in movimento

C - Sistema di raccolta della polvere

D - Sistema di normalizzazione della pressione di contatto

La molla D agisce su una superficie che distribuisce il peso su tutto il pezzo mobile.

ALLEGATO 5

REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE INTENDONO EFFETTUARE ATTIVITÀ ANALITICHE SULL'AMIANTO

Premessa

Il Decreto Ministeriale 6/9/94, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 156 della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/94, indica negli allegati 1, 2 e 3 le procedure di analisi qualitative e quantitative dell'amianto. La presente normativa definisce, pertanto, i requisiti necessari per le attività di campionamento ed analisi dell'amianto indicate dal Decreto succitato.

1. Requisiti minimi per le attività di campionamento

Il personale addetto al campionamento deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore, di documentata esperienza nel settore specifico e deve operare sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con specifica e comprovata esperienza nel settore.

2. Requisiti minimi dei laboratori per le analisi della polvere di amianto nell'aria in microscopia ottica in contrasto di fase

Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione dell'amianto nell'aria in microscopia ottica deve essere dotato di microscopio ottico a contrasto di fase (MOCF) con le caratteristiche indicate nell'allegato 5 del Decreto Legislativo n. 277 del 15/8/91 e dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni. Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.

3. Requisiti minimi dei laboratori per le analisi della polvere di amianto nell'aria in microscopia elettronica a scansione

Il laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione della polvere di amianto nell'aria deve essere dotato di un microscopio elettronico a scansione (SEM), equipaggiato con sistemi per la microanalisi a raggi X mediante spettrometria a dispersione di energia, nonché dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni. Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di microscopia.

4. Requisiti minimi dei laboratori per la determinazione quantitativa dell'amianto in campioni di massa

Il laboratorio di analisi che intende effettuare analisi per la determinazione dell'amianto nei materiali in massa, deve essere dotato di un diffrattometro a raggi X (DRX) e/o di uno spettrofotometro IR, nonché dei necessari apparati ausiliari per la preparazione dei campioni. Il personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di diffrattometria e di spettroscopia ad infrarosso.

5. Controlli di qualità per i laboratori per le analisi di amianto nell'aria e/o in campioni massivi

Tutti i laboratori, sia pubblici che privati, che rispondono ai requisiti di cui ai punti precedenti, devono partecipare e soddisfare ad un apposito programma di controllo di qualità, predisposto congiuntamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, dal Centro Nazionale delle Ricerche - Istituto Trattamento Minerali - e dal Coordinamento Tecnico Interregionale.

a) Organizzazione dei programmi di controllo di qualità sui laboratori che effettuano attività analitiche sull'amianto

I programmi di controllo di qualità sono previsti allo scopo di verificare l'idoneità dei laboratori che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto. Sono previsti quattro diversi programmi di controllo di qualità coordinati dagli Istituti Centrali (Istituto Superiore di Sanità, Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dal Coordinamento tecnico Interregionale. Tali programmi si svolgeranno con periodicità che sarà definita mediante apposita circolare del Ministero della sanità. I programmi sono relativi alle seguenti metodologie analitiche:

- microscopia ottica di contrasto di fase (MOCF);

- diffrattometria a raggi X (DXR);

- microscopia elettronica a scansione (SEM);

- spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR).

Tutti i programmi si articoleranno nelle seguenti fasi:

- iscrizione al programma dei laboratori partecipanti;

- preparazione e scelta dei campioni;

- distribuzione di campioni da parte di un laboratorio coordinatore;

- analisi dei campioni da parte dei laboratori partecipanti;

- raccolta dei risultati ottenuti dai laboratori partecipanti da parte del laboratorio coordinatore;

- elaborazione dei risultati secondo adeguati criteri statistici;

- valutazione delle prestazioni dei laboratori partecipanti, comprese eventuali visite in loco, da parte degli Istituti Centrali e del Coordinamento Tecnico Interregionale che ne informeranno il Ministero della Sanità, Dipartimento della Prevenzione e dei Farmaci.

Saranno altresì messi a punto criteri relativi alla sicurezza, la gestione dei campioni e la gestione dei rifiuti a cui i laboratori pubblici e privati, che effettuano attività analitiche sull'amianto, dovranno adeguarsi nell'arco del biennio 1996/97 in quanto, al termine di tale periodo, il rispetto di tali criteri sarà considerato congiuntamente alla qualità delle misure analitiche per la valutazione delle prestazioni del laboratorio stesso.

b) Laboratori coordinatori dei programmi di controllo di qualità:

Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):

Laboratorio Polveri e Fibre Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

Via Fontana Candita, 1 - 00040 Monte Porzio - Roma.

Microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF):

Laboratorio di Igiene Ambientale - Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.

Diffrattometria a raggi X (XDR):

Laboratorio di Igiene Ambientale - Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.

Diffrattometria a raggi X (XDR):

Istituto Trattamento Minerali Consiglio Nazionale delle Ricerche

Via Bolognola, 7 - 00138 Roma

Microscopia elettronica a scansione (SEM):

Laboratorio di Ultrastrutture Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma.

Spettrofotometria di assorbimento infrarosso (FTIR):

C.N.R. Istituto Trattamento Minerali

Via Bolognola, 7 - 00138 Roma.

L'organizzazione dettagliata dei programmi di controllo di qualità, per le diverse metodologie analitiche, verrà definita attraverso la preparazione di specifici criteri applicativi, nei relativi regolamenti emanati per mezzo di circolare del Ministero della Sanità.

Decreto legislativo 3Aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale (G.U. N. 88 Del 14 aprile 2006)

aggiornato al terzo correttivo D. Lg.vo 128/10

Parte prima

Disposizioni comuni e principi generali

Parte seconda

Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

Parte terza

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertiﬁcazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Parte quarta

Norme in materia di gestione dei riﬁuti e di boniﬁca dei siti inquinati

Parte quinta

Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Parte sesta

Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente

Allegati:

- alla Parte seconda

- alla Parte terza

- alla Parte quarta

- alla Parte quinta

- alla Parte sesta

TITOLO I - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

177. Campo di applicazione

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

2. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro puo avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici, senza nuovi o maggiori oneri nè compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i sevizi tecnici.

(comma aggiunto dall'articolo 2, comma 16, D.Lgs. n. 4 del 2008)

178. Finalità	(omissis)

179. Criteri di priorità nella gestione dei riﬁuti	(omissis)

180. Prevenzione della produzione di riﬁuti	(omissis)

181. Recuperodei riﬁuti	(omissis)

181-bis. Materie, sostanze e prodotti secondari	(omissis)

182. Smaltimento dei riﬁuti	(omissis)

183. Deﬁnizioni

(articolo così sostituito dall’articolo 2, comma 20, D.Lgs. n. 4 del 2008)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), nè policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

184. Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, D.Lgs. n. 4 del 2008)

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 21-bis, D.Lgs. n. 4 del 2008)

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) (lettera soppressa dall'articolo 2, comma 21-bis, D.Lgs. n. 4 del 2008)

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonchè la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.

(comma introdotto dall'articolo 2, comma 21, D.Lgs. n. 4 del 2008)

185. Limiti al campo di applicazione	(omissis)

186.Terre e rocce da scavo	(omissis)

187. Divieto di miscelazione di riﬁuti pericolosi

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.

188. Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonchè dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;

e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che dovrà anche determinare le responsabilità.

189. Catasto dei riﬁuti

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la regione.

Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonchè le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonchè, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 24, D.Lgs. n. 4 del 2008)

3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.

(comma introdotto dall'articolo 2, comma 24, D.Lgs. n. 4 del 2008)

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

5. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;

c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;

f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

6. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del Catasto, sulla base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. Dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.

190. Registri di carico e scarico

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonchè presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonchè presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 24-bis, D.Lgs. n. 4 del 2008)

6-bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

(comma introdotto dall'articolo 2, comma 24-bis, D.Lgs. n. 4 del 2008)

7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo e definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente l° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998.

191. Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi (omissis)

192. Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

193. Trasporto dei riﬁuti

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico nè ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

(comma introdotto dall'articolo 4-quinquies della legge n. 205 del 2008)

5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonchè la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 25, D.Lgs. n. 4 del 2008)

a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario.

(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 25, D.Lgs. n. 4 del 2008)

9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonchè le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.

194. Spedizioni transfrontaliere

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, e dal decreto di cui al comma 3.

2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del predetto regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, gli accordi in vigore tra lo Stato della Citta del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana.

Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Citta del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del predetto regolamento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;

c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2;

d) le modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati a smaltimento.

4. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370.

5. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993:

a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;

b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonchè, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.

7. Ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 12.

CAPO II - COMPETENZE

195. Competenze dello stato (omissis)

196. Competenze delle regioni (omissis)

197. Competenze delle province (omissis)

198. Competenze dei comuni (omissis)

CAPO III - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

199. Piani regionali (omissis)

200. Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei riﬁuti urbani (omissis)

201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei riﬁuti urbani (omissis)

202. Afﬁdamento del servizio (omissis)

203. Schema tipo di contratto di servizio (omissis)

204. Gestioni esistenti (omissis)

205. Misure per incrementare la raccolta differenziata (omissis)

206. Accordi, contratti di programma, incentivi (omissis)

206-bis. Accordi, contratti di programma, incentivi (omissis)

207. Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui riﬁuti

(abrogato dall’articolo 1, comma 5, D.Lgs. n. 284 del 2006)

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei riﬁuti (omissis)

209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certiﬁcazione ambientale (omissis)

210. Autorizzazioni in ipotesi particolari (omissis)

211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (omissis)

212. Albo nazionale gestori ambientali

1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;

l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) (lettera soppressa dall'articolo 2, comma 30, D.Lgs. n. 4 del 2008)

f) (lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 28-bis, D.Lgs. n. 4 del 2008)

4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonchè di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 31, D.Lgs. n. 4 del 2008)

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nè ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990. Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purchè lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 30, D.Lgs. n. 4 del 2008, poi modificato dall'articolo 4-quinquies della legge n. 205 del 2008)

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci.

9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;

b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonchè le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.

12. (comma soppresso dall'articolo 2, comma 30, D.Lgs. n. 4 del 2008)

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonchè l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

(comma così sostituito dall'articolo 2, comma 31, D.Lgs. n. 4 del 2008)

15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f), è subordinata all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995.

17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:

(comma così modificato dall'articolo 2, comma 31, D.Lgs. n. 4 del 2008)

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avvenuta iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.

20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.

21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.

22. (comma soppresso dall'articolo 2, comma 30, D.Lgs. n. 4 del 2008)

23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata puo inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.

24. (comma soppresso dall'articolo 2, comma 30, D.Lgs. n. 4 del 2008)

25. (comma soppresso dall'articolo 2, comma 30, D.Lgs. n. 4 del 2008)

26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.

27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16.

28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

213. Autorizzazioni integrate ambientali (omissis)

CAPO V - PROCEDURE SEMPLIFICATE

214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei riﬁuti per l’ammissione alle procedure sempliﬁcate (omissis)

215. Autosmaltimento (omissis)

216. Operazioni di recupero (omissis)

TITOLO II - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

217. Ambito di applicazione (omissis)

218. Deﬁnizioni (omissis)

219. Criteri informatori dell’attività di gestione dei riﬁuti di imballaggio (omissis)

220. Obiettivi di recupero e di riciclaggio (omissis)

221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori (omissis)

222. Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione (omissis)

223. Consorzi (omissis)

224. Consorzio nazionale imballaggi (omissis)

225. Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei riﬁuti di imballaggio (omissis)

226. Divieti (omissis)

TITOLO III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

227. Riﬁuti elettrici ed elettronici, riﬁuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) rifiuti sanitari: D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;

d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.

228. Pneumatici fuori uso (omissis)

229. Combustibile da riﬁuti e combustibile da riﬁuti di qualità elevata (omissis)

230. Riﬁuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (omissis)

231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (omissis)

232. Riﬁuti prodotti dalle navi e residui di carico (omissis)

233. Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (omissis)

234. Consorzio nazionale per il riciclaggio di riﬁuti di beni in polietilene (omissis)

235. Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei riﬁuti piombosi (omissis)

236. Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (omissis)

237. Criteri direttivi dei sistemi di gestione (omissis)

TITOLO IV - TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

238. Tariffa per la gestione dei riﬁuti urbani (omissis)

TITOLO V – BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

239. Principi e campo di applicazione

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.

3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.

240. Deﬁnizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono:

a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonchè le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;

h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le attività produttive;

i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;

l) misure di riparazione: qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi;

m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;

p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine:

s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:

1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;

2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda:

3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;

4) pericolo di incendi ed esplosioni.

241. Regolamento aree agricole (omissis)

242. Procedure operative ed amministrative (omissis)

243. Acque di falda (omissis)

244. Ordinanze (omissis)

245. Obblighi di intervento e di notiﬁca da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione (omissis)

246. Accordi di programma (omissis)

247. Siti soggetti a sequestro (omissis)

248. Controlli (omissis)

249. Aree contaminate di ridotte dimensioni (omissis)

250. Boniﬁca da parte dell’amministrazione (omissis)

251. Censimento ed anagrafe dei siti da boniﬁcare (omissis)

252. Siti di interesse nazionale (omissis)

252-bis. Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (omissis)

253. Oneri reali e privilegi speciali (omissis)

TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - SANZIONI

254. Norme speciali (omissis)

255. Abbandono di riﬁuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

256. Attività di gestione di riﬁuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

257. Boniﬁca dei siti (omissis)

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatorie dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

259. Trafﬁco illecito di riﬁuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

260. Attività organizzate per il trafﬁco illecito di riﬁuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

261. Imballaggi (omissis)

262. Competenza e giurisdizione (omissis)

263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (omissis)

CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

264. Abrogazione di norme (omissis)

265. Disposizioni transitorie (omissis)

266. Disposizioni ﬁnali (omissis)

Decreto legislativo 9 Aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

CAPO III

PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 246

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente Decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Articolo 247

Definizioni

l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 248

Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

Articolo 249

Valutazione del rischio

l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

Articolo 250

Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Articolo 251

Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile ;

b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254

c) l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’art. 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Articolo 252

Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;

Articolo 253

Controllo dell’esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Articolo 254

Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,l fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b); l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Articolo 255

Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b);

b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

Articolo 256

Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250.

7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

Articolo 257

Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui all’articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

Articolo 258

Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l’eliminazione dei rifiuti;

i) la necessità della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Articolo 259

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all’articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all’articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica

Articolo 260

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

4. L' ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.

Articolo 261

Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.

CAPO IV – SANZIONI

Articolo 262 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:

a)con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 223,commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;

b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione dell’articolo 223,comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1,2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4,257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro per la violazione degli articoli 227,commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 876,80 a 2.192,00 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione degli articoli 243,commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

#### Articolo 263 Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito:

a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1.653,60 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 274 a 1096 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.

#### Articolo 264 Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente è punito:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2.

#### Articolo 264-bis Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 493,20 euro

Le succitate  somme sono state già maggiorate del  9,6%, ai sensi della Legge  9 Agosto 2013, n° 99  ( di conversione e modifica del D.L. 28 Giugno 2013, n° 76 )

Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle operazioni previste dall’art. 249 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modiﬁcato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Considerando che:

- l’Amianto è una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 secondo i criteri dell’Unione Europea per la classificazione delle sostanze pericolose;

- anche per le attività esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto (di seguito denominate ESEDI) il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare quanto disposto dal Titolo IX, capo III del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106 (chiamato in seguito D.Lgs. 81/2008 e s. m. i.), ad eccezione di quanto previsto all’art. 249, comma 2;

- le attività di smaltimento e rimozione dell’amianto e di bonifica delle aree interessate devono essere effettuate da imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

- le aziende iscritte alla categoria 10 dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire delle facilitazioni previste dall’art. 249, comma 2 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.;

- le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (denominata di seguito OMS) per la qualità dell’aria in Europa (WHO, 2000) evidenziano che un’esposizione continuativa per l’intera vita della popolazione generale a 1 f/l (una fibra per litro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti;

- il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità è la dose cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale (1920 ore annue: 240 giornate lavorative di 8 ore ciascuna);

- le stime di rischio indicate dall’OMS, sulla base delle quali è stato elaborato il presente documento, garantiscono una adeguata protezione della salute;

- per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di “ESEDI” si devono verificare le condizioni di sporadicità dell’attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore o dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui all’art.21 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle diverse attività svolte in presenza di amianto.

Fatto salvo;

- quanto disposto dalla Normativa vigente in materia di cessazione dell’impiego dell’amianto e smaltimento dei rifiuti;

- che anche per le attività lavorative “ESEDI”, l’obbligo per il datore di lavoro di indicare chiaramente nella documentazione relativa alla valutazione del rischio di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni “ESEDI”.

Premesso che:

- la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha richiesto al Comitato n.9 istituito dalla Commissione stessa di proporre, come prescritto dall’art. 249, comma 4, orientamenti pratici per la determinazione delle ESEDI, le quali consentono di non applicare gli artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall’OMS (WHO, 2000).

- Le attività ESEDI, di cui all’art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 f/l calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

A titolo indicativo e non esaustivo, nei punti a), b), c), e d) dell’Allegato 1 al presente documento si riporta un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono rientrare nelle attività “ESEDI”:

Da quanto sopra esposto si ritiene che le attività “ESEDI” riportate nell’allegato 1, possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nelle condizioni di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) come previsto dall’art. 249, comma 2, del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari secondo il dettato normativo previsto dall’art. 258, D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, durante l’effettuazione delle attività “ESEDI”, dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell’art. 252 del D.Lgs 81/088 e s.m.i., con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

Allegato 1

ELENCO ATTIVITÀ “ESEDI”

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili

1) interventi di manutenzione riguardanti il ﬁssaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;

2) riparazione di una superﬁcie ridotta (massimo di 10 m) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;

3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);

4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;

5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superﬁci ridotte (massimo di 10 m), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;

6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;

7) attività di conservazione dell’incapsulamento con ripristino del ricoprente;

8) inserimento, all’interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;

9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo ﬁnalizzati al ripristino del ﬂusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le ﬁbre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:

1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;

2) rimozione di una superﬁcie limitata (massimo di 10 m) di mattonelle in vinil amianto, lastre poste internamente ad ediﬁci o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;

3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di10 m) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi e di imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

c) Incapsulamento e conﬁnamento di materiali contenenti amianto che sitrovano in buono stato:

1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;

2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all’equivalente di 10 m), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell’area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

d) Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai ﬁni dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:

1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all’evoluzione delle conoscenze.